| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «06» сентября 2019 г. № 72-Г |  |  |

Об утверждении «Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

и жилищного строительства

Городского округа «Жатай»

на период 2019-2030 года»

В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях реализации Стратегии устойчивого развития ГО «Жатай», обеспечения коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, повышения эффективности и оптимального развития систем коммунальной инфраструктуры:

- Утвердить  «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства Городского округа «Жатай» на период 2019-2030 года»;

- Опубликовать настоящее постановление в официальных источниках опубликования;

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                          А.Е. Кистенёв

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ЖАТАЙ»

НА ПЕРИОД 2019-2030 ГОДА

г. Якутск  2019

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Наименование |
| --- | --- |
|  | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
|  | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ТАБЛИЦА 1 |
|  | ВВЕДЕНИЕ |
| РАЗДЕЛ 1 | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖАТАЙ |
| 1.1. | Местоположение |
| 1.2. | Климат |
| 1.3. | Гидрогеологическая характеристика |
| 1.4. | Инженерно-геологическая характеристика и оценка строительных условий |
| 1.5. | Минерально-сырьевые ресурсы |
| РАЗДЕЛ 2 | ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГО «ЖАТАЙ» ДО 2025 Г. |
| 2.1. | Динамика демографических показателей |
| 2.2. | Население и трудовые ресурсы |
| 2.3. | Уровень жизни населения |
| РАЗДЕЛ 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Характеристика жилого фонда |
| РАЗДЕЛ 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ГО «ЖАТАЙ» (По материалам программы социально-экономического развития ГО «Жатай») |
| 4.1. | Современное состояние хозяйственного комплекса поселка. Основные градоформирующие отрасли поселка. |
| 4.2. | Строительство |
| 4.3. | Здравоохранение |
| 4.4. | Культура |
| 4.5. | Объекты Спорта |
| 4.6. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.7. | Энергосбережение |
| РАЗДЕЛ 5 | ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГО «ЖАТАЙ» |
| 5.1. | Общая характеристика жилого фонда. |
| РАЗДЕЛ 6 | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 6.1. | Характеристика жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» |
| 6.2. | Теплоэнергия |
| 6.3. | Водоснабжение |
| 6.4. | Водоотведение |
| 6.5. | Электроснабжение |
| 6.6. | Газоснабжение |
| 6.7. | Автоматизация и систематизация учета процессов в жилищно-коммунальном комплексе |
| РАЗДЕЛ 7 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГО «ЖАТАЙ». ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 7.1. | Генеральный план |
| 7.2. | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 7.3. | Водоснабжение |
| 7.4. | Водоотведение |
| 7.5. | Теплоснабжение |
| 7.6. | Электроснабжение |
| 7.7. | Газоснабжение |
| 7.8. | Утилизация твердых бытовых отходов. Решение по генеральному плану. |
|  | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| РАЗДЕЛ 8 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. |
| 8.1. | Краткая характеристика коммунальной инфраструктуры |
| 8.2. | Анализ существующего состояния теплоснабжающего хозяйства ГО «Жатай». |
| 8.3. | Установка на квартальной котельной частотных преобразователей на эл. двигатели вентиляторов и дымососов. |
| 8.4. | Контроль полноты сгорания газа в котлах |
| 8.5. | Перевод трубопроводов ГВС на ППР |
| 8.6. | Строительство котельной 2 МВт для летнего ГВС |
| 8.7. | Замена котлов на котельной №2 (ЯНБ) |
| 8.8. | Работы, необходимые для обеспечения надежности работы теплосистемыГО «Жатай» |
| РАЗДЕЛ 9 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. |
| 9.1. | Краткая характеристика коммунальной инфраструктуры |
| 9.2. | Водоснабжение |
| 9.3. | Водоотведение |
| 9.4. | Анализ существующего состояния водопроводно - канализационного хозяйства ГО «Жатай» |
| 9.5. | Приобретение толщинометра для обследования состояния и диагностики водовода |
| 9.6. | Ремонт участка водовода |
| 9.7. | Приобретение оборудование по прочистке канализационных труб |
| 9.8. | Замена насоса (тип Д) на энергоэффективный |
| 9.9. | Приобретение паропропарочной техники |
| 9.10. | Ожидаемые результаты реализации программы |
| РАЗДЕЛ 10 | ДОСТУПНОСТЬ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГО «ЖАТАЙ» |
| РАЗДЕЛ 11 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГО «ЖАТАЙ» НА 2019-2025 ГОДЫ |
| 11.1. | Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа |
| РАЗДЕЛ 12 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГО «ЖАТАЙ» НА 2019-2025 ГОДЫ |
| РАЗДЕЛ 13 | КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. |
| РАЗДЕЛ 14 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| РАЗДЕЛ 15 | ПРИЛОЖЕНИЕ |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства ГО «Жатай» на период с 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30 декабря 2004года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфрастуктуры муниципальных образований»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Генеральный план территориального планирования ГО «Жатай» |
| Заказчик Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай» |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью ООО АСК «Гражданстройпроект» |
| Исполнители Программы | Окружная Администрация ГО «Жатай», предприятия коммунального комплекса ГО «Жатай» |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана ГО «Жатай» и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития ГО «Жатай» 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2019 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | - -поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - -расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; - -модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам города, согласно утвержденного Генерального плана ГО «Жатай»; - -модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; - -модернизация и строительство очистных сооружений; - -модернизация объектов теплоснабжения ГО «Жатай»; - -модернизация системы утилизации отходов; - -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1 768,91млн. руб., в том числе: 2019г. –224,451млн.руб.; 2020г. –235,951млн.руб.; 2021г. –208,854млн.руб.; 2022г. –215,179млн.руб.; 2023г. –303,354млн.руб.; 2024г. –290,610млн.руб.; 2025г. –290,511млн.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования ГО «Жатай». Координатором Программы является Окружная Администрация ГО «Жатай». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется ОкружнойАдминистрацией ГО «Жатай». Для оценки эффективности реализации Программы ОкружнойАдминистрацией ГО «Жатай» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют ОкружнаяАдминистрация ГО «Жатай» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица1

| № п/п | Мероприятие | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Теплоснабжение всего, в т.ч. | 23732,97 | 33857,97 | 28657,97 | 33457,97 | 121632,97 | 105338,87 | 105240,47 |
| 1.1 | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 23732,97 | 33857,97 | 28657,97 | 33457,97 | 121632,97 | 105338,87 | 105240,47 |
| 2 | Водоснабжение всего, в т.ч. | 21896,67 | 22584,17 | 687,50 | 2900,00 | 2900,00 | 6450,00 | 6450,00 |
| 2.1 | Модернизация | 21896,67 | 22584,17 | 687,50 | 2900,00 | 2900,00 | 6450,00 | 6450,00 |
| 3 | Водоотведение всего, в т.ч. | 178571,43 | 179258,93 | 179258,93 | 178571,43 | 178571,43 | 178571,43 | 178571,43 |
| 3.1 | Модернизация | 178571,43 | 179258,93 | 179258,93 | 178571,43 | 178571,43 | 178571,43 | 178571,43 |
| 4 | Всего | 224201,07 | 235701,07 | 208604,40 | 214929,40 | 303104,40 | 290360,30 | 290261,90 |

ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай»на период с 2019 до 2025г.

Правовым обоснованием по разработке научно-проектной документации по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай» (далее именуется Программа) являются:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфрастуктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Генеральный план территориального планирования ГО «Жатай».

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО “Жатай».

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай» базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов.Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктурымуниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктурыв увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище»;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

-прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Цельюразработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай»является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городском округе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыГО «Жатай»являетсябазовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса городского округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай»представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктурымуниципального образования ГО «Жатай».

Основными задачамиПрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «Жатай»являются:

1.	Реализация Генерального плана ГО «Жатай» и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития ГО «Жатай».

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий,обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖАТАЙ

1.1. Местоположение

Общая площадь ГО «Жатай» составляет3104 га. Она включает земли сельскохозяйственного использования (577 га); водоёмы (585 га); леса (45 га); земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций (72 га); земли промышленности (153 га); земли жилой и общественно-деловой застройки (410 га); земли общего пользования (91 га); земли не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (1171 га).

Главный населенный пункт ГО «Жатай», как рабочий поселок, был образован 28 апреля 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РФ «Об отнесении населенного пункта «Жатайстрой» Якутского района к категории рабочих поселков». В 1998 году на общепоселковом референдуме жителей ГО «Жатай» на территории поселка создано и 25 января 1999 года зарегистрировано первое в республике ГО «Жатай». В 2004 году ГО «Жатай» получило статус Городского округа.

Жатай расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены, в 15 км. ниже по течению р. Лены от г. Якутска. Общая площадь территории муниципального образования в границах, утвержденных в 2004 г. – 31 кв. км

Географическое положение ГО «Жатай»

Территория ГО «Жатай» граничит с Городским округом «Якутск» на юге, западе и севере, с Мегино-Кангаласским улусом – на востоке.

Промышленность в ГО «Жатай» представлена следующими основными предприятиями: Жатайский судоремонтно-судостроительный завод и Якутская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». Имеются также муниципальные предприятия коммунального хозяйства, снабжения, связи, а также ряд более мелких предприятий: бытового обслуживания населения и торговли.

В транспортное обслуживание ГО «Жатай» осуществляется  в основном автомобильным транспортом. Имеется речная пристань, и автобусное сообщение с г. Якутском.

В состав социальной сферы входят: две общеобразовательные средние школы, детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа с центром внешкольной работы, дом культуры, библиотека, детские сады, музей истории ГО «Жатай».

Основные направления сельского хозяйства: молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овоще- и картофелеводство. Посевные площади картофеля (45,7 га) и овощей (78 га) составляют в основном подсобные и садоводческие хозяйства граждан, а также два крестьянских хозяйства на поливных землях. Подсобное сельское хозяйство характеризуется сравнительно высоким уровнем интенсификации производства. Население практически полностью обеспечивает себя картофелем и более чем на 50% другими овощами.

1.2.Климат

Климат поселка Жатай резко-континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Основную роль в формировании климата играет циклоническая деятельность в холодное полугодие и процессы трансформации воздушных масс летом.

Для территории характерна значительная среднегодовая продолжительность солнечного сияния 1839 час, сравнимая с аналогичными показателями курортов Кавказа (Сочи 1700-2000час.).

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного января -42,6°С, абсолютный минимум –64°С. Наибольших значений температура воздуха достигает в июле +18.7°С, абсолютный максимум +38°С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха соответственно наиболее холодного и теплого месяцев 73% и 60%.

Ветровой режим характеризуется преобладанием за декабрь-февраль северных ветров, средняя скорость ветра за отопительный период 1,9 м/с.

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне IА и характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства зданий и сооружений.

Расчётная температура для отопления составляет -54°С, продолжительность отопительного периода 256 суток. ГО «Жатай» находится на вечномерзлых грунтах.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

Общая площадь городских земель в установленных границах составляет  2205,0 га.

Застроенная часть города весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда и обеспеченностью социальными объектами. Капитальная жилая застройка находится преимущественно в центральном районе.

Застройка усадебного типа главным образом располагается в южной и западной части. Свободные территории в пределах городского округа невелики.

Таким образом, ГО «Жатай» располагает достаточными возможностями для размещения всех видов городского строительства. При этом осваиваются не только территории преимущественно свободные от застройки, но и производится реконструкция центра города и индивидуальной жилой застройки.

Общая площадь жилого фонда составляет 178,8 тыс. м2.

Численность постоянного населения с подчиненными населенными пунктами по состоянию на 1 января 2012 года составляла 9607 человек.

1.3.Гидрогеологическая характеристика

ГО «Жатай» расположен в долине среднего течения р. Лены, на левом берегу реки.

В районе поселка долина реки ящикообразная, шириной 16-17 км. Склоны долины высотой 60-60 м, крытые, поросли хвойным лесом и кустарником, прорезаны руслами небольших ручьев.

Русло реки разветвленное, изобилует островами, сложено песком и илом. Ширина главных рукавов до 1,5-2,0 км.

Поселок примыкает к протоке Жатайской, с северо-востока ограничен протокой Тулагинской. Протока Жатайская перегорожена плотиной и используется для отстоя судов.

Уровенный режим реки Лены характеризуется весенним половодьем с резким подъемом уровней. Уровни увеличиваются не только за счет увеличения водности реки с поступлением в нее талых вод, но и благодаря мощным ледовым заторам, всегда сопутствующим вскрытию реки. Наибольшие уровни воды, как правило, наблюдаются в период ледохода, они обычно являются и годовыми максимумами.

Наибольшая интенсивность подъема уровней может превышать 3 м/сут. Спад происходит медленнее, в особенности, если он не связан с прорывом затора.

На спад половодья накладываются дождевые паводки, из-за чего повышенные уровни сохраняются иногда в течение всего лета. Наибольшая высота дождевых паводков над меженью 5-6 м.

Зимние минимальные уровни наблюдаются перед ледоставом, который сопровождается подъемом уровней примерно на 1,0-1,5м.

После наступления ледостава начинается медленный спад уровней, который продолжается до апреля.

Максимальные расчетные уровни у ГО «Жатай» с учетом заторных явлений на р. Лене в створе водопоста "Даркылах" приняты:

по годам	1964 – 92,99

1998 – 93,35

1999 – 93,70

2007 – 93,66

1% - 94,50

Большие затопления поселка после устройства дамбы на протоке Жатайской не наблюдались. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое и дождевое, доля подземного питания составляет примерно 10%.

Средний многолетний расход воды  р.Лены составляет 7140 м3/сек, среднегодовой расход воды 95%-й обеспеченности равен 5490 м3/сек.

Ледостав устанавливается в среднем в конце октября – начале ноября. Средняя продолжительность ледостава 200 дней.

Начало ледохода приходится в среднем на 20.05., продолжительность ледохода от 3 до 16 дней.

# 1.4. Инженерно-геологическая характеристика и оценка строительных условий

В геологическом отношении район ГО «Жатай» находится в пределах юго-восточной части Ленно-Вилюйской впадины, в строении которой принимает участие комплекс осадочных образований палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Палеозойные отложения (кембрий) являются самыми древними. Представлены они, преимущественно, доломитизированными и мергелистыми известняками с прослоями кремнистых сланцев и глин.

Образования мезозоя представлены породами нижней и верхней юры.

Первые вскрыши на глубине 230-300 м – это терригеннал толща, сложенная песчаными обогащенными гравийно-галечным материалом с прослоями элевролитов и глин.

В верхней части разреза преобладают глины. Общая мощность толщи достигает 200м. Верхнеюрские отложения слагают коренной берег реки Лены и нередко обнажаются в береговом склоне.

В долине р. Лены они залегают на глубине 30-50 метров. Представлены они прибрежно-морскими и континентальными осадками – переслаиванием песков, элевролитов, реже глин и песчаников.

Коренные породы повсеместно перекрываются четвертичными образованиями (кайнозой), различными по своему происхождению и составу. Наиболее широким распространением пользуются аллювиальные отложения, слагающие долину реки Лены. Толща аллювиальных отложений довольно условно разделяется на два комплекса – нижний м верхний. Нижний комплекс аллювиальных отложений реки Лены залегает на размытой поверхности юрских пород. Сложен он галечниками и песками с тонкими прослоями супесей и суглинков.

Мощность отложений этого комплекса различна и возрастает по направлению от поймы к коренному берегу от 12 – 14 м до 20 – 40 м и зависит от рельефа юрских пород.

Пойма р. Лены сложена в основном песками пылеватыми, мелкими и среднезернистыми, с отдельными линзами супесей и суглинков.

Из физико-геологических процессов в районе развиты: многолетняя мерзлота и, связанные с нею, явления пучения грунтов, разрушение берегового склона, заболачивание, засоление почв, затопление паводками.

Под днищами старичных озер и проток установлены таликовые зоны до глубины 13-20 м. Контур талых грунтов, как правило не выходит за пределы водной поверхности.

Мерзлота сливающегося типа. Мощность деятельного слоя колеблется от 0,5-1,0 м до 2,8-3,5 м.

Температура грунтов на глубине 10-15м колеблется в пределах минус 5, минус 7 С. На глубине 4-5 м она не поднимается выше минус 2 С, минус 3 С.

1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории ГО «Жатай» имеются запасы полезных ископаемых (песок, суглинок, глина, песчано-гравийная смесь, горелая порода)

РАЗДЕЛ 2. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГО «ЖАТАЙ» ДО 2025 Г.

2.1.Динамика демографических показателей

Демографическая ситуация в ГО «Жатай» свидетельствует о постепенном росте численности населения. Если на конец  2013 года численность населения составляла 9589 человек, то на 01.012018 года численность составила 10089 человек. В основном это связано со строительством индивидуального жилья.

2.2.Население и трудовые ресурсы

Распределение численности населения ГО «Жатай» по полу и возрасту Таблица 2 Показатель; 2013г.; 2014г.; 2015г.; 2016г.; 2017г.; На 01.01. 2018г.. Население всего (чел.); 9589; 9432; 9290; 9196; 9079; 10089. Трудоспособного населения (чел.); 6106; 5928; 5733; 5610; 5468; 6124. Мужчин (чел.); 3263; 3192; 3088; 3017; 2946; 3276. Женщин (чел.); 2843; 2736; 2645; 2593; 2522; 2848. Моложе трудоспособного возраста (чел.); 1953; 1925; 1912; 1886; 1840; 2027. Старше трудоспособного возраста (чел.); 1530; 1579; 1645; 1700; 1771; 1938. Число родившихся (чел.); 117; 116; 112; 92; 71; 75 *. Число умерших (чел.); 72; 82; 88; 82; 95; 90*. Естественный прирост/ убыль (чел.); 45; 34; 24; 10; -24; -15*. Общий коэффициент рождаемости (промилле); 12,3; 12,4; 12,1; 10,1; 7,4; 7,2*. Общий коэффициент смертности (промилле); 7,6; 8,8; 9,5; 9; 9,9; 9,5. Коэффициент естественного прироста/убыли (промилле); 4,7; 3,6; 2,6; 1,1; -2,5; -2,3*. Коэффициент младенческой смертности; 0; 16,8; 28,3; 0; 15; 0*. Количество инвалидов, всего; 401; 398; 452; 441; 414; -**. в т.ч. детей-инвалидов; 31; 32; 30; 33; 38; -**. Количество браков; 61; 64; 44; 33; 30; -**. Количество разводов; 40; 46; 38; 29; 35; -**. Количество многодетных семей; 95; 98; 95; 111; 114; -**. Количество малоимущих семей, имеющих несовершеннолетних детей; 388; 405; 410; 286; 314; -**. *прогнозные данные; **нет сведений

Особенность возрастной структуры населения ГО «Жатай» выражается в превышении доли женского населения (5 153 чел. на 01.01.2018г.) над мужским (4 936 чел. на 01.01.2018г.), доля людей старше трудоспособного возраста составляет 24,9 % от общей численности населения. Следует отметить также, что люди пенсионного возраста, продолжают сохранять занятость. Численность населения младше трудоспособного возраста составляет 20,1 % от общей численности населения. Таким образом, доля трудоспособного населения в общей численности составляет 55 %.

На рынке труда в целом по территории ГО «Жатай» на декабрь 2017 года численность незанятых трудовой деятельностью граждан, официально зарегистрированных безработными в органах государственной службы занятости, составила 20 человек.

В 2017 году на территории ГО «Жатай» действует долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2015-2018 годы», предусматривающая финансирование за счет средств бюджета ГО «Жатай» мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан ГО «Жатай» в возрасте от 14 до 18 лет, а также мероприятий по организации общественных работ граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу.

Также на содействие занятости и урегулирования трудовых отношений направлена работа Окружной Администрации ГО «Жатай» в части выявления и легализации неформальной трудовой деятельности. В этих целях, а также для повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, руководствуясь Планом мероприятий, утвержденных Правительством Республики Саха (Якутия) в ГО «Жатай» Постановлением Главы ГО «Жатай» создана рабочая группа по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости. В рабочую группу входят представители ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения г.Якутска», Межрайонной инспекции ФНС РФ № 5 по РС (Я), Управления пенсионного фонда г.Якутска.

Таблица 3- Основные сферы занятости в ГО «Жатай» за период 2013-2017 гг.

| Показатели | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций (чел.) | 1464 | 1804 | 1947 | 2151 | 2269 |
| Обрабатывающие производства | 443 | 319 | 345 | 395 | 435 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 136 | 132 | 138 | 148 | 160 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 216 | 228 | 241 | 193 | 205 |

В структуре занятости на рынке труда ГО «Жатай» удельный вес занимают работники бюджетной сферы, органов муниципального самоуправления и занятые в промышленности (Жатайская База Технической Эксплуатации Флота ПАО «ЛОРП», филиал «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»).

2.3. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ГО «Жатай» приведены в таблице.

| Таблица 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели социально-экономического развития ГО «Жатай». Уровень жизни населения |  |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 20 258,4 | 22 809,5 | 26 380,9 |
| в % к среднереспубликанскому уровню | % | 69,92 | 70,01 | 72,38 |
| Денежные доходы на душу населения | рублей | 7 290,1 | 8 298,2 | 8388,2 |
| в % к среднереспубликанскому уровню | % | 64,38 | 64,92 | 66,85 |
| Численность пенсионеров (на конец года) | человек | 2 190 | 2 287 | 2 269 |
| из них работающих | человек | 1 173 | 1 222 | 1 235 |
| Средний размер назначенных месячных пенсий (на конец года) | рублей | 9 553,9 | 11 036,0 | 11 359,1 |
| в % к среднереспубликанскому уровню | % | 100 | 100 | 100 |
| Потребительские расходы на душу населения | рублей | 5 908,2 | 6 545,3 | 6 909,9 |
| в % к среднереспубликанскому уровню | % | 79,18 | 80,92 | 81,36 |

При оценке реального уровня обеспеченности населения ГО заработной платой и доходами надо учитывать, что часть сведений о заработной плате и доходах населения не попадает в статистический учет по месту жительства, т.к. часть населения работает за пределамимуниципального образования.Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в ГО составляет около 1638 человек.

Тем не менее, приведенные данные по доходам населения в целом характеризуют невысокий уровень спроса и привлекательности рынка труда на территории ГО «Жатай». Перспективы развития ГО должны быть ориентированы на рост среднедушевых расходов населения и соответственно создания рабочих мест.

|  | Уровень среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |
| № стр. | ОКВЕД |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  | Отчет (по данным статистики и прогноза СЭР) |  | Отчет (по данным статистики и прогноза СЭР) |  |  | Оценка (по данным прогноза СЭР на 2013-2017 г.г.) |  |  |
| 1 |  | Всего по улусу | 20 258,40 | 22 809,50 | 26 380,90 | 33 149,79 |  | 38 032,37 |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D | Обрабатывающие производства | 19810,3 | 23825,8 | 32 050,15 | 36 444,93 |  | 39 478,82 |  |  |
| 5.1 | DA | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 8048,5 | 10258,3 | 8 338,24 | 12 280,30 |  | 13 459,21 |  |  |
| 5.7 | DG | химическое производство | 15118,5 | 24927,6 | 35 441,68 | данных нет |  | данных нет |  |  |
| 5.12 | DL | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1666,7 | 4275 | 7 416,68 | 3 000,00 |  | 3 288,00 |  |  |
| 5.13 | DM | производство транспортных средств и оборудования | 20083,5 | 26357,7 | 33 569,23 | 37 829,21 |  | 41 460,81 |  |  |
| 6 | E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 17608,4 | 23592,8 | 27 315,86 | 29 811,27 |  | 33 317,02 |  |  |
| 6.1 | 40 | производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 18698,2 | 28095,3 | 29 407,15 | 30 609,88 |  | 34 237,55 |  |  |
| 6.1.1 | 40.1 | производство, передача и распределение электроэнергии | 13750 | 15000 | 33 251,39 | 34 192,43 |  | 39 526,45 |  |  |
| 6.1.2 | 40.2 | производство и распределение газообразного топлива |  | 26440 | 29 909,50 | 31 057,23 |  | 33 075,95 |  |  |
| 6.1.3 | 40.3 | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 18766 | 24559,9 | 28 778,05 | 29 856,22 |  | 34 155,52 |  |  |
| 6.2 | 41 | сбор, очистка и распределение воды | 14248,3 | 16145,1 | 16 859,38 | 14 409,52 |  | 16 484,49 |  |  |
| 7 | F | Строительство | 6491 | 5188,1 | 4 500,00 | 3 346,15 |  | 3 613,84 |  |  |
| 8 | G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 17348,5 | 19180,3 | 22 910,39 | 26 815,95 |  | 28 349,10 |  |  |
| 8.1 | 50 | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 17550,2 | 20549,1 | 23 053,36 | 26 492,36 |  | 28 399,81 |  |  |
| 8.2 | 51 | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 24805 | 23526,9 | 28 675,62 | 35 061,04 |  | 37 585,43 |  |  |
| 8.3 | 52 | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 9678,9 | 10527,2 | 13 325,40 | 12 533,33 |  | 13 435,73 |  |  |
| 9 | H | Гостиницы и рестораны | 9718,8 | 10721,2 | 12 795,29 | 22 118,94 |  | 23 888,46 |  |  |
| 10 | I | Транспорт и связь | 24738,5 | 33183,8 | 28 111,78 | 43 079,15 |  | 47 820,47 |  |  |
| 10.1 | 60 | деятельность сухопутного транспорта | данных нет | 4183,3 | 0,00 | 3 750,00 |  | 4 312,50 |  |  |
| 10.1.2 | 60.2 | деятельность прочего сухопутного транспорта | данных нет | 4183,3 | данных нет | 3 750,00 |  | 4 312,50 |  |  |
| 10.2 | 61 | деятельность водного транспорта | 25027,9 | 34129,3 | 6 348,48 | 43 689,57 |  | 48 058,53 |  |  |
| 10.2.2 | 61.2 | деятельность внутреннего водного транспорта | 25027,9 | 34129,3 | 6 348,48 | 43 689,57 |  | 48 058,53 |  |  |
| 10.4 | 63 | вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 23771,5 | 30692,4 | 30 750,65 | 40 683,12 |  | 46 785,59 |  |  |
| 10.5 | 64 | связь | 19903,6 | 22095,2 | 27 395,83 | 59 683,33 |  | 68 635,83 |  |  |
| 11 | J | Финансовая деятельность | 19972,6 | 20949,1 | 18 992,59 | 24 510,71 |  | 26 961,78 |  |  |
| 12 | K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 14723,5 | 17500,7 | 19 397,07 | 19 787,30 |  | 21 942,94 |  |  |
| 12.1 | 70 | операции с недвижимым имуществом | 14454,3 | 16948,4 | 17 222,62 | 21 636,78 |  | 23 800,46 |  |  |
| 12.5 | 74 | предоставление прочих видов услуг | 15511 | 19565,9 | 29 246,08 | 14 782,84 |  | 16 261,12 |  |  |
| 13 | L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 35 665,90 | 33 917,80 | 36 757,21 | 39 714,10 |  | 43 844,36 |  |  |
| 13.1 | 75.1 | Государственное управление общего и социально- экономического характера | 35 665,90 | 33 917,80 | 36 989,29 | 39 764,41 |  | 43 899,91 |  |  |
| 13.1.1 | 75.11 | государственное управление общего характера | 35 665,90 | 33 917,80 | 36 989,29 | 39 764,41 |  | 43 899,91 |  |  |
| 13.1.1.3 | 75.11.3 | деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера | 35 665,90 | 33 917,80 | 36 989,29 | 39 764,41 |  | 43 899,91 |  |  |
| 13.2 | 75.2 | Предоставление государством услуг обществу в целом | данных нет | данных нет | 32 695,83 | 38 783,33 |  | 42 816,80 |  |  |
| 14 | M | Образование | 16 214,00 | 16 474,40 | 20 191,08 | 31 990,10 |  | 33 744,10 |  |  |
| 14,1 | 80,1 | Дошкольное и начальное общее образование | До 2011 года деления не было (статистическая информация не предоставлялась) |  | 19 025,22 | 18 517,65 |  | 25 452,42 |  |  |
| 14.1.1 | 80.10.1 | Дошкольное образование |  |  | 13 871,43 | 16 492,68 |  | 22 133,18 |  |  |
| 14.1.2 | 80.10.2 | Начальное общее образование |  |  | 31 939,67 | данных нет |  | данных нет |  |  |
| 14.1.3 | 80.10.3 | Дополнительное образование детей |  |  | 20 830,16 | 27 427,50 |  | 36 807,71 |  |  |
| 14,2 | 80,2 | Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование |  |  | 21 578,16 | 29 580,55 |  | 39 697,10 |  |  |
| 14.2.1 | 80,21 | Основное общее, среднее (полное) общее образование |  |  | 22 507,73 | 31 990,10 |  | 42 930,71 |  |  |
| 14.2.2 | 80,22 | Начальное и среднее профессиональное образование |  |  | 21 069,11 | 27 171,01 |  | 36 463,49 |  |  |
| 14.2.2.1 | 80.22.1 | Начальное профессиональное образование |  |  | 21 069,11 | 26 689,49 |  | 35 817,30 |  |  |
| 14.2.2.2 | 80.22.2 | Среднее профессиональное образование |  |  | 21 128,10 | 54 858,33 |  | 73 619,88 |  |  |
| 15 | N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 22786,7 | 23154,7 | 25 189,20 | 28 736,41 |  | 36 409,25 |  |  |
| 15.1 | 85.1 | деятельность в области здравоохранения | 22786,7 | 23117,5 | 25 117,57 | 28 858,59 |  | 36 563,83 |  |  |
| 15.3 | 85.3 | предоставление социальных услуг | 16311,1 | 27787,5 | 33 820,83 | 20 916,67 |  | 26 438,67 |  |  |
| 16 | O | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16000 | 16450,2 | 17 454,56 | 18 225,09 |  | 22 635,56 |  |  |
| 16.1 | 90 | удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 13555,9 | 15825,3 | 16 985,19 | 17 256,80 |  | 21 432,95 |  |  |
| 16.2 | 91 | деятельность общественных объединений | 32912,5 | 33483,3 | 54 791,67 | 54 200,00 |  | 67 316,40 |  |  |
| 16.3 | 92 | деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 17 076,00 | 16 023,80 | 16 917,65 | 18 594,59 |  | 23 094,48 |  |  |
| 16.3.2 | 92,2 | деятельность в области радиовещания и телевидения | данных нет | данных нет | данных нет | 19 177,78 |  | 23 818,80 |  |  |
| 16.3.3 | 92,3 | деятельность зрелищно-развлекательная деятельность | данных нет | данных нет | 14 798,04 | 14 328,24 |  | 17 795,67 |  |  |
| 16.3.5 | 92,5 | прочая деятельность в области культуры | данных нет | данных нет | 12 675,00 | 12 708,33 |  | 15 783,75 |  |  |
| 16.3.6 | 92,6 | деятельность в области спорта | данных нет | данных нет | 22 507,58 | 29 630,83 |  | 36 801,49 |  |  |
| 16.4 | 93 | предоставление персональных услуг | 14866,7 | 15529,2 | 14 250,00 | 17 125,00 |  | 21 269,25 |  |  |
|  |  | Работников бюджетной сферы |  |  | 22 479,56 | 26 784,19 |  | 34 665,51 |  |  |

Трудовыересурсы

Таблица 6

| Прогноз баланса трудовых ресурсов МО «ГО «Жатай»» на 2012 – 2017 годы, чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Трудовые ресурсы - всего | 6466 | 6137 | 6170 | 6215 | 6215 | 6215 |
| Среднегодовая численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | 6601 | 6230 | 6235 | 6250 | 6250 | 6250 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 6189 | 5808 | 5810 | 5820 | 5820 | 5820 |
| Иностранные трудовые мигранты | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Неработающие инвалиды 1, 2 группы в трудоспособном возрасте | 412 | 422 | 425 | 430 | 430 | 430 |
| Лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике | 67 | 75 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Всего занято в экономике | 3046 | 3152 | 3311 | 3565 | 3622 | 3622 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| среднесписочная численность работников предприятий и организаций | 2309 | 2350 | 2429 | 2572 | 2629 | 2629 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 155 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| иностранные работники, занятые на территории улуса | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от трудовой деятельности | 303 | 303 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 3117 | 2658 | 2519 | 2310 | 2243 | 2243 |
| из них безработные (в среднем за год) | 37 | 34 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Экономически активное население | 3083 | 3186 | 3341 | 3590 | 3647 | 3647 |
| Уровень общей безработицы в % к экономически активному населению | 1,2 | 1,07 | 0,9 | 0,7 | 0,69 | 0,69 |

РАЗДЕЛ 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1. Характеристика жилого фонда

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный фонд ГО «Жатай» сосредоточен в жилых районах, формирование которых в разные годы происходило одновременно с размещением крупных производственных объектов.

В жилом фонде города преобладают многоэтажные жилые дома, доля которых составила около 70 %. Жилой фонд состоит из находящегося на балансе Окружной Администрации ГО «Жатай» и  обслуживаемого  управляющими  компаниями  МУП  «Служба  единого  заказчика»,  ООО «Стройтекс Плюс»,  ООО УК «Цветков»  -  на 2018 год 181  тыс.  м2 (в том числе  96  многоквартирных  дома общей площадью 138,4 тыс. м2 и 525 частных домов общей площадью 42,6 тыс. м2.

Показатели, характеризующие уровень обеспеченности и доступности жилья

ГО «Жатай» за 2019 – 2025 гг.

Таблица 7

| Показатели | ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 207,32 | 217,56 | 225,9 | 235,21 | 238,52 | 247,36 | 258,73 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | тыс.м2 | 170,52 | 172,32 | 180,2 | 184,58 | 190,32 | 192,51 | 195,81 |
| - ведомственный (ЖССЗ, МУП «Жилсервис», Проф.лицей №5) | тыс.м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| - частный | тыс.м2 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38 ,5 |
| Площадь муниципального и ведомственного жилищного фонда, оборудованная: | % |  |  |  |  |  |  |  |
| - централизованным водопроводом | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| -централизованной канализацией | % | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| - централизованным отоплением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - газом | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| - централизованным горячим водоснабжением | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| Обеспеченность приборами учета тепловой энергии, воды. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность жильем (квартир) в среднем на 1 жителя | м2 | 19,9 | 20,3 | 20,8 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,1 |
| Введено в действие жилья | тыс.м2 | 11,5 | 9,3 | 5,2 | 15,8 | 16,2 | 17,2 | 10,3 |
| Снос ветхого и аварийного жилья | тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество ИЖС имеющее газоснабжение | ед | 289 | 294 | 306 | 318 | 325 | 339 | 351 |
| Количество ИЖС имеющее возможность подключения к газоснабжению | ед | 512 | 532 | 549 | 558 | 571 | 588 | 602 |

Муниципальный жилой фонд поселка, занимающий площадь свыше 150 тыс. кв. метров имеет высокий уровень  благоустройства.

Эти показатели создают впечатление благополучия в сфере жилищного хозяйства однако следует учитывать, что большее число домов относится к старой застройке и не соответствует современным требованиям. Официально около 15 % муниципального жилого фонда составляет ветхое и аварийное жилье.

В муниципальном образовании ГО «Жатай» в Программе социально-экономического развития на 2005 - 2010 годы были разработаны основные мероприятия  Программы по переселению граждан МО «Жатай» из ветхого и аварийного жилищного фонда.Начало реализации проекта по возведению домов на основе современных технологий строительства, обустройства, технического оснащения и контроля всех жизненно важных параметров представляет наиболее перспективное направление домостроения.

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ГО «ЖАТАЙ»

(По материалам программы социально-экономического развития ГО «Жатай»)

4.1. Современноесостояние хозяйственного комплекса поселка. Основные градоформирующие отрасли поселка

Администрацией муниципального образованияГО «Жатай» была разработана социально-экономическая программа развития Городского округа и утверждена решением Окружного Совета ГО «Жатай» 25 декабря 2012 года № 34-1.

Потому, при определении перспектив развития городского округа, были положены основные положения программы.

Экономическая база ГО «Жатай» и ее основные градообразующие отрасли определились экономико-географическим положением поселка в системе расселения пригородных поселков прилегающих к г. Якутску. Ниже приводятся краткие характеристики перспектив развития основных предприятий поселка Жатай:

Промышленность Основными промышленными предприятиями ГО «Жатай» являются жатайский судоремонтно-судостроительный завод, якутская нефтебаза. Пищевая промышленность представлена МУП «Водник».

Жатайский судоремонтно-судостроительный завод.

Таблица 8

| Производство важнейших видов продукции на ЖССРЗ на 2012-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды продукции | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Пиломатериал | тыс.м3 | 30 000 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| 2 | Чугунное литье | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цветное литье | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Теплоэнергия | тыс.Гкал | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 3 | Кислород | тыс. м3 | 9 000 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 4 | Судоремонт сторонних организаций | тыс.ч/час | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 5 | Судоремонт ЛОРП | тыс.ч/час | 136 000 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 137 000 |
| 6 | Слипование | тыс.ч/час | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 7 | Прочие заказы | тыс.ч/час | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 8 | Судостроение, модернизация ЛОРП | тыс.руб. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 9 | Судостроение сторонние | тыс.руб. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

Якутская нефтебаза

Таблица 9

| Прогнозные объемы поставки нефтепродуктов через нефтебазы Центральной Якутии, тыс. тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2015 | 2020 |
| Якутская нефтебаза и другие хранилища | 129,8 | 191,1 | 69,8 |
| Н.Бестяхская нефтебаза ОАО «Туймаданефть», Прирельсовый склад нефтепродуктов на ж.д. станции Н.Бестях | 167,7 | 605,6 | 906,5 |
| Всего | 307,5 | 796,7 | 976,3 |

МУП «Водник»

Таблица10

| Прогнозные объемы производства пищевой продукции МУП «Водник», тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Кулинарная и кондитерская продукция | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Всего | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 |

Предпринимательство

Таблица 11

| Оборот малых предприятий до 2016 г. в ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборот малых предприятий, всего | 138,8 | 142,8 | 151,5 | 161,2 | 171,6 | 178,6 |
| Обрабатывающие производства | 25,1 | 25,2 | 27,3 | 29,6 | 32,0 | 33,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,2 |
| Строительство | 25,4 | 25,4 | 27,6 | 30,0 | 32,6 | 34,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 73,9 | 76,7 | 79,6 | 83,2 | 87,2 | 89,1 |
| Прочие виды деятельности | 10,5 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,3 | 15,5 |

4.2. Строительство

Строительство в 2019-2025 г.г. на новых территориях будет осуществляться под малоэтажное строительство и ИЖС. Часть домов будет построено в центральной части поселка.

Реализация жилищной политики Администрации ГО «Жатай» должна привести к следующим результатам:

-Снятие социальной напряженности населения.

-Обеспечение надежности, безопасности и комфортности жилищного фонда.

-Увеличение жилищного фонда, доведение уровня обеспеченности общей жилой площадью на человека до 17,5 м2

-Уменьшение объемов ветхого жилья и отсутствие аварийного.

-Устранение вредного воздействия сточных вод на структуру мерзлых грунтов и основания зданий.

-Улучшение общего облика ГО «Жатай».

-Увеличение престижности жилья  и привлечение молодой квалифицированной рабочей силы в МО Жатай.

-Уменьшение затрат на обслуживание и ремонт жилищного фонда.

Решение жилищных проблем будет осуществлено в результате реализации ряда мероприятий по полной инвентаризации ветхого жилищного фонда, проведению ремонтно-восстановительных или дренажно-осушительных работ, строительству нового благоустроенного жилья в полном соответствии с градостроительным планом МО Жатай.  Планируется мансардное строительство, поддержка индивидуального жилищного строительства, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, молодежное жилищное строительство и др.

Проблема обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан является одной из наиболее актуальных социальных проблем на территории  городского округа «Жатай». Для ее решения планируется осуществление строительства четырёх 15-ти квартирных жилых домов, что позволит обеспечить жильем 60 малоимущих семей, проживающих на территории посёлка Жатай, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация этой политики жилищного строительства связанасрешениемпроблемы, низкой доступности ипотечных или иных кредитов как для населения в целом и особенно для молодежной категории населения.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 181,7 | 183,2 | 185,1 | 186,7 | 736,7 |
| Численность населения, тыс. человек | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11.0 |  |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,5 |  |
| Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц | 210 | 200 | 192 | 190 | 792 |
| Ввод в действие жилых домов – всего, тыс., кв.м. | 5,3 | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 20,5 |
| Общий объем инвестиций в строительство жилья, млн. руб. | 333,5 | 325,6 | 389,3 | 414,9 | 1463,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 17,0 | 15,1 | 20,2 | 21,4 | 73,7 |
| - республиканский бюджет | 158,2 | 135,9 | 183,0 | 196,0 | 673,1 |
| - федеральный бюджет | 143,7 | 155,0 | 166,1 | 177,0 | 641,8 |
| -внебюджетные источники финансирования | 14,6 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 74,7 |

Наряду с жилищным строительством рассматриваются вопросы транспортного  обеспечения населения с соответствующим расширением и реконструкцией уличной дорожной сети ГО «Жатай», а также строительство объектов социальной сферы, таких как плавательный бассейн, детский педиатрический центр, стадион на базе МБУ СОШ №2, детский сад.

Итого за период действия программных мероприятий планируется провести работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия, реконструкции и строительству улично-дорожной сети ГО "Жатай» в следующих объемах.

Таблица 13

| Наименование мероприятий | Протяженность, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| реконструкция | 2,14 | 5,5 | 2,0 |  |  | 9,64 |
| Асфальтобетонное покрытие двухслойное (7м) |  |  | 3,8 | 3,7 | 3,79 | 11,29 |
| строительство основания с покрытием ПГС и двухслойное покрытие (6м) | 3,0 | 3,8 | 6,17 | 7,9 | 9,0 | 29,87 |
| Итого: | 5,14 | 9,3 | 11,97 | 11,6 | 12,79 | 50,8 |

4.3. Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений Городского округа «Жатай» представлена двумя лечебно-профилактическими учреждениями: государственным бюджетным учреждением РС (Я) «Жатайская больница», Якутской больницей Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России и муниципальным унитарным предприятием «Аптека № 40».

С 01.01.2012 года на территории ГО «Жатай» начало свою деятельность государственное бюджетное учреждение РС (Я) «Жатайская больница», которое представлено:

1. Амбулаторно-поликлинической службой, состоящей из:

- поликлиники и детской консультации (с плановой мощностью 170 посещений в смену, фактически работающей в режиме 240 посещений в смену);

2. Стационарной службой (на 25 коек), состоящей из:

- инфекционного отделения (на 15 коек);

- детского отделения (на 10 коек);

- Отделением скорой и неотложной медицинской помощи (обслуживающей 5000 вызовов в год);

- Клинико-диагностической лабораторией.

4.4. Культура

В городском округе «Жатай» сформирован единый комплекс для организации культурно-массовой, духовно-нравственной, общественно-творческой деятельности всех слоев населения. В ГО «Жатай» функционируют: поселковая библиотека, Дом культуры на 300 посадочных мест, музей истории ГО «Жатай» (более 3 000 экспонатов), детская музыкальная школа (129 обучающихся). Библиотечный фонд в 2010 году составил 2 131 экземпляров на 1 000 человек населения (рост за период на 7,5%). Обеспеченность местами в учреждениях культурно – досугового типа составила в 2011 году 31,2 места на 1 000 человек населения.

4.5. Объекты Спорта

В настоящее время ведется строительство плавательного бассейна.

4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

В жилищно-коммунальном хозяйстве ГО «Жатай» будет проведена  интенсивная работа по модернизации систем водопроводных сетей и сооружений, систем теплоснабжения, энергоресурсосбережению.

Модернизация систем водопроводных сетей и сооружений приведет к следующим результатам:

- Обеспечение устойчивого  функционирования  системы водоснабжения  и бесперебойной подачи  питьевой водой  населения ГО «Жатай».

- Организация охранно-санитарной зоны  первого  пояса  водоузлаГО «Жатай»  в  соответствии СаНиП № 2,14.027-95.

- Устранение причин вторичного  загрязнения  питьевой воды: наличия  тупиковой  разводящей  водопроводной сети  с заменой на трубы  с внутренним  покрытием   или в  соответствии  ГОСТа –3262-75.

- Благоустройство  территории  водоузла.

- Модернизация систем канализационных  сетей и сооружений будет включать следующие мероприятия:

- Модернизация очистных сооружений канализации.

- Строительство  и реконструкция   станции  очистных  сооружений п.Жатай биологической  очистки.

- Реконструкция  главных и вспомогательных канализационных  коллекторов  и уличных  канализационных  сетей.

В прогнозном периоде будут продолжены мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда и переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательного долевого финансирования из республиканского бюджета, рассчитанного в порядке, установленным Законом о Фонде, а также за счет средств муниципального бюджета ГО «Жатай».

Мероприятия в области развития коммунальной инфраструктуры позволят улучшить ситуацию коммунальной инфраструктуре городского округа, в их числе:

-улучшение изоляции трубопроводов отопления, ГВС с применением пенополиуретана для уменьшения тепловых потерь через изоляцию;

-установка на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов частотных регуляторов для уменьшения потребления эл. энергии;

-приобретение установки для вторичного использования отработанного пара;

-приобретение газоанализаторов для  мониторинга полноты сгорания газа в котлах.

Реализация программы позволит достичь показателей по сфере централизованных услуг.

4.7. Энергосбережение

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», оснащение приборами учета в соответствии Федеральному закону от 22.12.2008 № 261-ФЗ) в ГО «Жатай» разработана муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  Городского округа  «Жатай»  на 2017-2020 годы"

Цели:

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

сокращение потребления первичного топлива для производства тепловой энергии;

вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение

Задачи:

повышение заинтересованности населения, руководителей  предприятий и организаций в проведении энергосберегающих мероприятий;

организация приборного учета используемых энергетических ресурсов.

повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

организация технологического и  коммерческого учета используемых энергетических ресурсов.

Основные мероприятия Программы:

Проведение энергетического обследования и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере  и проведение энергосберегающих мероприятий;

Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов бюджетной сферы, проведение энергосберегающих мероприятий;

Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведение энергосберегающих мероприятий;

Внедрение энергосберегающих технологий.

Снижение потерь при  передаче и распределении тепловой, электрической энергии и воды, потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве   тепловой энергии  и  воды.

Финансовое обеспечение Программы

Таблица 19

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 58932,7 | 10260,0 | 26535,91 | 51101,05 | 146829,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 2509,0 | 2960,0 | 2200,0 | 5700,0 | 13369,0 |
| республиканский бюджет | 4593,2 | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 5158,2 |
| внебюджетные источники | 51830,5 | 7300,0 | 24335,91 | 44836,05 | 128302,46 |

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГО «ЖАТАЙ»

5.1. Общая характеристика жилого фонда

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека. В соответствии с законом РФ «Об основах федеральной жилищной политики» жилищная сфера – отрасль народного хозяйства, включающая строительство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт.

Основу жилищной сферы муниципального образования составляет жилищный фонд: жилые дома, специализированные дома (общежития, маневренный фонд, дома интернаты для ветеранов и т.д.), жилые служебные помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Жилищный фонд подразделяется на следующие виды:

- частный – фонд, находящийся в собственности граждан или юридических лиц: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома.

- государственный -  фонд, являющейся собственностью государства или субъектов РФ, а также ведомственный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном управлении государственных учреждений, относящихся к соответствующему виду собственности.

- муниципальный – фонд, находящийся в собственности муниципальных образований, а также ведомственный фонд, состоящий в полном хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений.

- общественный – фонд, являющейся собственностью общественных объединений.

- коллективный – фонд, находящийся в общей совместной или общей долевой собственности различных субъектов частной, государственной, муниципальной собственности, собственности общественных объединений.

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов:

- дефицит жилья – количественный аспект.

- несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре семей – структурный аспект.

- несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к потребительским качествам жилья – количественный аспект.

- несоответствие требований к техническому содержанию жилищного фонда – эксплуатационный аспект.

Средняя жилищная обеспеченность в муниципальном образовании составляет не более 12,7 кв.м. общей (полезной) площади жилья на одного жителя , многие семьи имеют менее 9 кв.м. на человека.  Для успешного развития жилищной проблемы необходимо повысить средний уровень жилищной обеспеченности в 2-3 раза.

Состав квартирного фонда не соответствует демографической структуре населения, что существенно ухудшает жилищные условия населения. Недостаточно  решается жилищная проблема обеспечения жильем определенных категорий населения. Некоторые проживают в общежитиях.

Важным аспектом данной проблемы является несоответствие существующего жилищного фонда функционально-потребительским требованиям, предъявляемым к жилым помещениям: неудобная планировка, недостаточный уровень благоустройства, влагостойкость, звукоизоляция и другие параметры жилых помещений.

Цели:

1) улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем решения следующих задач:

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма различным категориям граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды по заболеванию, труженики тыла, участники боевых действий, малоимущие граждане);

- создание условий для привлечения гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, собственных средств, финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы);

2) обеспечение предоставления населению поселка Жатай коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества.

3) снос аварийного жилья

Задачи:

- строительство жилых домов по:

1) Программе сноса аварийного жилья с учетом стимулирования с применением энергоэффективных технологий.

2) Строительство социального жилья.

3) Строительство ведомственного жилья

4) Строительство ИЖС

Для достижения этих целей и задач в рамках реализации Программы предполагается:

1) Строительство энргоэффективного квартала на 427 квартир, что решает полностью проблему поселка с аварийным жилищным фондом.

2) Строительство малоэтажных пятнадцатиквартирных жилых домов эконом класса в объеме 60 квартир для предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий по социальному найму из общепоселковой очереди, в которой на данное время зарегистрировано 204 человека

3) развития территории индивидуального жилья.

Уровень благоустройства жилого фонда города характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 88,1% жилья, канализацией - 87,1%, отоплением -96,7%, горячим водоснабжением – 82,7% жилья.

В многоквартирных жилых домах города по состоянию на 01.01.08г. насчитывается около 215тыс. квартир, из них доля однокомнатных составляет 24,5%, двухкомнатных – 40,1%, трехкомнатных - 26,5%, четырехкомнатных и более- 9%.

РАЗДЕЛ 6. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

6.1.  Характеристика жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в ГО «Жатай» работают следующие муниципальные предприятия:

МУП «Жатайтеплосеть», осуществляющее деятельность в сфере производства и реализации пара и горячей воды, водоснабжения и водоотведения;

МУП «ЖТК», осуществляющее деятельность в сфере транспортных перевозок, в том числе оказывающее услуги подвоза воды, вывоза канализации, уборки ТБО;

МУП «СЕЗ», оказывающее услуги по управлению жилищным фондом. Управлением жилищным фондом ГО «Жатай» по итогам проведенных конкурсов, занимаются следующие управляющие компании: ООО УК «Цветков», ООО «Стройтекс плюс»;

МУП «РКЦ», занимающееся начислением и сбором средств с населения в качестве платы за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

Прочие предприятия, различной формы собственности, обеспечивающие потребителей ГО «Жатай» такими услугами как электро- и газоснабжением.

6.2. Теплоэнергия

МУП «Жатайтеплосеть» является единственным поставщиком тепловой энергии на территории поселка, за исключением Жатайского ССРЗ, отапливающего часть промышленной зоны собственной котельной, Якутской нефтебазы, отапливающей часть промышленных объектов электроотоплением, а также некоторых потребителей, имеющих собственное печное или газовое отопление (в целом не более 10% от общей потребности в тепловой энергии поселка).

Обеспеченность населения и предприятий п.Жатай теплом является одной из актуальных и приоритетных проблем в существующих климатических условиях.

Источниками теплоснабжения населения и предприятий поселка служат две котельные: квартальная котельная №1 и котельная ЯНБ. В квартальной котельной установлены три паровых котла ДЕ 25\14. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 42 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 33 Гкал/час. Выработка теплоэнергии за 2010 год составила 93541,41 Гкал.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки. Суммарная протяженность труб отопления и ГВС в 2х трубном исполнении 30,074 км.

В  котельной нефтебазы, которая была передана в хозяйственное ведение нашей организации в сентябре 2009 года, установлены два водогрейных котла ПКБМ 10/8 и два паровых котла Е 1/9. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 16,51 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 14 Гкал/час. Выработка теплоэнергии за 2010г. составила 21520,58 Гкал.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки. Суммарная протяженность труб отопления и ГВС в 2х трубном исполнении 22,709 км.

В 2009 году из эксплуатации были выведены две котельные: №2 БПК и транспортабельная КАТ-3,8Г №2.  В настоящее время котельная №2 и модульная котельная функционируют как тепловые пункты. Объекты, отапливаемые этими котельными,  присоединены к ТЭС №1, тепловые сети остались без изменения.

6.3.  Водоснабжение

Поставщиком питьевой воды является г. Якутск, где качество питьевой воды, подаваемой населению поселка, полностью зависит от природных колебаний качества воды в реке Лене в течение года, особенно в паводковый период.

Источником водоснабжения ГО «Жатай» является  ОАО «Водоканал»  по водоводу Якутск- Жатай. По системе водоснабжения питьевая вода поступает на фильтровально- насосную станцию с проектной  мощностью 3,5 тыс. м3/сутки  и резервуарами запаса воды на 4000 м3. Водоснабжение в посёлок осуществляется от фильтровально насосной станции, подпитка  емкостей производиться через  химводоочистку и частично конденсатором через деаратор. Потребность поселка  Жатай   в питьевой воде составляет 3,0 тыс. м3/сутки.   Зоны санитарной охраны водоузла:  С-15м; З-25м; Ю- 12м; В – 45м.

Водопроводные  сети ГО «Жатай», протяженностью 52,3 км, имеют возраст от 1 до 40 лет с износом до 70%, поэтому проблема износа сетей является характерным признаком высокого уровня потерь. Объем поданной воды в сеть поселка  Жатай  за 2010 год составил  952,2,0 тыс. куб.м.

6.4. Водоотведение

В настоящее время на территории посёлка функционируют очистные сооружения механической  очистки сточных вод, требующие реконструкции, в связи  с увеличением объемов сброса  сточных вод и износом основных средств до 75%.

Охват населения ГО «Жатай» централизованной системой канализации составляет 80 %. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на канализационные насосные станции, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации механической  очистки стоков. Границей водного объекта является река Лена  в среднем течении  на расстоянии  1481 км  от устья.  После  механической очистки сточные воды сбрасываются в р. Лена одним выпуском. Тип выпуска: береговой.

Проектная производительность  очистных сооружений составляет 3,040 тыс. м3/ сутки.  Первая очередь КОС введена в эксплуатацию в 1972 году; вторая очередь введена  в 1987 году.

Общая протяженность сетей канализации 9,0  км, диаметром от 159 мм до 500 мм из которых не менее 80 % нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью.

Отведение  сточных вод от всего ГО «Жатай» осуществляется на канализационных очистных сооружениях предприятия  МУП «Жатайтеплосеть».  Очистные сооружения представлены двухъярусными отстойниками в количестве  четырех штук.  В верхней части  каждого отстойника укреплены желоба, по которым движется вода и попадает  в иловую камеру. В свою очередь на каждом отстойнике имеются решетка  и песколовка. После   отстойников вода поступает в контактные  резервуары, и производиться смешивание с хлорной известью.  Для  обеспечения нормальной работы ОС  регулярно производиться очистка желобов от крупных отбросов и от прилипающих частиц, корка убирается по мере накопления, не допускается накопление пены. Иловый осадок через задвижку по трубопроводу выпускается в ассенизационную  машину и транспортируется на полигон  ТБО.

Фактически в 2015 году сооружения принимали на очистку в среднем 1,34 тыс. м3 в сутки (по данным МУП «Жатайтеплосети»).

6.5. Электроснабжение

Общие расходы электроэнергии за 2013 год составляют 21 605 525,0 кВт, в том числе население 5 741 991.2

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в ГО «Жатай» Республики Саха (Якутии) является ОАО «Якутскэнерго». При этом распределительные сети ВЛ-6/0,4 кВ и трансформаторные подстанции в данном городском округе принадлежат на праве собственности Окружной Администрации ГО «Жатай». Таким образом, эксплуатацией распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ, трансформаторных подстанций занимается специализированная организация по договору с администрацией ГО «Жатай», с отсутствием возможности учитывать все затраты на содержание и эксплуатацию электрических сетей при тарифном регулировании на транспортировку электрической энергии.

Электроснабжение ГО «Жатай» осуществляется от подстанции «35» 110/35/6 кВ до ТП 6/0,4 кВ  по 4 фидерам, с рабочим напряжением 6 кВ.

Фидеры 6 кВ «Л-Поселок-1», «Л-Поселок-2», «Л-3», «Л-Теплицы» выполнены на деревянных и деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки АС-50 и АС-70. В настоящий момент они не соответствуют требованиям электроснабжения.

Линии электропередач п.Жатай ВЛ-6кВ составляют общую протяженность 23,5 км. Опоры установлены в 60-80-хх годах прошлого века, имеют многозначительные дефекты и требуют капитального ремонта. Линии п.Жатай ВЛ-0,4 кВ выполнены проводом АС-25, АС-35, АС-50, АС-70 общей протяженностью 30,68 км., также опоры выполнены из дерева и находятся в неудовлетворительном состоянии.

6.6.Газоснабжение

Общее потребление газа – 16533,3 тыс. куб. м

В т.ч. отопительные котельные мощностью свыше 100 квт – 14524,9 тыс.куб.м.

Котельные мощностью до 100 квт – 253,3 тыс. куб. м.

Население – 1755,1 тыс.куб.м.

С начала работ по газификации ГО «Жатай» 2005-2012 г.г. практически закончены работы по газификации ИЖС: проложено газопровода низкого давления, выполнены работы по газификации комплексной площадки ИЖС для работников бюджетной сферы.

Для надежности снабжения объектов жизнеобеспечения и жилого фонда УГРС Сахатранснефтегаз выполнены работы по закольцовке ГРП по газопроводам высокого давления. Несмотря на выполнение значительного объема работ, остаются негазифицированными часть индивидуальных жилых домов по улицам Дьячкова, Матросова, Водников, Комсомольская.

Начиная с 2009 года, во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.06.2008 года № 241 "О мерах по газификации жилых домов малоимущих граждан Республики Саха (Якутия)" малоимущие граждане ГО «Жатай» получают материальную помощь на газификацию своих домов.

6.7. Автоматизация и систематизация учета процессов

в жилищно-коммунальном комплексе

Общая система учета теплоэнергии и горячей воды производится в котельной. Водоснабжение на границе раздела АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть».

По оценкам специалистов, в России более трети всех энергоресурсов страны расходуется на отопление жилых, офисных и производственных зданий, поэтому все вышеперечисленные технологии и методы энергосбережения будут малоэффективны без борьбы с непродуктивными потерями тепла.

Здесь следует выделить три основных направления энергосбережения.

Во-первых, это снижение потерь на этапе выработки транспортировки тепла  - то есть повышение эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, применение долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей.

Во-вторых, повышение энергоэффективности зданий за счет комплексного применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь фасадов и кровель)

И, в-третьих, использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем вентиляции с функцией рекуперации тепла.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют, что все эти меры позволяют сократить расход тепла  на обогрев зданий не менее, чем на 40%. А, в соответствии с проведенными расчетами, затраты на повышение энергоэффективности окупаются за 7-8 лет в новостройках и за 12-15 лет при реконструкции старых зданий.

В последние годы все энергоэффективные технологии объединяются в концепцию так называемого пассивного дома, то есть жилища, максимально дружелюбного окружающей среде.

В настоящее время в ГО «Жатай» разработаны и строятся проекты энергоэффективных домов.

Основные архитектурно-планровочные решения:

-Меридиональная ориентация продольного фасада здания.

- Оптимизация формы здания позволит экономит до 20% потерь тепла через наружные стены.

- Стены, чердачные и надповальные перекрытия с усиленной тепловой изоляцией.

- Окна с тепловой изоляцией.

- Экономия тепла за счет увеличения сопротивления теплопередаче и существенного снижения инфильтрационного воздухообмена составит не менее 30%.

Теплоснабжение и отопление

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП):

-поддержание расчетного давления в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

-автоматическое  поддержание температуры теплонасителей в зависимости от температуры наружного воздуха;

-учет расходов тепла, воды в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

-позволяет реализовать независимые системы отопления дома.

Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменника. На летний период для приготовление горячей воды в здании предусмотрена система работающая на солнечной энергии, основные компоненты системы-солнечные коллекторы, резервуары, теплообменники, аппаратура управления системой.

Коллекторы, бак-аккумулятор и соединительные трубопроводы системы заполнены холодной водой. Солнечное излучение, проходя через прозрачное покрытие (остекление) коллектора нагревает его поглощающую панель и воду в ее каналах. При нагреве плотность воды уменьшается и нагретая жидкость начинает перемещаться в верхнюю точку коллектора и далее по трубопроводу в бак-аккумулятор. В баке нагретая вода перемещается в верхнюю точку, а более холодная вода размещается в нижней части бака, т.е. наблюдается расслоение воды в зависимости от температуры. Более холодная вода из нижней части бака по трубопроводу поступает в нижнюю часть коллектора. Таким образом, при наличие достаточной солнечной радиации, в коллекторном контуре устанавливается постоянная циркуляция, скорость и интенсивность которой зависят от плотности потока солнечного излучения. Постепенно, в сечении светового дня, происходит полный прогрев всего бака, при этом отбор воды для использования производиться из наиболее горячих слоев воды, располагающихся в верхней части бака. Это делается подачей холодной воды в бак снизу под давлением, которая вытесняет нагретую воду из бака. Подводящие и отводящие сети системы проектируются из медных труб по ГОСТ 617-90.

В квартирах

-Приборы учета холодной, горячей воды и тепла.

-Напольное отопление

-Автоматическое регулирование отопительных приборов и системы вентиляции путем установки термостатов.

-Рекуперация тепла отходящего воздуха.

-Погодозависимое регулирование теплоносителя и поквартирный учет снизят теплопотребление не менее чем на 15%.

-Для подогрева воды в системе ГВС устанавливается тепловой насос, этот дополнительный источник замещает не менее 65% от общего расхода тепла на ГВС.

Электроснабжение

-Освещение общедомовых помещений (подъездов, входов, лестниц и др.) с автоматическим или дистанционным управлением, в том числе с датчиками движения, автоматизированной системой учета электропотребления (АСКУЭ).

-Электроснабжение освещения общедомовых помещений осуществляется за счет фотоэлектрической системы. Расчетная выработка электроэнергии солнечными батареями – не менее 85% от электроэнергии, потребленной системой оснащения общедомовых помещений.

В настоящее время в поселке Жатай введены автоматизированные системы контроля и управления энергетическими ресурсами (АСКУ ЭР) и автоматические системы управления и диспетчерского контроля (АСУД) тепловых пунктов жилых и административных зданий.

Создание АСКУ ЭР преследует следующие цели:

- Экономическую: Сокращение нерационального расхода энергетических ресурсов;

- Социальную: экономическими методами воздействовать на население для воспитания экономного отношения к расходованию энергетических ресурсов;

- Перспективную: планирование хозяйственной деятельности с целью исключения нерационального использования энергетических ресурсов;

Создание АСКУ ЭР должно решать следующие задачи:

- обеспечения приборного учета потребляемых энергетических ресурсов каждым объектом энергопотребления в ГО «Жатай»;

- дистанционного управления автоматизированными узлами;

- отображения на мнемосхемах информации о тепловых объектах и системе в целом;

- формирования достоверной и оперативной информации по контролю параметров энергоресурсов;

- контроля лимитов энергоресурсов;

- выявления источников неучтенных расходов и скрытых потерь и внедрение системы активного поиска утечек;

- передачи информации о потребленных энергоресурсах в диспетчерскую, инженерно-техническую и расчетную службы управляющей компании;

- формирования счетов на оплату потребителям энергоресурсов;

- своевременного информирования обслуживающего персонала о нештатных ситуациях на объектах;

- информационной поддержки принятия управленческих решений по вопросам эффективности поставки и потребления энергетических ресурсов.

Создание АСУД преследует следующие цели:

- организация единой диспетчерской сети и автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера;

- реализация функций управления системами теплопотребления зданий в автоматическом режиме;

- осуществление удалённого контроля эффективности работы систем, настройка режимов их работы, считывания текущих и архивных данных с приборов, визуальное отображение информации о состоянии систем на ПК диспетчера в режиме реального времени;

- своевременная сигнализация о возникновении аварийных и внештатных ситуаций, оперативное вмешательство по их предотвращению;

- формирование отчётных ведомостей в печатном и электронном виде в соответствии с требованиями энергоснабжающих организаций.

Таблица 21

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строящийся жилой дом | ГО «Жатай», ул. Матросова, д. 3/3 |
| 2 | Дом культуры «Маяк» | ГО «Жатай», ул. Строда, д. 1/1 |
| 3 | ИОУ ДОТ «Детско-юношеская спортивная школа» Рубин | ГО «Жатай», ул. Северная, д. 29/1 |
| 4 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа №1 | ГО «Жатай», ул. Северная д. 50 |
| 5 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа №2 | ГО «Жатай», ул. Северная д. 4 |
| 6 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Северная д. 19/1 |
| 7 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Северная д. 19 |
| 8 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Северная д. 22/1 корпус 1 |
| 9 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Северная д. 22/1 корпус 2 |
| 10 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Северная д. 23 |
| 11 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Матросова д. 17 |
| 12 | Жилой дом | ГО «Жатай», ул. Матросова д. 17/2 |
| 13 | Детский сад №3 «Чебурашка» | ГО «Жатай», ул. Комсомольская д. 9/1 |

Также предусматривается строительство котельной на 2МВт для горячего водоснабжения в летний период

Системы диспетчеризации становятся всё более востребованы. Использование таких систем приводит к существенной экономии:

1 снижение расходов на эксплуатацию объектов (эксплуатационный персонал работает удалённо и может обслуживать большее количество объектов);

2 повышение надёжности работы оборудования (система своевременно сообщает о необходимости вмешаться в процесс, об аварийных и внештатных ситуациях);

3 экономия на энергоносителе (система автоматически уменьшает потребление в нерабочее время, выходные, праздничные дни, при необходимости);

4 ведение автоматического учета теплопотребления;

5 документирование, архивация информации, предоставление отчетов в удобной для заказчика форме.

На диаграммах ниже представлено распределение расходов.

Система доставки данных предназначена для получения информации о параметрах объекта и позволяет в режиме реального времени осуществлять текущий конроль потребления энергоресурсов в удобной для вас форме. Важно понимать, что система предполагает замену трудоемкого процесса сбора информации с множества объектов процессом куда более простым, с нашей системой достаточно выйти в интернет с любого устройства. Комплекс оборудования, устанавливаемого нашими специалистами на объект, предназначен для сбора информации и архивации на сервере в автоматическом режиме. Сигнал о возникновении аварийной или внештатной ситуации поступает немедленно на диспетчерский пункт или непосредственно ответственному лицу. Оперативное реагирование позволяет предотвратить аварию или сократить ущерб от её возникновения. Это повышает надежность системы, уменьшает сроки перерывов в снабжении энергоресурсами потребителей.

Система диспетчеризации существенно сокращает эксплуатационные затраты, переводит на качественно новый уровень взаимоотношения энергоснабжающих организаций с потребителем  части предоставления информации о потреблении энергоресурсов и выполнения договорных устловий о режиме работы инженерных сетей.

График температурного режима	График расхода сетевой воды

Температурный график (с регулятора)	График энергопотребления в зависимости от

температуры наружного воздуха

Мнемосхема узла учета

Для решения данной проблемы необходимо, прежде всего, решить вопросы обеспечения предприятий ЖКХ ГО «Жатай» и органов управления ЖКХ современной компьютерной техникой и специализированным программным обеспечением, создать единую информационную базу контроля за развитием и функционированием жилищно-коммунальной отрасли для заместителя Главы ГО «Жатай» по вопросам ЖКХ и энергетики.

Введение Единой информационной базы позволит располагать оперативной информацией о состоянии в жилищно-коммунальном хозяйстве города, осуществлять аналитическую работу по индикаторам развития, принимать оперативные решения, контролировать за ходом реализации настоящей Программы. Для этого необходимо разработать индикаторы (показатели) развития отрасли, формы отчетности для всех предприятий и организаций ЖКХ ГО «Жатай», разработать механизм предоставления отчетности (помесячный или поквартальный).

В результате реализации мероприятий по автоматизации и систематизации учета процессов в ЖКХ произойдет качественное изменение работы жилищно-коммунального комплекса округа, начиная с управления отраслью, улучшится качество планирования и контроля.

РАЗДЕЛ 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГО «ЖАТАЙ». ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1. Генеральный план

Генеральный план города ГО «Жатай»был утвержден решением окружного совета ГО «Жатай»от  26.12.2007г.  №23-4 .

Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане ГО «Жатай», направлена на решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного формирования города. Каждый раздел проекта посвящен специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом, все решения проекта направлены на улучшение состояния городской среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

В плане реализации Генерального плана определены:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Одна из приоритетных задач Генерального плана – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность.

застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Согласно Генерального плана прогнозные показатели по жилищному фонду до 2025года следующие:

Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2025года.

Таблица 22

| № | Показатели | Ед. изм. | Первая очередь на 2015 год | Расчетный срок на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м | 190595,06 | 258730,43 |
| 1.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | муниципальный | кв.м | 150287,85 | 195810,05 |
|  | индивидуальный | кв.м | 40307,21 | 62920,38 |
| 1.3 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах | кв.м | 125936,60 | 191056,60 |
|  | в малоэтажных домах | кв.м | 64658,46 | 67673,83 |
| 1.4 | Жилищный фонд с износом более 75 % | кв.м | 19859,40 | 6094,80 |
| 1.5 | Убыль жилищного фонда | кв.м | 16567,58 | 24440,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | муниципальный | кв.м | 14463,35 | 20447,80 |
|  | индивидуальный | кв.м | 2104,23 | 3992,90 |
| 1.5.1 | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию | кв.м | 5753,90 | 17016,11 |
| 1.5.2 | Убыль жилищного фонда в связи с организацией санитарно-защитных зон | кв.м | 10045,78 | 3674,18 |
| 1.5.3 | Убыль жилищного фонда в связи с реконструкцией застройки, строительством магистралей, дорог и др. | кв.м | 767,90 | 3750,41 |
| 1.6 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м | 63719,18 | 92576,07 |
| 1.6.1 | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |  |
|  | за счет средств населения |  |  |  |
| 1.6.2 | Из общего объема нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах | кв.м | 45300,00 | 65120,00 |
|  | в малоэтажных домах | кв.м | 18419,18 | 27456,07 |
| 1.6.3 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | кв.м | 13849,18 | 26396,12 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | кв.м | 49870,00 | 66180,00 |
| 1.7 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 90,00 | 100,00 |
|  | канализацией | % | 90,00 | 100,00 |
|  | электричеством | % | 90,00 | 100,00 |
|  | газом | % | 90,00 | 100,00 |
|  | отоплением | % | 90,00 | 100,00 |
| 1.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19,4 | 23,1 |

Из общего объема нового строительства 70% придется на многоэтажную застройку, более 221,7 тыс.кв. м . и 30% на индивидуальную катеджную застройку. В соответствии с приведенным анализом территориального развития многоэтажное строительство будет распологаться в существующих реконструируемых  кварталах взамен сноса аварийного жилья. Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составляет 15 862 кв.м.

7.2. Развитие инженерной инфраструктуры

-Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной инфраструктуры и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

7.3. Водоснабжение

# Проектное решение.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Среднесуточные за год нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения и поливку зеленых насаждений приняты в соответствии со СП 31.13330.2012.

Степень благоустройства жилой застройки и количество проживающего населения принято по архитектурно-планировочному заданию.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и поливку территории определены согласно СП 31.13330.2012 и приведены в таблице 32.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены исходя из принятой нормы: - на расчетный срок и на I очередь – 50 л/сут.чел.

Расход воды для нужд предприятий, местной промышленности, обслуживающей население принят в соответствии со СП 31.13330.2012 в размере 10% на I очередь и на расчетный срок от водопотребления населения.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на тушение внутренних и наружных пожаров жилой застройки и промпредприятий принят по СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016 и приведен в таблице 33.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа (СП 31.13330.2012 п.2.24).

# Резервуары чистой воды.

В резервуарах чистой воды должен храниться регулирующий, пожарный, аварийный объемы воды.

Для этих целей объем существующих резервуаров чистой воды достаточен и на I очередь, и на расчетный срок.

# Схема водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения пос.Жатай принят водоузел №1 г.Якутска.

На I очередь генеральным планом поселка предусматривается строительство второй линии водовода диаметром 300 мм.

Согласно расчетам общий расход воды составляет:

- на расчетный срок - 4722 куб.м/сут.   =4800 куб.м/сут

- наI очередь - 3761 куб.м/сут.              =3800 куб.м/сут

В данном проекте принята следующая схема водоснабжения: водоузел №1г.Якутска, 2 водовода диаметром 300 мм, резервуары, насосная станция II подъема, магистральные кольцевые поселковые сети, а также повысительные водопроводные насосные станции для отдельных кварталов поселка.

На всех площадках водопроводных сооружений есть возможность организации зон их санитарной охраны.

Незамерзаемость воды в магистральных сетях водопровода обеспечивается:

- совместной прокладкой водопроводных сетей с тепловыми сетями в одной теплоизоляции.

- постоянной циркуляцией воды в водопроводных сетях в кварталах новой застройки.

- прокладкой сетей водопровода с греющими кабелями.

Кроме того, в резервуарах воды предусматривается их отопление.

7.4. Водоотведение

# Проектное решение

В Проекте предусмотрено применение новых технологий, которые обеспечат высокую эффективность работы производственных объектов и позволят сократить эксплуатационные расходы.

Предлагается применить модульную комплектно - блочную станцию глубокой биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод  серии Б.ЭСТ. Отличительными особенностями которой является компактность, наличие усреднителя (что исключает проблему неустойчивой работы установки связанной с неравномерностью подачи стоков), наличие 2-х ступенчатого узла доочистки (фильтры с плавающей загрузкой и адсорбер), наличие УФ обеззараживающего устройства, наличие устройства для обезвоживания осадка. Все это гарантирует высокую степень очистки сточных вод.

Концентрации загрязняющих веществ в исходной сточной воде характеризуются следующим основным химическим количественным составом: БПКполн.- 100,0 - 300,0 мгО2/дм³, взвешенные вещества 50,0-360,0 мг/дм³, азот аммонийный 10,0-40,0мг/дм³, фосфаты по фосфору 5,0-16,0мг/дм³. Качество очищенной сточной воды после прохождения предлагаемых очистных сооружений соответствует нормативным требованиям и характеризуется следующими количественными химическими и микробиологическими показателями качества: БПКполн.- 3,0 мгО2/дм³, взвешенные вещества 3,0 мг/дм³, ХПК 30,0мгО2/дм³, азот аммонийный 0,39 мг/дм³, азот нитратов 9,1мг/дм³, фосфаты по фосфору 0,20мг/дм³, нефтепродукты 0,05мг/дм³ и т.д., термотолерантные колиформные бактерии не более 100КОЕ/100 мл, общие колиформные бактерии не более 1000 КОЕ/100 мл, колифаги не более 10 БОЕ/100мл и т.д., что удовлетворяет всем предъявляемым нормативным требованиям для сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Реализация Проекта позволит  довести качество сточных вод до уровня допустимых показателей, снизить нагрузку на водный объект, оформить и получить  разрешительную документацию на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект для предприятия, соответственно в разы снизить размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в части водоотведения, избежать многомиллионных штрафов за нанесение ущербов. Кроме этого реализация проекта повлечет за собой совокупность других выгод экономического,  технологического и природоохранного характера.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

В соответствии с СП 32.13330.2012 среднесуточные нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для канализуемой застройки равны среднесуточным нормам водопотребления, приведенным в разделе водоснабжения.

Для неканализованных районов среднесуточная норма водоотведения согласно СП 32.13330.2012 п.5.1.4 принимается 25 л/сут для учета сточных вод, сбрасываемых в канализацию через сливную станцию.

Расходы воды от жилой застройки см. табл. 35.

предусматривается сброс хозяйственно-бытовых и производственных стоков от промпредприятий поселка.

Производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны быть очищены на локальных очистных сооружениях и соответствовать правилам сброса промышленных сточных вод в городскую канализацию и требованиям СП 32.13330.2012 п. 4.8, п. 4.9.

Общие расходы сточных вод по поселку приведены в таблице 36.

Схема и система канализации

Система канализации ГО «Жатай» принята неполная раздельная.

Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от жилой и общественной застройки, от коммунальных и промышленных предприятий. Отвод поверхностных вод решается в разделе «Инженерная подготовка территории». Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти предварительную очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Стоки, содержащие жиры, должны пройти очистку на жироуловителях. Сточные воды с содержанием различных масел, бензина, нефтепродуктов предварительно отстаиваются в грязеотстойниках с маслобензоуловителем.

Сточные воды от жилых кварталов по магистральными самотечными сетями направляются в приемные резервуары КНС.

На I очередь проектируются еще две насосные станции.

Канализационные сети от квартальной застройки прокладываются из стальных эл/сварных труб 0200-250 мм и прокладываются в земле согласно РМ 73-91 тип I и П.

Напорные сети канализации монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в земле согласно РМ 73-91.

На самотечных и напорных сетях в необходимых участках устанавливаются смотровые колодцы, конструкция которых принимается по альбому РМ 73-91. Расчетные параметры сетей и сооружений необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Вновь проектируемые канализационные насосные станции принимаются заводской готовности с погруженными насосами колодезного типа.

Очистные сооружения принимаются по проекту института ООО «Южный проектный институт» г. Ростов –на -Дону производительностью 3000 куб.м./сут. При этом в связи с требованиями сегодняшнего дня проект разбит на 2 очереди, первая из которых производительностью 1500 куб.м./сут. с вводом в эксплуатацию в 2020 году, вторая - производительностью 1500 куб.м./сут. с вводом в эксплуатацию в 2025 году.

7.5. Теплоснабжение

Проектное решение.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - - 54.0°С. Средняя температура отопительного периода равняется - 21,2 С. Продолжительность отопительного периода 254 сутки.

Тепловые потоки на отопление жилых зданий определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1м2 общей площади в соответствии СНиП 2.04.07-86 приложение 2.

Тепловой поток на горячее водоснабжение принят по СНиП 2.04.07-86 приложение 3.

Учитывая опыт проектирования и анализа теплопотребления жилых домов г.Якутска для существующих и проектируемых домов удельные тепловые потоки приняты раздельно для одно и двухэтажных жилых домов.

# Для существующих жилых домов тепловые потоки приняты на 1 м общей

площади:

-1 этажных-271 Вт/м ;

-2 этажных - 225 Вт/м ;

-многоэтажных - 150 Вт/м ;

Для зданий нового строительства тепловые потоки приняты на 1 м2 общей площади:

-1 этажных - 208 Вт/м2;

-2 этажных - 170 Вт/м";

-многоэтажных - 119 Вт/м ;

Теплопотребление общественных зданий определены, согласно п. ... СНиП 2.04.07-86.

7.6. Электроснабжение

Общие указания.

Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими правилами, нормами и документами:

ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание 7-ое 2005г.

ТУ №10/1137 от 08.08.2005г., выданными ЯГЭС ОАО "Якутскэнерго".

Для э/снабжения новых жилых кварталов предусмотрены установка трансформаторных подстанций в кварталах: 11,12,18 и 19.

Для удобства обслуживания существующих ТП предусмотрено объединение некоторых ТП с установкой новых более мощных ТП.

На ТП питающих потребителей I-й категории: больница, школы, детсад, общежитие, баня, котельные предусмотреть установки АВР.

Напряжение питающих линий 6 кв, распределительных – 380/220 В.

Электрические сети 6 кв выполнить по типовому проекту 4.0639 – 1ЭЛ. Опоры устанавливаются в пробуренные скважины на глубину 4м от отметки земли.

Заземление ТМ и КТП выполнить согласно проектом.

# Перечень ТП ГО «Жатай»

# Таблица 23

| № п.п. | Наименование ТП мощность, местонахождение |
| --- | --- |
| 1 | ЦТП 1ТМ – 7500 кВА;2 ТМ – 4000 кВА; квартал 10 |
| 2 | ТП "Больница" 600 кВА |
| 3 | КТП "Захаровка" 630+400 кВА кв. 12 |
| 4 | КТП СОТ "Простор-Урожай" 630 кВА |
| 5 | КТП СОТ "Речник-Север" 630 кВА |
| 6 | КТП СОТ "Полярная" 250 кВА |
| 7 | КТП Перекачка Аэропорт 250 кВА кв. 7 |
| 8 | ТП "Профилакторий-Армян-Я" 320 кВА кв.8 |
| 9 | КТП "Школа" 400 кВА кв.3 |
| 10 | КТП "Детсад" 250 кВА кв. 9 |
| 11 | КТП "Стройка-Карпухин-Я" 320 кВА кв. 3,4 |
| 12 | КТП 630 кВА кв. 2 |
| 13 | КТП "Общежитие" 630 кВА кв.1 |
| 14 | КТП "Малышок" 250 кВА кв. 2 |
| 15 | КТП "Батя" 630кВА кв. 2 |
| 16 | КТП "Школа" 400 кВА кв. 2 |
| 17 | КТП - 400 кВА кв. 16 |
| 18 | ТП "Очистные сооружения" 320 кВА кв. 3 |
| 19 | ТП – 250 кВА кв. 20 |
| 20 | ТП – 250 кВА кв. 11 |
| 21 | ТП – 250 кВА кв. 19 |
| 22 | ТП А 630 кВА ЖСРСЗ |
| 23 | ТП Б 630 кВА -"- |
| 24 | ТП В 630 кВА -"- |
| 25 | ТП Г 630 кВА -"- |
| 26 | ТП Д 630 кВА -"- |
| 27 | ТП Е 630 кВА -"- |

# Суммарные электрические нагрузки

# Таблица 24

| № п.п. | Наименование | I-я очередь тыс. кВт год | Расчетный срок | II-я очередь тыс. кВт год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2.270 | 3.092 | 2.810 | 3.217 |
| 2 | Нефтебаза | 3.000 | 3.435 | 3.720 | 4.259 |
| 3 | ЖСРСЗ | 6.010 | 6.881 | 6.810 | 7.797 |
| 4 | Прочие потребители и потери в сетях | 0.45 | 0.52 | 0.43 | 0.49 |
|  | Итого | 11.280 | 12.408 | 13.340 | 15.273 |
|  | То же с учетом К – 0,8 | 9.024 | 9.926 | 10.672 | 12.220 |

На I-ю очередь строительства сохраняется существующая схема электроснабжения.

Мощность центральной ТП 15500 кВА удовлетворяет потребность электроэнергии потребителей ГО «Жатай».

# Электрические нагрузки

жилищно-коммунального сектора

# Таблица 25

| Очередь строительства | Численность населения тыс. человек | Годовое э/потреблен. Млн. кВА час | Макс. э/нагрузки тыс. кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь | 9800 | 9.31 | 2.270 |
| II очередь | 11200 | 10.64 | 2.595 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий принимаются по генеральному плану, экономическим изысканиям, анкетным данным предприятий или данным специализированных организаций.

7.7. Газоснабжение

Проектные решения.

Технологическая схема газоснабжения поселка предусматривает:

- строительство ГРПБ ( 4шт);

- строительство распределительных уличных газопроводов высокого давления (P≤1,2МПа);

- строительство распределительных уличных газопроводов низкого давления (P<3кПа);

- строительство подводящих газопроводов к котельным высокого давления (0.3<P<0.6МПа);

- строительство подводящих газопроводов к жилым и общественным зданиям низкого давления (P<3кПа);

По индивидуальной жилой застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

Основные технические решения по строительству объектов газоснабжения:

Охранная зона газораспределительных сетей устанавливается в виде территории ограниченной условными линиями на расстоянии 10м с каждой стороны газопроводов независимо от давления газа.

Охранная зона вокруг газорегуляторных пунктов(ГРПБ) устанавливается в виде территории ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м  от границ этих объектов.

7.8. Утилизация твердых бытовых отходов.Решение по генеральному плану.

Проектное решение.

- Проектом намечается закрытие существующей свалки и организация в районе п. Кангалассы в разработанных карьерах.

- Планово – поквартальная очистка жилого сектора с вывозом и полигон ТБО. Годовая норма накопления бытовых отходов на одного жителя принимается в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

Обезвреживание твердых отходов рекомендуется осуществлять путем внедрения технологии высокотемпературной обработки ТБО, промышленных малотоксичных отходов и отходов лечебно-профилактических предприятий.

Внедрение мусоросжигательных установок значительно уменьшит объем захороняемых отходов, что увеличит срок эксплуатации полигона.

Отработанные аккумуляторные батареи отходы как металл, автомобильные шины необходимо сдавать на специализированные предприятия, а также отработанные ртутные люминесцентные лампы на демеркуризацию, а при получении лицензии это можно проводить на территории округа.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗДЕЛ 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

8.1. Краткая характеристика коммунальной инфраструктуры

МУП «Жатайтеплосеть» является единственным поставщиком тепловой энергии на территории поселка, за исключением Жатайского ССРЗ, отапливающего часть промышленной зоны собственной котельной, Якутской нефтебазы, отапливающей часть промышленных объектов электроотоплением, а также некоторых потребителей, имеющих собственное печное или газовое отопление (в целом не более 10% от общей потребности в тепловой энергии поселка).

Обеспеченность населения и предприятий п.Жатай теплом является одной из актуальных и приоритетных проблем в существующих климатических условиях.

Источниками теплоснабжения населения и предприятий поселка служат две котельные: квартальная котельная №1 и котельная №2 (ЯНБ). В квартальной котельной установлены три паровых котла ДЕ 25\14. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 42 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 33 Гкал/час. Выработка теплоэнергии за 2012 год составила 77183,82 Гкал.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки. Суммарная протяженность трасс отопления и ГВС в 2х трубном исполнении 36,739 км.

В  котельной нефтебазы, которая была передана в хозяйственное ведение нашей организации в сентябре 2009 года, установлены два водогрейных котла ПКБМ 10/8 и два паровых котла Е 1/9. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 16,51 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 14 Гкал/час. Выработка теплоэнергии за 2012г. составила 22138,22 Гкал.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки. Суммарная протяженность трасс отопления и ГВС в 2х трубном исполнении 6,56 км.

В 2009 году из эксплуатации были выведены две котельные: №2 БПК и мобильная КАТ-3,8Г №2.  В настоящее время котельная №2 и модульная котельная функционируют как тепловые пункты. Объекты, отапливаемые этими котельными,  присоединены к ТЭС №1, тепловые сети остались без изменения.

Вид используемого существующими котельными топлива – природный газ Усть-Вилюйского (Мастахского) месторождения. Фактическое потребление газа в 2012 году составило 13290,1 тыс.н.куб.м. при плановом 14483,83 тыс.н.куб.м.

Фактическое потребление эл. энергии в 2012 году составило 3616,3 тыс. кВт при нормативном 3718,69 тыс. кВт.

Инвестиционная программа призвана решить имеющиеся проблемы за счет реализации системы технических, финансовых, экономических и организационных мер по оптимизации, модернизации и повышению надежности функционирования инженерных систем.

Согласно постановлению Правительства РС(Я) от 26.04.2007г. «Об утверждении порядка согласования инвестиционных программ регулируемых организации» источниками финансирования инвестиционной программы являются:1) тарифные: амортизация, прибыль, экономия за счет оптимизации себестоимости продукции, 2) бюджетные, 3) привлеченные средства. Инвестиционная программа предназначена для модернизации коммунальной инфраструктуры.

В современных условиях, когда уровень развития технологий позволяет реализовать любые задачи по модернизации коммунальных систем, необходим комплексный, системный подход по организации и проведению необходимых мероприятий на среднесрочной основе, который должен быть нацелен на создание комфортных и безопасных условий проживания населения и обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

8.2.Анализ существующего состояния теплоснабжающего хозяйства ГО «Жатай»

  - 2011 г.

МУП «Жатайтеплосеть» в 2011 году реализовало 86735.4 Гкал тепловой энергии, в том числе на отопление 79714.47 Гкал, на горячее водоснабжение 7020.93 Гкал

Производство тепловой энергии составило 102038,6 Гкал, из них полезного отпуска 86735,4 Гкал, собственные нужды котельных  2306,07 Гкал, потери в сетях – 12997,05 Гкал. Доходы от реализации тепловой энергии и горячей воды в 2011г. составили 111611,99 т.р. Расходы составили 115110 т.р. Повышенные расходы вызваны большими затратами на ремонт теплотрасс.

Объем потребления теплоэнергии  объектами рассчитывается в 90% по нормативу, а не с помощью учетно-измерительных приборов. Исходя из этого, причину высоких потерь видим в сливах теплоносителя и горячей воды для прогрева канализации, а также в плохой изоляции наружных трубопроводов. Сейчас предприятие ведет работу по выявлению сбросов, обязывает потребителей устанавливать учетно-измерительные приборы и т.д.

2012 г.

МУП «Жатайтеплосеть» в 2012 году реализовало 87543,08 Гкал тепловой энергии, в том числе на отопление 79671,6 Гкал, на горячее водоснабжение 7871,48 Гкал.

Производство тепловой энергии составило 99322,04 Гкал, из них полезного отпуска 87543,08 Гкал, собственные нужды котельных  2244,67 Гкал, потери в сетях – 9534,29 Гкал. Доходы от реализации тепловой энергии и горячей воды составили 94339 т.р., дотация на эти услуги, связанная с разницей  тарифов составила 25184,68 т.р., в целом доходы  - 119523,68 т.р. Расходы составили 120371т.р. Убытки по предприятию за 2012г. 847,32 тыс.руб. Основной причиной убытка являются затраты на капитальный ремонт трасс тепловодоснабжения.

Фактическое потребление газа в 2012 году составило 13290,1 тыс.н.куб.м. при плановом 14483,83 тыс.н.куб.м.

Фактическое потребление эл. энергии в 2012 году составило 3616.3 тыс. кВт при нормативном 3718.69 тыс. кВт.

Снижение потребления газа и электроэнергии обусловлено установкой автоматики, системы контроля полноты сгорания газовоздушной смеси и частотных преобразователей на первом котле котельной №1.

С момента пуска в эксплуатацию квартальной котельной (2003г.)  технология выработки тепла устарела и морально и физически. Изоляция теплотрасс производилась традиционными, также устаревшими,  методами.

Износ оборудования котельных составляет: Котельная №1 (квартальная) - 39%, Котельная №2 (ЯНБ) – 66%, наружные трубопроводы отопления, ГВС, ХВС – 46%.

В 2010, 2011гг. произведены ремонты водогрейных котлов котельной №2 (ЯНБ). В 2010г. произведена замена конвективных труб котла №2 котельной №1 (квартальная). В 2011г. заменено 2565 п.м. труб разного диаметра. В 2012г. заменено 4133 п.м. труб разного диаметра.

С начала работы МУП «Жатайтеплосеть» предприятие ежегодно оплачивало за потреблённый газ больше, чем заложено в стоимости Гкал. В 2011 и 2012 гг ситуация изменилась в сторону уменьшения потребления по газу и эл. энергии. Положительный эффект дали работы, проведенные в этих годах с привлечением средств от предыдущей инвестиционной программы.

Проведённый нами анализ качества предоставляемых услуг выявил причины высоких затрат на энергоресурсы, это – очень низкий срок службы трубопроводов ГВС, и как следствие, трубопроводов отопления, ХВС, изоляции, вентиляторы, дымососы, установленные на котельных, имеют слишком большой запас мощности, отсутствует постоянный контроль  полноты сгорания газа в котлах. Водогрейные котлы (ПКБМ 10/8), установленные на котельной №2, изготовлены в 1973 году и в виду физического износа имеют малый кпд (72%).  В результате разработаны мероприятия, позволяющие изменить ситуацию в лучшую сторону. В их числе:

- для увеличения срока службы трубопроводов ГВС, ХВС, отопления, изоляции - замена металлических трубопроводов ГВС на полипропиленовые;

-  для уменьшения потребления эл. энергии - установка на эл. двигатели вентиляторов и дымососов котлов частотных регуляторов; строительство котельной на 2мВт для горячего водоснабжения в летний период

-  для уменьшения потребления газа – использование газоанализаторов для постоянного контроля полноты сгорания газа в котлах;

- для повышения надежности теплоснабжения, а так же уменьшения потребления газа и электроэнергии  - замена водогрейных котлов котельной №2 на современные аналогичной мощности.

Исходя из анализа состояния котельного хозяйства и перспективы развития территории городского округа определены объекты  модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В данной программе выбраны три   приоритетных направления модернизации объектов теплоснабжения ГО «Жатай».

8.3. Установка на квартальной котельной частотных преобразователей на эл. двигатели вентиляторов и дымососов

Частотный преобразователь -  это статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока. При использовании преобразователя частоты появляются следующие технические возможности:

- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной;

- плавный разгон и торможение;

- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах;

- увеличение срока службы механической и электрической частей оборудования.

Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя преобразователем производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования очень высокий и составляет порядка 98 %. При этом из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки. Мощность эл. двигателей дымососа 75 кВт и вентилятора 45 кВт паровых котлов квартальной котельной рассчитана на максимальную нагрузку котлов. С нагрузкой 100 % котлы  работают не всегда. В осеннее – весенний период нагрузка на котлы составляет 30 – 50 %,   при этом вентиляторы и дымососы всё равно  потребляют по 45  и 75 кВт соответственно. Частотные преобразователи уменьшают частоту вращения ротора эл. двигателя при необходимости уменьшения разрежения в топке (у дымососа),  уменьшения давления воздуха перед горелкой (у вентилятора) во время работы котла с неполной нагрузкой. Потребление эл. энергии при этом уменьшается. Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты и составляет 12 - 15 %.

В 2014 году планируется установить преобразователь  на один котел квартальной котельной на сумму 350 тыс. руб.

Стоимость преобразователей 45 кВт (вентилятор) – 1 шт, 75 кВт (дымосос) – 1 шт – 350 тыс. руб. Расходы на потребление эл. энергии вентиляторами и дымососами за год:

120 кВт  х 254 дня х 24 час х  0,8 (к. мощн) х 3,766 руб. = 2204 тыс. руб. (585 тыс. кВт) - отопительный период

120 кВт х 111 дней х 24 час х 0,8 (к. мощн) х 0,5 х 3,766 руб. = 482 тыс. руб. (128 тыс. кВт) – период производства только ГВС

ВСЕГО: 2 686 тыс. руб. (713 тыс. кВт)

Использование преобразователей даст экономию 10 - %, т.е. 268,6 тыс. руб. (71.3 тыс.кВт. )

Срок окупаемости преобразователей: 350 тыс. : 268,6 тыс. руб. = 1,3 года.

8.4.Контроль полноты сгорания газа в котлах

Для сжигания топлива с максимальной эффективностью количество воздуха, подаваемого для сгорания, должно быть ограничено до уровня, обеспечивающего полное сгорание газа или другого топлива. Тепло передается в отходящие газы с избыточным воздухом. Следовательно, если количество воздуха велико, возрастает величина тепловых потерь с отходящими газами. Если же воздуха недостаточно – часть топлива останется несгоревшей и образовавшийся дым увеличит количество и стоимость сжигаемого топлива, вызовет превышение экологических нормативов. Очень важно осознать, что потери топлива из-за неправильного соотношения топливо/воздух не так очевидны, как, например, утечки пара или перегрев помещений. Тем более важно контролировать состав отходящих газов и делать это регулярно. Если в отходящих газах обнаруживаются горючие газы, необходимо срочно произвести перенастройку топливо сжигающей установки, так как  их наличие не только означает потери топлива, но и является опасным. Для контроля полноты сгорания газа используется газоанализатор.   Стоимость газоанализатора одного котла  400 тыс. руб.

В 2014 году планируется автоматизировать котёл № 3. За год квартальная котельная потребляет  11 884,5 тыс. н куб.м  природного газа на сумму 31 600,8 тыс. руб (в текущих ценах). При полном сгорании газа экономия газа составит 2 % или: - 632 тыс. руб. Срок окупаемости автоматизации полноты сгорания:  400тыс : 632 тыс = 0,6 года.

8.5.Перевод трубопроводов ГВС на ППР

Одна из причин перерасхода газа - утечки теплоносителя, как следствие – потеря реализации ГВС.  Нами предлагается заменить металлические трубопроводы горячего водоснабжения на полипропиленовую трубу. Срок службы ППР трубы – 30 лет,  металлической  ГВС – 4 года. Расчёт экономического эффекта.

В 2014 году на ППР планируется потратить 3967,4 тыс. руб. Стоимость прокладки  1 пм трубы ППР Ду 125 – 1200 руб. Стоимость прокладки 1 пм металлической трубы Ду 150 - 960руб. На 3967,4 тыс. руб. можем проложить 3,306 м ППР трубы или 4,132 м металлической трубы. Экономический эффект через четыре года (2018 г):

(4132 х 0,96) – (826 х 0,96) = 3174 тыс. руб. (793,5 тыс/год).

Срок окупаемости: 3967 : 793,5 = 5 лет.

В 2015 году на ППР планируется потратить 5250 тыс. руб. На 5250 тыс. руб. можем проложить 4375 м ППР трубы вместо 5469 м металлической трубы. Экономический эффект через четыре года (2019 г):

(5469 х 0,96) – (1094 х 0,96) = 4200 тыс. руб. (1050 тыс/год).

Срок окупаемости: 5250 : 1050 = 5 лет.

Аналогичный экономический эффект в 2016г. и в 2017г.

8.6.Строительство котельной 2 МВт для летнего ГВС

В период с 15 мая по 15 сентября для нагрева горячей воды используется котёл мощностью 16 МВт. Достаточно использовать котельную мощностью 2 МВт. Потребление эл. энергии котлом 16 МВт составляет 110 кВт/час или 317 тыс. кВт за четыре месяца. Потребление эл. энергии котельной 2 МВт составит 10 кВт/час или 29 тыс. кВт за сезон. Экономия за сезон:

(317 000 х 4,06) – (29 000 х 4,06) = 1169 тыс. руб.

В 2013 году на строительство котельной планируется затратить 4717,4 тыс.         руб.

Срок окупаемости: 4717,4 : 1169 = 4 года.

8.7.Замена котлов на котельной №2 (ЯНБ)

На данный момент на котельной №2 установлены водогрейные котлы ПКБМ 10/8 73 г.в., имеющие предельный физический износ. Для повышения надежности теплоснабжения а также снижение затрат на энергоресурсы  в связи с введением новых технологий данные котлы необходимо заменить. Планируемые на замену котлы Riello RTQ T 8000K (6бар).  Имеют повышенный КПД 93%, низкий расход электроэнергии и газа.

Потребление эл. энергии котлом ПКБМ 10/8 составляет 60 кВт/ч или 365,7 тыс.

кВт за год. Потребление эл. энергии котлом Riello RTQ T 8000K составит 28

кВт/час или 170,69 тыс. кВт за год. Экономия за год:

(365760 х 4,06) – (195072 х 4,06) = 692,99 тыс. руб.

В 2015 году на замену котлов планируется затратить 6000тыс. руб.

Срок окупаемости: 6000 : 692,99 = 8,66 года.

Потребление газа котлами ПКБМ 10/8 составляет 193,865 м3 на 1 Гкал.

Потребление газа котлами Riello RTQ T 8000K составит 174,48 м3 на 1 Гкал.

Экономия за год:

(193,865 х 22138,22 х 2829,91р.) – (170,6 х 22138,22 х 2829,91р.) = 1457,534

тыс. руб.

В 2015 году на замену котлов планируется затратить 6000тыс. руб.

Срок окупаемости: 6000 : 1457,534= 4,12 года.

Общий срок окупаемости составит 6,39 года

Аналогичный экономический эффект в 2016г. и в 2017г.

8.8.Работы, необходимые для обеспечения надежности работы теплосистемыГО «Жатай»

Замена автоматики 2-го и 3-го котлов на квартальной котельной в 2013 году – 2 393,4 тыс. руб.;

Замена автоматики 4-х котлов на котельной №2 в 2014 году – 3 601,98 тыс. руб.;

Замена паровых водоподогревателей на квартальной котельной в 2013 – 1208,58 тыс. руб.;

Ремонт трубопроводов в 2013 и 2014 гг. – по 7 561,6 тыс. руб., в 2015, 2016, 2017 гг. – по 3780, 97;

Ремонт котельных в 2015, 2016, 2017 гг. – по 3 000тыс. руб.

Так как эти мероприятия практически не несут экономический эффект, финансирование данных работ предусмотрено за счет внутренних источников организации.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение расхода топлива на 5,2%, электрической энергии на котельных  – на 17,2%;

2) снижение финансовых затрат предприятия;

3) повышение качества предоставления коммунальных услуг;

4) повышение надежности теплоснабжения;

5) улучшение экологической обстановки.

Анализ деятельности предприятия за 2010-2012гг.

Таблица 26

| Наименование основных показателей |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | факт | откл-ие факта от норм. | норма | факт | откл-ие факта от норм. | норма | факт | откл-ие факта от норм. |
| Выработка |  |  | тыс. Гкал | 109,03 | 115,06 | -6,03 | 106,4037 | 102,0386 | 4,36507 | 106,4037 | 99,32204 | 7,08163 |
| Реализация |  |  | тыс. Гкал | 95,56 | 87,86 | 7,7 | 87,77937 | 86,7354 | 1,04397 | 87,77937 | 87,54308 | 0,23629 |
| Потери |  |  | тыс. Гкал | 13,47 | 24,604 | -11,134 | 16,27272 | 12,99705 | 3,27567 | 16,27272 | 9,53429 | 6,73843 |
| Газ |  |  | тыс.м3 | 15202,36 | 15344,3 | -141,94 | 14483,83 | 13061,9 | 1421,93 | 14483,83 | 13290,1 | 1193,73 |
| Э/энергия |  |  | тыс.кВат*ч | 3760,44 | 4179,34 | -418,9 | 3718,69 | 3204,6 | 514,09 | 3718,69 | 3616,3 | 102,39 |

Схема: План схемы теплоснабжения п.Жатай Котельная №2 (Котельная ЯНБ)

Схема: План схемы теплоснабжения п.Жатай Котельная №1(ТЭС-1)

Целевые показатели реализации программы

Таблица 27

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. план |  | 2017 г. план |  | 2018 г. план |  | 2019 г. план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск в сеть | ГКАЛ | 79 870,00 | 101 866,20 | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 |
| 1.2 | Выработка | ГКАЛ | 100 265,02 |  | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  |
| 1.3 | Потери | ГКАЛ | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  |
| 1.4 | Расход природного газа | т.у.т. | 15 933,43 | 37 614,51 | 15 382,16 | 36 944,19 | 15 094,71 | 36 273,93 | 15 094,71 | 36 273,93 |
| 1.5 | Расход эл.энергии на технологию | т.квт/ч | 3 216,69 | 13 059,76 | 3 015,90 | 12 244,55 | 2 845,21 | 11 551,55 | 2 845,21 | 11 551,55 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя |
| 2.1 | Удельный расход газа | кг.у.т/ГК.АЛ | 158,91 | -3,95 | 155,90 | -5,96 | 152,98 | -7,98 | 152,98 | -7,23 |
| 2.2 | Потери | % | 22,54 | 17,76 | 23,00 | 19,41 | 23,00 | 19,41 | 23,00 | 9,62 |
| 2.4 | Удельный расход эл.энергии | т.квтч/Гкал | 0,032 | -8,94 | 0,031 | -14,34 | 0,029 | -21,20 | 0,029 | -22,75 |
| 2.5 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий без учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 378,35 | 9,01 | 1 406,47 | 10,83 | 1 406,47 | 10,83 | 1 406,47 | 10,83 |
| 2.6 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий и учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 385,88 | 7,97 | 1 395,18 | 8,58 | 1 377,76 | 7,43 | 1 377,76 | 11,99 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. план |  | 2021 г. план |  | 2022г. план |  | 2023 г. план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск в сеть | ГКАЛ | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 |
| 1.2 | Выработка | ГКАЛ | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  |
| 1.3 | Потери | ГКАЛ | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  |
| 1.4 | Расход природного газа | т.у.т. | 15 094,71 | 36 273,93 | 15 094,71 | 36 273,93 | 15 094,71 | 36 273,93 | 15 094,71 | 36 273,93 |
| 1.5 | Расход эл.энергии на технологию | т.квт/ч | 2 845,21 | 11 551,55 | 2 845,21 | 11 551,55 | 2 845,21 | 11 551,55 | 2 845,21 | 11 551,55 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя |
| 2.1 | Удельный расход газа | кг.у.т/ГК.АЛ | 152,98 | -7,23 | 152,98 | -7,23 | 152,98 | -7,23 | 152,98 | -7,23 |
| 2.2 | Потери | % | 23,00 | 9,62 | 23,00 | 9,62 | 23,00 | 9,62 | 23,00 | 9,62 |
| 2.4 | Удельный расход эл.энергии | т.квтч/Гкал | 0,029 | -22,75 | 0,029 | -22,75 | 0,029 | -22,75 | 0,029 | -22,75 |
| 2.5 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий без учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 406,47 | -0,36 | 1 406,47 | -0,36 | 1 406,47 | -0,36 | 1 406,47 | -0,36 |
| 2.6 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий и учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 377,76 | 11,99 | 1 377,76 | 11,99 | 1 377,76 | 11,99 | 1 377,76 | 11,99 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 г. план |  | 2025 г. план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В нат. ед. | В тыс. руб. | В нат. ед. | В тыс. руб. |
| 1 | Исходные показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск в сеть | ГКАЛ | 78 273,00 | 99 829,38 | 78 273,00 | 99 829,38 |
| 1.2 | Выработка | ГКАЛ | 98 668,02 |  | 98 668,02 |  |
| 1.3 | Потери | ГКАЛ | 18 004,31 |  | 18 004,31 |  |
| 1.4 | Расход природного газа | т.у.т. | 15 094,71 | 36 273,93 | 15 094,71 | 36 273,93 |
| 1.5 | Расход эл.энергии на технологию | т.квт/ч | 2 845,21 | 11 551,55 | 2 845,21 | 11 551,55 |
| 2 | Индикаторы эффективности |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | показатели | % измения от базисного показателя | показатели | % измения от базисного показателя |
| 2.1 | Удельный расход газа | кг.у.т/ГК.АЛ | 152,98 | -7,23 | 152,98 | -7,23 |
| 2.2 | Потери | % | 23,00 | 9,62 | 23,00 | 9,62 |
| 2.4 | Удельный расход эл.энергии | т.квтч/Гкал | 0,029 | -22,75 | 0,029 | -22,75 |
| 2.5 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий без учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 406,47 | -0,36 | 1 406,47 | -0,36 |
| 2.6 | Тариф на тепловую энергию(в базисных ценах)с учетом реализации мер-ий и учета инвест.сост. | руб./Гкал | 1 377,76 | 11,99 | 1 377,76 | 11,99 |

РАЗДЕЛ  9.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

9.1. Краткая  характеристика коммунальной инфраструктуры

Водоснабжением и водоотведением поселка  Жатай  занимается Муниципальное  унитарное предприятие "Жатайтеплосеть". Первые объекты системы водоснабжения были построены и введены в эксплуатацию в семидесятых годах, а первые объекты системы канализации - в 1972 г. К сооружениям, обслуживаемым МУП "Жатайтеплосеть", относятся:

-  канализационные очистные сооружения;

- 2 канализационных насосных станций (далее – КНС);

-  9,0 км самотечно-напорных канализационных сетей; в т.ч.:

-  главные коллекторы – 2,109 км.

-  уличные канализационные сети – 3,001 км;

- внутриквартальные сети – 3,890 км.

9.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения ГО «Жатай» является  АО «Водоканал»  по центральному водоводу Якутск-Жатай. По системе водоснабжения питьевая вода поступает на фильтровально- насосную станцию с проектной  мощностью 3,5 тыс. м3/сутки  и двумя резервуарами запаса воды на 4000 м3. Водоснабжение в посёлок осуществляется от фильтровально-насосной станции, подпитка  емкостей производиться через  химводоочистку и частично конденсатором через деаратор. Дополнительная  очистка и обеззараживание питьевой воды не производится. Не всегда  отобранные пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, зависящие от природных колебаний качества воды в реке Лене в течение года, особенно в паводковый период. Потребность поселка  Жатай   в питьевой воде составляет 3,0 тыс. м3/сутки.   Зоны санитарной охраны водоузла:  С-15м; З-25м; Ю- 12м; В – 45м. Водопроводные  сети ГО «Жатай», протяженностью 19,191 км, имеют возраст от 1 до 40 лет с износом до 70%, поэтому проблема износа сетей является характерным признаком высокого уровня потерь. Объем поданной воды в сеть поселка  Жатай  за 2012 год составил  634,11 тыс. куб.м

9.3. Водоотведение

В настоящее время на территории посёлка функционируют очистные сооружения механической  очистки сточных вод, требующие реконструкции, в связи  с увеличением объемов сброса  сточных вод и износом основных средств до 80%.

Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, один отстойник не функционирует, в связи с этим снижена производительность, из-за морального устаревшего способа очистки продолжается антропогенное загрязнение питьевых водоисточников. Необеспечивается требуемое качество очищенной воды по утвержденным параметрам..По результатам  лабораторных исследований проб сточных вод после  очистки  КОС эффективность  очистки составляет:  взвешенные вещества-40 %;  Ион аммония -48,6 %; нефтепродукты -39,4 %. Фактические показатели  сброса  сточных вод  в протоку р. Лена  с КОС  превышают  ПДК рыбохозяйственного значения в несколько раз. Тем самым причиняется вред водному объекту реке Лена. Здание КОС находится в аварийном состоянии.  Проведение косметического ремонта здания ОС (покраска, побелка и т.п.) и поддержание его в надлежащем состоянии не достаточно для соответствия надлежащим требованиям. Износ здания ОС составляет 65%, причиной  ускоренного износа стен является  переодическое их увлажнение в сочетании с температурными знакопеременными колебаниями. На внутренних стенах здания  имеются  огромные участки плесени, сырой, висящей штукатуркой, в связи с воздействием  химически  агрессивных сред внутри здания. Назрела острая необходимость  проведения  капитального ремонта здания ОС.

До недавнего времени вопросы качества очистки воды на локальных сооружениях, с точки зрения руководства предприятия, не требовали постоянного пристального внимания. Выстроенная в свое время схема ответственности («руководство предприятия — инженер-эколог — инженер-технолог — служба эксплуатации») функционировала в плановом режиме, экологические платежи и незначительные по меркам бюджета предприятия экологические штрафы выплачивались, осадок вывозился и т.д. Но с тех пор (прошло уже 50 лет), как очистные сооружения были запроектированы на качественные нормативы опять же 50-летней давности, изменилось многое:

с развитием производства существенно изменились количественные и качественные характеристики сточных вод предприятия, поступающих на очистку;

требования к качеству очищенной воды по многим показателям были серьезно скорректированы;

контроль со стороны природоохранных структур и размеры штрафных санкций выросли в разы вплоть до угрозы приостановки деятельности или закрытия предприятия.

Решение всех этих вопросов заключается в разработке программы четких и конкретных предложений по выводу системы очистки сточных вод на территории ГО «Жатай» на современный качественный уровень.

Ввод в строй станции биологической очистки сточных вод увеличит производительность по сравнению с ранее применяемым оборудованием, повыситься качество сточных вод до уровня экологически обоснованных норм и уменьшится концентрация вредных веществ по сбросу стоков в р. Лена.  Произойдет снижение стоков за счет создания частично или полностью замкнутых водооборотных циклов предприятий; создание безотходных производств; экономия энергоресурсов. Новая станция позволит существенно улучшить и добиться высокого стабильного качества очистки сточных вод, попадание в р. Лену неочищенной воды будет исключено. Стоимость строительства и ввода в эксплуатацию станции биологической очистки сточных вод и разработка проекта строительства  ориентировочно составляют в сумме  250 000 тыс. рублей.

Охват населения ГО «Жатай» централизованной системой канализации составляет 80 %. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на канализационные насосные станции, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации механической  очистки стоков. Границей водного объекта является река Лена  в среднем течении  на расстоянии  1481 км  от устья.  После  механической очистки сточные воды сбрасываются в р. Лена одним выпуском. Тип выпуска: береговой.

Проектная производительность  очистных сооружений составляет 3,040 тыс. м3/ сутки.  Первая очередь КОС введена в эксплуатацию в 1972 году; вторая очередь введена  в 1987 году.

Общая протяженность сетей канализации 9,0  км, диаметром от 159 мм до 500 мм из которых не менее 85% нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью.

Отведение  сточных вод от всего ГО «Жатай» осуществляется на канализационных очистных сооружениях предприятия  МУП «Жатайтеплосеть».  Очистные сооружения представлены двухъярусными отстойниками в количестве  четырех штук.  В верхней части  каждого отстойника укреплены желоба, по которым движется вода и попадает  в иловую камеру. В свою очередь на каждом отстойнике имеются решетка  и песколовка. После   отстойников вода поступает в контактные  резервуары, и производиться смешивание с хлорной известью.  Для  обеспечения нормальной работы ОС  регулярно производиться очистка желобов от крупных отбросов и от прилипающих частиц, корка убирается по мере накопления, не допускается накопление пены. Иловый осадок через задвижку по трубопроводу выпускается в ассенизационную  машину и транспортируется на полигон  ТБО. Пропуск сточных вод в 2012 году составил  556,89 тыс. куб. м. В современных условиях, когда уровень развития технологий позволяет реализовать любые задачи по модернизации коммунальных систем, необходим комплексный, системный подход по организации и проведению необходимых мероприятий на среднесрочной основе, который должен быть нацелен на создание комфортных и безопасных условий проживания населения и обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

9.4. Анализ существующего состояния водопроводно - канализационного

хозяйства ГО «Жатай»

Одной из важнейших проблем ГО «Жатай», безусловно занимает состояние трубопроводов водоснабжения и водоотведения. Проблема обеспечения населения  ГО «Жатай»  доброкачественной питьевой водой на сегодняшний день не решена, система очистки  питьевой воды, подаваемой в поселок производится традиционным  методом с  уже  устаревшими  технологиями. Сегодня потребитель вынужден использовать для питьевых целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям. Значительно выросло потребление бутилированной воды. Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки. Подземные канализационные сети основного коллектора ул. Строда и ул. Северная эксплуатируются более сорока лет без модернизации. Пропускная способность труб из-за введения и подключения новых объектов и жилых домов резко снижена. В источниках воды имеются загрязнения как природного, так и техногенного характера. Наибольшую опасность представляют загрязнение воды тяжелыми металлами и заражение воды стоками из скотомогильников. По результатам лабораторных исследований проб сточных вод после очистки КОС эффективность очистки составляет: взвешенные вещества- 40%; Ион аммония-48,6 %; нефтепродукты-39,4%.

Фактические  показатели сброса сточных вод в протоку р. Лена с КОС превышает ПДК рыб хозяйственного значения, как более жестких требований по сравнению  с ГН2.1.5.1315-03.

Считая, что  именно состояние трубопроводов определяет аварийное положение населённого  пункта и что это положение сложилось из-за  непомерно большого количества  металлических трубопроводов, предлагается максимально отказаться от применения металлических труб, заменив их трубами из полимерных материалов. В особенности, обеспечение качественных услуг водоснабжения и водоотведения важно для социально значимых объектов, включая школы, детские сады и больницы. В этих учреждениях для достижения необходимого качества водоснабжения часто требуется установка дополнительных систем водоочистки, в том числе системы фильтрации воды.

В связи  со сложившимся  положением водоснабжения и водоотведения посёлка, возникла потребность в разработке комплексной  подпрограммы развития предприятия до 2017 года  за счет  реализации ряда мер по оптимизации, модернизации сетей и  сооружений водопроводно-канализационного хозяйства ГО «Жатай», которая нацелена на техническое восстановление, оптимизацию использования технологического оборудования, энергосбережение и  повышение эффективности производства.

В результате разработаны мероприятия, позволяющие изменить ситуацию в лучшую сторону. В их числе: по ФНС

-  для обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения ГО «Жатай» и обеспечению качественной питьевой водой необходимо разработка мероприятий, позволяющих изменить ситуацию в лучшую сторону. В их числе:

- для повышения органолептических качеств воды приобретение и запуск установки дополнительной очистки и обеззараживанию питьевой воды ультрафиолетовым  излучением;

- для повышения надежности трасс водоснабжения проведение диагностики состояния водовода и проведения  ремонта участков водовода;

-  для уменьшения потребление электроэнергии и улучшения давления водопроводной сети  от ФНС до объектов потребителей необходима замена насоса (тип Д) на энергоэффективный;

Для  повышения качества очистки  сточных вод  (КОС)необходимо:

-  запуск лаборатории  по проведению анализов сброса вод в протоку р. Лена, повышение показателей очистки сточных вод;

- разработка проекта; строительство новых сооружений  биологической очистки  сточных вод, соответствующих современным требованиям.

Исходя из анализа состояния водопроводно-канализационного хозяйства и перспективы развития территории городского округа определены объекты  модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В данной программе выбраны  основные приоритетные направления модернизации объектов  ГО «Жатай».

Перечень мероприятий с указанием документов, обосновывающих необходимость реализации программы

Таблица 28

| № п/п | Мероприятия | Перечень обоснований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы обеззараживания питьевой воды при помощи ультрафиолетовой установки на ФСН | 1.Федеральная служба па надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Экспертное заключение по проекту нормативов допустимых сборов № 356-240 от 19.04.2013 года 2.Федеральная служба по надзору в сфере приподопользования. Акт/требования о принятии меры №03/9446-13-05 от 05.12.2013 года. 3.Федеральная служба по надзору в сфере приподопользования. Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного водному объекту № 01-06/4943 от 25.12.2013 года. |
| 2 | Приобретение толщимера для обследования состояния и диагностики водовода ГО «Жатай» |  |
| 3 | Реконструкция системы очистки сточных вод путем вывода отводящей трассы сбора сточных вод после очистки от КОС за пределы населенного пункта Жатай (КОС) |  |
| 4 | Строительство 1 пускового комплекса производительностью 1500м3/сут. реконструируемых сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000м3/сутки в п. Жатай |  |

9.5.Приобретение толщинометра для обследования состояния   и диагностики водовода

Водовод от г. Якутска до ГО «Жатай» проложен в 1989 году. С этого момента обследования состояния трубопровода не проводилась. Водопроводные сети ГО «Жатай» имеют возраст  от 1 до 40 лет с износом до 75%, поэтому проблема износа  является  характерным признаком  высокого уровня потерь. Большие участки трубопровода расположены в заболоченных местах, т.е. возможен в них коррозионный износ трубы. В 2012 году на территории ГО «Жатай» произошла внештатная ситуация,связанная с разрушением участка трубы центрального водовода по ул. Северная. При устранении разрушения было установлено, что причиной произошедшего является  именно коррозионный износ. Таким образом, очевидно, что назрела необходимость обследовать состояния стенок трубопровода и, при необходимости, произвести замену изношенных участков.                                               Комплексное  обследование коммунальных  систем позволит нам выявить возможные  потери  воды на  магистральных водоводах и водопроводных сетях ГО «Жатай». Обследование  систем  водоснабжения  включает  следующие мероприятия:

Изучение  и анализ проектной,инженерной и  эксплуатационной документации;

Замеры подачи и распределение  воды;

Проведение расчетов и анализ полученных показателей;

Определение объемов  возможных потерь воды, поиск  мест утечек, анализ причин  потерь воды.

По результатам комплексного обследования системы водоснабжения составляется  технический отчет, включающий в себя  расчеты и выводы экспертов, срок эксплуатации, состояние систем, описание всех обнаруженных  неисправностей (срочный ремонт либо замену), тем самым  рекомендации  по улучшению состояния  системы водоснабжения.

Для повышения  надежности функционирования системы водоснабжения  в  2014 году планируется приобрести толщиномер  для  обследования  и диагностики состояния водовода от границы Водоканал до ФНС. Стоимость прибора  составляет 749,0 тыс. рублей.

9.6.Ремонт участка водовода

При устранении внештатной ситуации, вызванной разрушением водовода в 2010 году, было заменено 0,5 км.трубопровода. Аварийная ситуация на  участке  водовода ул. Северная – Новая  продолжалась  в течение  пяти суток.Износ сетей очень высокий, трубы  в некоторых местах  напоминают фольгу, до такой степени  их повредила коррозия. Подобные ситуации стали повторяться все чаще и чаще. Утечка, т.е. потери воды составляют от 10 до 30 %. Необходимость капитального  ремонта очевидна. Фактически более 20% водопроводных сетей от общей протяженности- 52,3 км, по состоянию стенок (износ 70 %), необходимо  менять  12,69км. Однако, так работы производились в зимний период при температуре воздуха – 45°С, было принято решение провести полную замену этого участка в тёплое время года. Работы будут произведены в летний период 2014 года.Часть трубопровода системы водоснабжения на территории ГО «Жатай» проложена подземным способом(L=2,1км), являющийся одним из трудоемких способов в эксплуатации и более  затратных при  аварийных ситуациях. Стоимость ремонтно-восстановительных работ  водопроводной сети, а также прокладка  новых трасс  водоснабженияпри подземным  способе укладке  в объеме  2,1 км.; воздушным способом 5 км.ориентировочно составит    28 196,84тыс. рублей.

9.7.Приобретение оборудование по прочистке канализационных труб

Центральные канализационные сети в ГО «Жатай» проложены в  1972  году. С этого момента их прочистка, проверка состояния не производилась. Ежегодно происходят сбои в водоотведении из-за закупорки наружных канализационных труб. В результате фекальные воды выходят на поверхность, ухудшается санитарное состояние посёлка. Как известно главным функциональным предназначением системы канализации является отвод сточных вод из жилых помещений. В этом случае с течением времени засорение канализационных труб практически невозможно избежать. На стенках трубопроводов могут появляться различные загрязняющие элементы всевозможного происхождения, жиры и грязь. Спустя длительное количество времени эти отходы могут заполнить все пространство в трубах, что может значительно уменьшить ее диаметр и тем самым уменьшить пропускную способность. Если своевременно не принять меры, то система канализации может полностью выйти из строя и тогда потребуются масштабные работы по ее полной очистке или вовсе замена всей системы за непригодностью. Что же чаще всего является причиной засоров? Это могут нарушения при  процессе монтажа канализационной системы: неправильно рассчитанный наклон труб, резкий поворот и их большое количество. Помимо этого чаще всего сбои происходят из-за неправильной эксплуатации, когда в канализацию попадают слишком большие предметы, а если при этом еще и напор воды не велик и не способен качественно смыть все отходы, то проблем точно не миновать.Прочистка канализационных труб позволит значительно уменьшить количество закупорок трубопроводов. В 2014 году МУП «ЖВК» необходимо приобрести бензиновую прочистную машину для канализации, работающая со спиралями и насадками и гидродинамическую машину, которая чистит трубы форсунками под высоким давлением. Теперь засоры, бумага, тряпки, камни, коряги, жир, твердые и мелкие предметы не смогут надолго вывести из строя  коммунальные системы жизнеобеспечения ГО «Жатай.Стоимостьпрочистноймашинысоставляет 873,0 тыс. рублей.

9.8. Замена насоса (тип Д) на энергоэффективный

На ФНС установлены насосы типа Д с двухсторонним всасыванием. Реальный КПД насосов от 65 до 85 %. Установка энергосберегающего насоса позволит экономить около 15 % эл. энергии. Приобретение насосов 2 ед. с учетом  транспортировки и  пусконаладочных работ составит 1400,0 тыс.рублей.

Обеззараживание воды, подаваемой в посёлок, на ФНС не производится. Вода проходит подготовку только на установках ОАО Водоканал. Планируется закупка и запуск УФ установки для  дополнительной очистка воды на территории Жатая, что позволит улучшить её качество, гарантировать качество воды при возможном её загрязнении во время транспортировки от ОАО Водоканал до накопительных ёмкостей и в них.Для улучшения качества водопроводной  воды в ГО «Жатай», необходимо предусмотреть строительство установок обеззараживания воды бактерицидными лучами, для дополнительной ее очистки. Поэтому в схеме водоснабжения предлагается оборудование водозаборов дополнительнымисоооружениями с установкой  УФ-обеззараживателя типа ОДВ -150. Предназначается для УФ обеззараживания воды, удаления бактериологического загрязнения (уничтожение бактерий, микробов, вирусов и пр.). УФ-стерилизатор – это камера обеззараживания, изготовленная из нержавеющей стали, в которой располагаются ультрафиолетовые лампы, заключенные в прочные чехлы из кварца, исключающие контакт воды с УФ-лампой. Вода, проходя через УФ-реактор установки, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, убивающим все микроорганизмы, которые находятся в воде: вирусы, бактерии, цисты и т.п.).Для эффективной работы установок с ультрафиолетовыми лампами очень важным является, наличие в воде механических примесей и веществ, препятствующих распространению излучения в воде. Если они превышают допустимые значение указанные в инструкции к установке обеззараживания, то перед ней необходимо поставить систему предварительной фильтрации. Так при общей жесткости превышающей 2.4 мг*экв/л, система будет работать эффективно при периодической очистке кварцевой трубки. Если общая жесткость превышает 2.5 мг*экв/л, следует установить систему умягчения воды.

Бактерицидный механизм действия УФ-лампы заключается в поглощении нуклеиновыми кислотами и белками энергии УФ-излучения. В случае обеззараживания воды эта энергия возбуждает химические реакции в ядрах клеток микроорганизмов, имеющихся в воде. Это приводит к их ликвидации. Внутри корпуса УФ-лампа защищена специальным кожухом из кварцевого стекла, хорошо пропускающего УФ-излучение.

В отличие от обеззараживания, например, хлором, УФ-излучение не обладает последействием, т.е. при хранении такой воды в ней вновь может появиться микрофлора. Однако, преимущество метода УФ-облучения по сравнению с хлорированием является отсутствие в обработанной воде токсичных хлороорганических веществ.

УФ-установки обеспечивают экологическую безопасность - в воде не образуются вещества, вредные для здоровья человека; эпидемиологическую безопасность в отношении грибковых, вирусных и паразитарных заболеваний, передающихся через воду; сохраняется химический состав и вкусовые качества питьевой воды; значительно сокращаются затраты на содержание хлораторных помещений, на приобретение, транспортировку, хранение хлора; с территории предприятия ликвидируются опасные для персонала и окружающей природной среды объекты.

Стоимость  установки с учетом пусконаладочных работ- 1500,0 тыс.рублей

2.1.6. Запуск лаборатории  по проведению  анализа сточных вод.

Для  организации ведомственного  производственного контроля за качеством  сброса сточных вод  необходимо  введение  административно-лабораторного  здания с соответствующей современной технологией. На сегодняшний день контроль очистки сточных вод КОС  ГО «Жатай»  производится  Республиканской  Аналитической лабораторией г. Якутска. По условиям договора  отбор проб производится   из расчёта 1 раз в месяц в количестве  20 единиц.  По  договору за предоставление протоколов хим. анализа сточных вод предприятие оплачивает за услуги в пределах 130 тыс. рублей ежемесячно. Хотя эти затраты  можно направить на  приобретение лабораторного инвентаря, химических реактивов для проведения анализов сточных вод и за короткий срок добиться самоокупаемости лаборатории. При  вводе  в эксплуатацию собственной лаборатории количество отобранных   проб увеличится,  что приведёт к систематической  проверки анализов сточных вод, сбрасываемых в реку Лена и ужесточением  контроля за качеством сброса. Как показывает практикаанализ состава сбрасываемых в р. Лену очищенных фекальных вод не производится. Невозможно определить качество, полноту очистки, своевременно отреагировать на возможные нарушения в работе очистных сооружений. При этом возможны случаи, когда в р.Лену будет сброшена грязная, недоочищенная вода. Отрицательное влияние на экосистему р. Лены в таких случаях очевидно. Постоянный анализ качества очистки сточных вод позволит устранить эту проблему.

Мероприятия по  организации и пуско-наладки  оборудования в лаборатории для введения анализа  сточных вод  - 7 480,0 тыс.рублей.

Экономический эффект при   вводе  в эксплуатацию собственной лаборатории составит   30% в год,  или в сумме:  1560,0   –  1189,80   =  370,2  тысяч рублей;

9.9.Приобретение паропропарочной техники

Содержание различных видов жиров как в бытовых сточных водах, так и в промышленных стоках предприятий может сильно варьироваться и по составу, и по процентному содержанию. Основная опасность для системы канализации и водоотведения заключается при этом в том, что составляющие большую часть жировых сбросов неэмульгированные жиры имеют свойство застывать даже при относительно невысоких температурах, в результате чего в канализационных трубопроводах и септиках постепенно накапливаются жировые отложения, ощутимо ухудшающие их работу. Например, жировые отложения в осадочных массах септика приводят к тому, что дренажное покрытие перестает обеспечивать отвод излишней влаги в почву, то есть, по существу, становится не в состоянии выполнять свою основную технологическую функцию. Не принятие мер по прочистке засора приводит к разрушению канализационных трубопроводов и колодцев, происходящих из-за нахождения под давлением не предназначенных для этого самотечных систем, размыву основания под трубопроводами из-за не герметичности соединений раструбов и образования провисов и обратного уклона труб. На таких участках со временем накапливаются иловые,жировые отложения и полностью перекрывается проходное сечение канализационного трубопровода, что создает аварийную ситуацию  для жизнеобеспечения  поселка.

Для оперативного решения внештатных ситуаций по прочистке канализационных коллекторов, сетей и их качественному обслуживанию, находящихся на территории ГО «Жатай», особенно в зимний период времени, огромной необходимостью является приобретение паропропарочной техники со специальным оборудованием. Стоимость на покупку с транспортировкой  составит 3 250,00 тыс. рублей.

9.10. Ожидаемые результаты реализации программы

Эффективность реализации Подпрограммы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий  программы даст следующие ключевые социально-экономические и экологические результаты:

-повышение качества жизни населения за счет увеличение доступа к качественной воде;

-улучшение ситуации в сфере здравоохранения за счет снижения количества инфекционных заболеваний, связанных с использованием некачественной воды;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду как за счет снижения сбросов неочищенных сточных вод, так и за счет снижения объемов нерационально и неэффективно используемой воды;

-рациональное  использование трудовых ресурсов;

-повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

РАЗДЕЛ 10. ДОСТУПНОСТЬ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГО «ЖАТАЙ»

РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГО «ЖАТАЙ»НА 2013-2025 ГОДЫ

11.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в ГО «Жатай» Республики Саха (Якутии) является ОАО «Якутскэнерго». При этом распределительные сети ВЛ-6/0,4 кВ и трансформаторные подстанции в данном городском округе принадлежат на праве собственности Окружной Администрации ГО «Жатай». Таким образом, эксплуатацией распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ, трансформаторных подстанций занимается специализированная организация по договору с администрацией ГО «Жатай», с отсутствием возможности учитывать все затраты на содержание и эксплуатацию электрических сетей при тарифном регулировании на транспортировку электрической энергии.

Электроснабжение ГО «Жатай» осуществляется от подстанции «35» 110/35/6 кВ до ТП 6/0,4 кВ  по 4 фидерам, с рабочим напряжением 6 кВ.

Фидеры 6 кВ «Л-Поселок-1», «Л-Поселок-2», «Л-3», «Л-Теплицы» выполнены на деревянных и деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки АС-50 и АС-70. В настоящий момент они не соответствуют требованиям электроснабжения.

Линии электропередач п.Жатай ВЛ-6кВ составляют общую протяженность 23,5 км. Опоры установлены в 60-80-хх годах прошлого века, имеют многозначительные дефекты и требуют капитального ремонта. Линии п.Жатай ВЛ-0,4 кВ выполнены проводом АС-25, АС-35, АС-50, АС-70 общей протяженностью 30,68 км., также опоры выполнены из дерева и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Протяженность КЛ-0,4кВ п.Жатай составляют 3,75 км., КЛ-6кВ – 1,03 км. Большинство КЛ проложены в 70-80-хх годах прошлого века и также требуют замены и реконструкции.

Количество трансформаторных подстанций в ГО «Жатай» 19 штук.

Потребителями электроэнергии в ГО «Жатай» являются:

- жилые одноквартирные дома частного сектора;

- жилые многоквартирные дома и общежития;

- магазины;

- гаражи;

- котельные;

- объекты водоснабжения и водоотведения;

- производственные объекты и предприятия;

- объекты социального назначения.

Основные направления реализации Подпрограммы

| Период | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - Переключение части нагрузки 170 кВт по линии ВЛ-6 кВ «Нефтебаза 1,2» с подстанции «Матросова 7» на вновь вводимую подстанцию «Котельная №2» с заменой линии 0,4 кВ по ул. Матросова от ул. Дьячкова до ул. Строда - Уменьшение протяжённости линий ВЛ-6 кВ «Нефтебаза 1,2» с установкой конечной анкерной опоры. - Замена опор линии 0,4 кВ по ул. Комсомольская (развязка). | 807 450 70 | Разгрузка подстанции для подключения энергоэффективных домов. Уменьшение потерь в линиях. Повышение безопасности эл. снабжения. |
| 2015 | - Замена электрической подстанции «Захаровка» 450 кВт на новую. - Замена подстанции «Матросова, 7» 600 кВт на новую. - Строительство линии электропередач 0,4 кВ к домам для многодетных семей. | 800 1100 430 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2016 | - Замена кабельных вставок на линиях ВЛ-6 кВ «Нефтебаза 1,2» с головной подстанции. - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 1700 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2017 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2018 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2019 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2020 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2021 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2022 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2023 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2024 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |
| 2025 | - Замена провода линии электропередач 0,4 кВ на СИП. | 250 | Улучшение качества, повышение надёжности электроснабжения. |

РАЗДЕЛ 12. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  ГО «ЖАТАЙ» НА 2019-2025 ГОДЫ

Газоснабжение  ГО «Жатай» осуществляется с ГРС города Якутска и распределяется по потребителям через 8 газорегуляторных пунктов.

Общее потребление газа – 16533,3 тыс. куб. м

В т.ч. отопительные котельные мощностью свыше 100 квт – 14524,9 тыс.куб.м.

Котельные мощностью до 100 квт – 253,3 тыс. куб. м.

Население – 1755,1 тыс.куб.м.

Розничные цены

На природный газ (сетевой), поставляемый

ОАО «Саханефтегаз» населению Республики Саха (Якутия)

На коммунально-бытовые нужды

Таблица 31

| № п/п | Виды услуг | Розничная цена с НДС в руб./ 1000м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Природный (сетевой ) газ по направлениям потребления |  |
| 1. | Приготовление пищи и нагрев водыс использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) |  |
|  | -город | 7235,7 |
| 2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения ( в отсутствии других направлений использования газа |  |
|  | -город | 7235,7 |
| 3. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа , указанных в пунктах 4, 5 настоящего положения) |  |
|  | -город | 4308,1 |
| 4. | Отепление с использованием котельных всех типов , находящихся в общей долевой собственности помещений в многоквартирных домах | 4128,8 |
| 5. | Отопление нежилых помещений (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 3, 5 настоящего положения) |  |
|  | -город | 4034,5 |

Примечание:  при отсутствии прибора учета расхода газа размер платы за природный газ в месяц определяется как произведение розничной цены на нормативы потребления газа по направлениям, утвержденные в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 13. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

До 2009 года вывозом и утилизацией ТБО на территории ГО «Жатай» занималось МУП «Жилсервис». Утилизация ТБО проводилась на полигоне на территории ГО «Жатай». Расстояние до свалки составляло 4 км.

Плановые и фактически показатели  утилизированных объёмов ТБО

Таблица 32

| 2007 факт м3 | 2008 факт м3 | 2009 факт м3 | 2010 факт м3 | 2011 факт м3 | 2012 факт м3 | 2013 факт м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14515,0 | 12149,0 | 12384,0 | 12589,0 | 16128,0 | 23112,0 | 17594,0 |

Затраты, учитываемые при утверждении тарифа

Таблица 33

| 2007 тыс. руб. | 2008 тыс. руб. | 2009 тыс. руб. | 2010 тыс. руб. | 2011 тыс. руб. | 2012 тыс. руб. | 2013 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1679,2642 | 1741,83 | 1688,77 | 2233,98 | 3157,68 | 3539,25 | 4884,3 |

С февраля 2010 года полигон закрыт на рекультивацию. Вывозом мусора с этого периода занимается МУП «ЖТК». С этого же периода ТБО для утилизации вывозится на полигон города Якутска, расстояние до места назначения составляет 28 км (полностью рейс  56 км, без учёта пробега по посёлку, для подтверждения правильности указанных км составлялся акт). Это значительно отражается на автотранспортных затратах предприятия. Кроме того, на утилизацию мусора на городском полигоне необходимо приобретать талоны. Стоимость талона на утилизацию 1 м³ мусора в 2013 году составляет 75,39 руб/м³. Тариф на утилизацию устанавливает ГКЦ РЭК РС (Я).

В дальнейшем как и предусмотрено Генеральным Планом будет использоваться территория в районе поселка Кангалассы.

Тариф на вывоз мусора для прочих потребителей в период с 2007 по 2011 года устанавливался в соответствии с рекомендованным ГКЦ РЭК РС (Я) и ежегодно утверждаемым «Прейскурантом цен на услуги по вывозу жидких и твёрдых бытовых отходов». Тариф для населения рассчитывался с применением дефлятора, рекомендованного ГКЦ РЭК РС (Я). Важно отметить, что себестоимость вывоза и утилизации мусора из жилого фонда на 30-50% всегда была выше установленного тарифа.

В течение 2012 года существенно обновлён автомобильный парк МУП «ЖТК». Приобретены новые, современные машины для вывоза ТБО.

В 2012 году специалистами ОА ГО «Жатай совместно с председателями ТСЖ и УК, представителями Окружного совета ГО «Жатай» проведена работа по выявлению причины сложившейся ситуации, проведён расчёт среднегодового объёма вывозимого мусора по ежедневным актам, проведён экономический анализ достаточности тарифа на уборку и вывоз мусора жилищного фонда ГО «Жатай»».

Фактический объём мусора на 1 человека в год

Таблица 34

| Объём мусора в год (объёмы вывозимого мусора заактированы) | м³ | 23112 |
| --- | --- | --- |
| Количество проживающих (ж/ф) | чел. | 6015 |
| Объём мусора в год на 1 чел. | м³/1чел | 3,84 |

В 2012 году тариф на вывоз мусора составляет 1,77 руб/м², что составляет 28 % фактической стоимости. Соответственно, фактическая стоимость – 6,32 руб/м².

В 2013 году проведён анализ повторно, на примере домов по адресу Строда 5 и 5/1, (КПД. 80-ти квартирные). Результаты отражены в Приложении 1.

С октября 2013 года УК посёлка Жатай проводится разъяснительная работа, собрания с собственников жилья на предмет необходимости увеличения тарифа на вывоз ТБО, а конкретно – по доведению тарифа на вывоз ТБО до уровня себестоимости.

Второе направление работы УК – работа с жителями так называемого частного сектора. Заключение договоров на вывоз мусора с частных дворов, хозяйств, решение организационных вопросов (подготовка оборудованных площадок, размещение контейнеров в частных дворах).

Расчёт и анализ тарифа на 2014 год представлен приложением 2.

Справочно: Мусор собирается из контейнеров. Установленных во дворах жилых домов. Ёмкость 1-го контейнера – 0,75 м3

| Расчёт тарифа на вывоз мусора и утилизацию для благоустроенного муниципального жилфонда на 2014 год. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 35 |  |
| Технические показатели: | единицы измерения | ПЛАН 2014 г. |
| Справочно: |  |  |
| Общий объём вывезенного мусора (данные МУП "ЖТК") | м3/год | 17594 |
| Объём вывезенного мусора из муниципального ж/ф | м3/год | 3924 |
| Вместимость КАМАЗа (тех. паспорт) | м3 | 24 |
| Количество рейсов в год (данные МУП "ЖТК") | рейс/год | 733 |
| Утверждённый тариф (Постановление Главы ГО "Жатай" № 34-Г от 01.07.2013г. | руб/рейс | 9420,53 |
| Стоимость вывоза годового объёма мусора, по всему ж/ф | руб/год | 6906101,99 |
| Стоимость вывоза годового объёма мусора, по муниципальному ж/ф | руб/год | 1540151,77 |
| Общая площадь жилищного фонда, на которую начисляется плата за вывоз мусора (данные МУП "РКЦ") | м2 | 124659,00 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, на которую начисляется плата за вывоз мусора (данные МУП "РКЦ") | м2 | 27800,60 |
| Доля площади муниципального ж/ф в общей площади ж/ф, на которую начисляется плата за услугу. | % | 22,30 |
| стоимость вывоза мусора | руб/м2/год | 55,40 |
| Стоимость вывоза мусора | руб/м2/мес | 4,62 |
| Утилизация. Утверждённый тариф ГКЦ РЭК на 2013-2014 г.г | руб/м3 | 75,39 |
| стоимость утилизации | руб/год | 1326425,37 |
| стоимость утилизации | руб/м2/год | 10,64 |
| стоимость утилизации | руб/м2/мес | 0,89 |
| Себестоимость вывоза и утилизации сухого мусора для благоустроенного жилфонда | руб/м2/мес | 5,50 |
| утверждённый тариф 2013 г. | руб/м2/мес | 2,34 |
| дефлятор на 2014г. | % | 1,15 |
| Тариф планируемый на 2014 год (с01.07.2014г.) | руб/м2/мес | 2,69 |

Баланс по коммунальным ресурсам

Таблица 36

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло, Выработка, Гкал | 107815,02 | 102063,02 | 101895,02 | 100265,02 | 98668,02 |
| Тепло, реализация, Гкал | 87420,00 | 81668,00 | 81500,00 | 79870,00 | 78273,00 |
| Вода Горячая, Гкал | 7370,5 | 10835,1 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 |
| Холодная вода, получено куб.м | 758,80 | 873,42 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| 1110,96 Холодная вода, реализация, куб.м. | 614,63 | 824,60 | 673,39 | 673,39 | 673,39 |
| Канализация, пропущено, куб.м | 602,10 | 717,3 | 493,18 | 493,18 | 493,18 |

РАЗДЕЛ 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Существенное влияние на экологическую обстановку в ГО «Жатай» оказывает близость аэропорта «Якутск». При взлете и посадке воздушных судов продукты горения авиационного топлива и несгоревшие частицы попадают в атмосферу и выпадают в жилой зоне. Размещение в жилой зоне поселка Якутской нефтебазы.

Совокупное воздействие на окружающую среду ГО «Жатай» оказывает слив в реку загрязненных нефтепродуктами вод с речных судов, значительные количества нефтепродуктов, которые накапливаются на льду реки в полосе зимней автодороги, загрязнение водоемов застойного типа бытовыми и хозяйственными стоками, которые, как правило, располагаются по периферии инженерных объектов (нефтехранилище, больница, жилые здания) и котельные поселка.

По-прежнему остается проблема обеспечения населения ГО «Жатай» доброкачественной питьевой водой, так как водозаборные сооружения г. Якутска не соответствуют санитарным требованиям. Особо остро стоит проблема ввода в строй станции биологической очистки сточных вод, что позволит улучшить очистку сточных канализационных вод на 65 %, и довести качество очистки и содержание взвешенных частиц до уровня соответствия санитарным требованиям.

Остается проблема размещения и переработки твердых отходов.Территория ГО «Жатай» загрязняется и захламляется несанкционированными свалками (бесхозными) ТБО и металлолома, сконцентрированных, как правило, вблизи дачных кооперативов, которые тоже представляют немалую угрозу загрязнения окружающей среды.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников на душу населения составляют 0,594 тонн.Количество сточных вод, сброшенных с территории ГО «Жатай» в водоемы и на рельеф местности в 2010-2011 годах достигла 0,8млн. м3.

Для улучшения экологической обстановки на территории ГО «Жатай» необходимо решить следующие задачи:

реконструкция очистных сооружений ГО «Жатай»

ежеквартальный мониторинг состояния водоисточников.

выполнение природоохранных мероприятий ЖССЗ и Якутской нефтебазой;

приведение в порядок хозяйств крупных предприятий (ЖССЗ, Якутская нефтебаза) согласно требований СНИТЧ и Промышленной безопасности.

В рамках сложившейся экологической ситуации Администрацией ГО «Жатай» совместно с предприятиями и организациями проводятся различные мероприятия по улучшению данной ситуации. Так, по заказу Администрации поселка, была проведена эколого-геохимическая оценка ГО «Жатай» Северо-Восточным отделением Инженерной Академии России. Из средств местного бюджета ежегодно выделяются средства на проведение работ по благоустройству поселка. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников на душу населения составляют 0,594 тонн.Количество сточных вод, сброшенных с территории соответствующего населенного пункта в водоемы и на рельеф местности пв 2010-2011 годах достигла 0,8млн. м3.

В настоящее время свалка в ГО “Жатай» ликвидирована. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО г. Якутска.

Количество выбросов и нормативы ПДВ вредных веществ, т/год

Таблица 37

| Источник загрязнения | Наименование вещества | Количество выброса |  |  | ПДВ (Проект от 2004 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Всего |  |
| Дымовые трубы котельных | Азота диоксид | 19,513666 | 5,330147 | 24,843813 | 20,6409510 |
|  | Азота оксид | 3,170971 | 0,866149 | 4,037120 | 3,3541550 |
|  | Сера диоксид | 4,105200 | 1,696400 | 5,801600 | 4,8992000 |
|  | Углерод оксид | 36,526017 | 15,093719 | 51,619736 | 43,5906320 |
|  | Бенз(а)пирен | 0,000015 | 0,000006 | 0,000021 | 0,0000134 |
| Сварочные работы | Железа оксид | 0 | 0,000870 | 0,000870 | 0,0293100 |
|  | Марганец и его соединения | 0 | 0,000154 | 0,000154 | 0,0051900 |
|  | Фториды газообразные | 0 | 0,000036 | 0,000036 | 0,0012000 |
| Участок металлообработки | Взвешенные вещества | 0,007668 | 0,004059 | 0,011727 | 0,0124470 |
|  | Корунд белый | 0,003960 | 0,001620 | 0,005580 | 0,0061200 |

Превышение нормативов ПДВ по веществам, отходящим от дымовых труб котельных, вызвано увеличением объемов производства, что связано с передачей предприятию дополнительных объектов – потребителей теплоэнергии.

В связи с этим для МУП "Жатайтеплосеть" в 2006 г. разработан новый проект нормативов ПДВ в целом по предприятию и по каждому источнику. Данный проект находится в стадии утверждения. По результатам расчета, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе ССЗ при существующем положении, ниже предельно-допустимых (в соответствии с проектом ПДВ от 2006 г.). Мероприятия по снижению выбросов не предусматриваются.

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий технологические, организационные и планировочные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при выполнении решений генплана.

Технологические мероприятияпредусматривают на расчетныйсрок внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку.

Организационные мероприятия предусматривают

- регулирование топливной аппаратуры;

- внедрение пылеочистного оборудования в котельных;

- благоустройство дорог;

- организация СЗЗ предприятий;

- регулярный полив улиц в теплый период;

- организация контроля за выбросами выхлопных газов автотранспорта.

Планировочные мероприятия.

В генеральном плане предлагаются к выносу:

- Цех чугунного и бронзового лития Жатайской ССРЗ на площадку промышленно-коммунальной зоны расположенную рядом с нефтебазой.

- Устройство новой подъездной дороги к нефтебазе и запрещения движения наливного транспорта по селитебной территории.

- Организация санитарно-защитных зон.

РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЕ