ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «СИБПРОЕКТ»

Утвержден

Постановление ____________

от______________201_ года №_______

(приложение)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия)

Муниципальный контракт:№64/ОК от 04.18.2018г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Л.А. Калачева

Архитектор                                                                                                 М.А. Мищенко

Инженер по электроснабжению	                                                          Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                     Т.П. Леонтьева

Инженер по теплоснабжению                                                                  Т.П. Леонтьева

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № | Наименование чертежа |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| ГП 1 |  | Карта современного использования и комплексной оценки территории Городского округа «Жатай» Републики Саха (Якутия) | Масштаб 1:10000 |
| ГП 2 |  | Карта основной чертеж и зон с особыми условиями использования территории Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Масштаб 1:10000 |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| ГП 3 |  | Карта границ населенного пункта Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Масштаб 1:10000 |
| ГП 4 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значенияГородского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Масштаб 1:10000 |
| ГП 5 |  | Карта функциональных зон Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Масштаб 1:10000 |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.	6

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ	8

1.1. Общие сведения	8

1.2. Природные условия и ресурсы	9

1.2.1. Климат	9

1.2.2. Гидрогеологическая характеристика	11

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика и оценка строительных условий	16

1.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.3. Современная организация территории поселка	17

1.3.1. Общая планировочная характеристика	17

1.3.2. Экономическая база развития поселка	18

1.3.3. Население и трудовые ресурсы	34

1.3.4. Жилая застройка	36

1.3.5. Учреждения обслуживания населения	38

1.3.6. Промышленные и коммунально–складские территории	47

1.4. Улично-дорожная сеть. Поселковый транспорт.	48

1.5. Система зеленых насаждений	49

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	50

2.1. Принципиальное решение по совершенствованию и развитию планировочной структуры	50

2.2. Функциональное зонирование	51

2.3. Территория жилой застройки	51

2.4. Общественная застройка и система культурно-бытового обслуживания	51

2.5. Территория промышленных предприятий и коммунально-складских организаций	57

2.6. Инженерное обустройство и оборудование	57

2.6.1. Водоснабжение	57

2.6.2. Канализация	59

2.6.3.  Теплоснабжение	61

2.6.4. Газоснабжение	63

2.6.5. Электроснабжение	64

2.6.6.  Телефонизация. Радиофикация. Телевидение	66

2.6.7. Инженерная подготовка территории	67

2.7. Транспортные системы	69

2.7.1. Внешний транспорт	69

2.7.2. Поселковый транспорт	69

2.8. Улично-дорожная сеть	69

2.9. Транспортное обслуживание	71

2.10. Земельные ресурсы. Городская черта. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящих в состав поселения, или исключаются из границ.	72

2.10.1. Земельные ресурсы	72

2.10.2. Городская черта	72

2.10.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящих в состав поселения, или исключаются из границ	73

2.11. Комплексная оценка экологическое состояние территории и природоохранные мероприятия	73

2.11.1. Мероприятия по снижению транспортного шума	73

2.11.3. Охрана воздушного бассейна	74

2.11.4. Охрана водных ресурсов	75

2.11.5. Охрана почв	76

2.11.6. Отходы производства и потребления	77

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	81

4. Первая очередь строительства	93

4.1. Общие принципы организации территории	93

4.2. Жилищное и культурно-бытовое строительство	93

4.3 Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории	95

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	96

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Генеральный план Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) разработан в 2007 году и утвержден решением Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» №23-4 от 26.12.2007 г. На текущий момент не соответствует стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 г.

Целью внесения изменений в генеральный план Городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия) является расширение действия генерального плана на всю территорию городского округа, актуализация всех данных на текущий момент, в том числе изменение функциональных зон, а также размещение планируемых и существующих объектов федерального, регионального и местного значения.

Внесения изменений в Генеральный план ГО «Жатай» Республика Саха (Якутия) разработаны на основании муниципального контракта №64/ОКот04.08.2018 г. заключенным с ООО «СибПроект».

Работы по внесению изменений выполнены в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (последняя редакция);

- Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

- Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства городского округа "Жатай" на период 2013-2025 года;

- Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Городской округ "Жатай" на 2017-2027 годы"

- Региональные местные нормативы градостроительного проектирования;

- Правила землепользования и застройки;

- Схема территориального планирования;

- Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы.

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Общие сведения

Общая площадь ГО «Жатай» составляет 3104 га. Она включает земли сельскохозяйственного назначения (142 га); земли населенных пунктов (2467 га); земли водного фонда (560 га).

Главный населенный пункт ГО «Жатай», как рабочий поселок, был образован 28 апреля 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РФ «Об отнесении населенного пункта «Жатайстрой» Якутского района к категории рабочих поселков». В 1998 году на общепоселковом референдуме жителей ГО «Жатай» на территории поселка создано и 25 января 1999 года зарегистрировано первое в республике ГО «Жатай». В 2004 году ГО «Жатай» получило статус Городского округа.

Жатай расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены, в 15 км. ниже по течению р. Лены от г. Якутска.Общая площадь территории муниципального образования в границах, утвержденных в 2004 г. – 31 кв. км

Территория ГО «Жатай» граничит с Городским округом «Якутск» на юге, западе и севере, с Мегино-Кангаласским улусом – на востоке.

Промышленность в ГО «Жатай» представлена следующими основными предприятиями: Жатайская база технической эксплуатации флота ПАО ЛОРП (ранее - Жатайский судоремонтно-судостроительный завод) и филиалом Якутская нефтебазаАО «Саханефтегазсбыт». Имеются также муниципальные предприятия коммунального хозяйства, снабжения, связи, а также ряд более мелких предприятий: бытового обслуживания населения и торговли.

В транспортное обслуживание ГО «Жатай» осуществляется в основном автомобильным транспортом. Имеется речная пристань, и автобусное сообщение с г. Якутском.

В поселке функционируют учреждения образования такие как - две средние общеобразовательные школы на 1095 мест, ГБПОУ РС (Я) Жатайский техникум более 700 студентов, четыре детских сада на 743 места. Дополнительное образование на территории ГО «Жатай» представлено такими учреждениями, как Детская школа искусств, Центр внешкольной работы «Росток» при нем функционирует Загородный стационарный лагерь «Орленок» на 100 детей в смену, Детско-юношеская спортивная школа «Рубин», а также имеются спортивные сооружения такие, как спортивный зал для занятия настольным теннисом, пять спортивных зала, расположенных в учреждениях образования.

Отрасль культуры ГО «Жатай» представлена тремя учреждениями культуры, в которые входят Дом культуры «Маяк», Жатайская городская библиотека, Музей ГО «Жатай».

Медицинское обслуживание населения осуществляют 3 лечебно-профилактических учреждения:

1. Якутская больница Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России».  Больница оказывает стационарную помощь больным хирургического, неврологического, кардиологического, терапевтического, гинекологического профиля, отделение реанимации, анестезиологи и амбулаторного гемодиализа.  В своем составе Якутская больница также имеет R-кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, эндоскопический кабинет (ФГДС).

2. Жатайская больница ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска». В нее входит детская консультация и детское отделение (на 15 коек), которые расположены в новом модульном здании.

3. Станция скорой медицинской помощи - Государственное бюджетное учреждение «ССМП».

Также на территории посёлка обеспечением лекарственными средствами населения осуществляется аптеками - тремя коммерческими и одной муниципальной.

Основные направления сельского хозяйства: молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овоще- и картофелеводство. Посевные площади картофеля (98,0 га) и овощей (116,07 га) составляют в основном подсобные и садоводческие хозяйства граждан, а также два крестьянских хозяйства на поливных землях. Подсобное сельское хозяйство характеризуется сравнительно высоким уровнем интенсификации производства. Население практически полностью обеспечивает себя картофелем и более чем на 50% другими овощами.

1.2. Природные условия и ресурсы

1.2.1. Климат

Климат Якутска резко континентальный, что проявляется в больших годовых колебаниях температуры и малом количестве выпадающих осадков.Зима продолжительная – с начала октября до конца апреля. С декабря по февраль исключены оттепели. За счет устойчивого Сибирского антициклона держится ясная погода, однако в экстремально сильные морозы над городом формируется туман. Лето короткое, но назвать его прохладным нельзя. В этот сезон очень велики суточные амплитуды температур, а в июле днем частенько наблюдаются превышения столбиком термометра отметки +30°С. Могут случаться и заморозки. В середине августа приходит осень, а первые существенные заморозки отмечаются уже в середине сентября.В результате столь значительных изменений в течение года амплитуда температур в Якутске составляет 102,7°С. Среднегодовая температура воздуха составляет -8,8ºС. Продолжительностьотопительного периода – 256 суток, среднесуточная температура за отопительный период составляет: -21,2 °С. Температура самой холодной пятидневки: -55 °С.

Таблица 1

Температура воздуха.

| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -63.0 (1898) | -45.5 | -38.6 | -35.1 |
| февраль | -64.4 (1891) | -38.2 | -33.8 | -28.6 |
| март | -54.9 (1954) | -27.4 | -20.1 | -12.3 |
| апрель | -41.0 (1966) | -11.8 | -4.8 | 1.7 |
| май | -18.1 (1921) | -1.0 | 7.5 | 13.2 |
| июнь | -5.4 (1955) | 9.3 | 16.4 | 22.4 |
| июль | -1.5 (1978) | 12.7 | 19.5 | 25.5 |
| август | -7.8 (1940) | 8.9 | 15.2 | 21.5 |
| сентябрь | -14.2 (1984) | 1.2 | 6.1 | 11.5 |
| октябрь | -40.9 (1940) | -12.2 | -7.8 | -3.6 |
| ноябрь | -54.5 (1932) | -31.0 | -27.0 | -23.1 |
| декабрь | -59.8 (1911) | -40.4 | -37.6 | -34.3 |
| год | -64.4 (1891) | -14.1 | -8.8 | -3.4 |

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IА. По схеме медико-географического районирования Сибири территория городского округа относится к дискомфортной зоне. Здесь только 40-50 % дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду.

Для резко-континентального климата характерно небольшое количество осадков. Так и здесь – за год выпадает всего 238 мм, более 80 % которых приходится на период с мая по сентябрь. Максимум осадков приходится на июль (39 мм). Зимой снежный покров устойчивый, к марту он достигает максимальной средней высоты – 33 см.

Таблица 1.1

Осадки.

| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 9 | 0.0 (1901) | 22 (2007) | 7 (1915) |
| февраль | 8 | 1 (1897) | 22 (2002) | 10 (1913) |
| март | 7 | 0.0 (1908) | 21 (2008) | 9 (1997) |
| апрель | 8 | 0.3 (1890) | 23 (1974) | 14 (1959) |
| май | 20 | 1.0 (1931) | 58 (1993) | 31 (1993) |
| июнь | 35 | 0.8 (1888) | 117 (1907) | 43 (1968) |
| июль | 39 | 2 (1919) | 120 (1931) | 49 (1889) |
| август | 37 | 3 (1993) | 151 (2006) | 45 (2006) |
| сентябрь | 31 | 3 (1949) | 86 (1993) | 37 (1993) |
| октябрь | 18 | 2 (1908) | 49 (1970) | 18 (2005) |
| ноябрь | 16 | 0.5 (1889) | 42 (2004) | 11 (1950) |
| декабрь | 10 | 0.0 (1912) | 23 (1980) | 8 (1906) |
| год | 238 | 103 (1896) | 330 (1979) | 49 (1889) |

Таблица 1.2

Ветер.

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.9 |

Таблица 1.3

Повторяемость различных направлений ветра, %.

| направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 35 | 28 | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 26 | 34 | 19 |
| СВ | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| В | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| ЮВ | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Ю | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 |
| ЮЗ | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 9 |
| З | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 18 | 25 | 24 | 21 | 16 | 16 |
| СЗ | 16 | 18 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 19 | 15 | 21 |
| штиль | 44 | 41 | 21 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 37 | 21 |

По всей территории наиболее высокая влажность наблюдается зимой, наименьшая – вначале лета.

Таблица 1.4

Влажность воздуха, %.

| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 76 | 70 | 60 | 57 | 62 | 60 | 67 | 72 | 78 | 78 | 76 | 69 |

Таблица 1.5

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

| Вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| твердые | 28 | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 28 | 27 |
| смешанные | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 |
| жидкие | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |

Приход солнечной радиации весьма значителен благодаря большой
продолжительности дня в летний период и большой интенсивности радиации. На территориипродолжительность дня в июне составляет 18-20 часов. Суммарная радиация в три летнихмесяца составляет 41, т.е. примерно 25 % годовой суммы. После летнего солнцестояния,одновременно с уменьшением продолжительности дня и высоты солнца, сокращается притоксолнечного тепла.

Таблица 1.6

Число ясных, облачных и пасмурных дней.

|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая облачность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ясных | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| облачных | 4 | 7 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 5 | 127 |
| пасмурных | 27 | 20 | 13 | 13 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 223 |
| Нижняя облачность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ясных | 29 | 27 | 28 | 20 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 24 | 29 | 215 |
| облачных | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 6 | 2 | 139 |
| пасмурных | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |

Таблица 1.7

Число дней с различными явлениями.

| явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дождь | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 4 | 0.1 | 0 | 83 |
| снег | 28 | 28 | 17 | 10 | 5 | 0.3 | 0.03 | 0 | 4 | 25 | 28 | 27 | 172 |
| туман | 19 | 12 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 60 |
| мгла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| метель | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| изморозь | 22 | 9 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 21 | 59 |

1.2.2. Гидрогеологическая характеристика

ГО «Жатай» расположен в долине среднего течения р. Лены, на левом берегу реки.

Гидрологическая ситуация на участке р. Лена за минувшие 10 лет сильно изменилась. ФГБУ УВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» провел комплексное исследование Якутского водного и транспортного водоузла с целью обеспечения судоходства и безопасного функционирования объектов жизнеобеспечения г. Якутска и других прилегающих территорий.

Гидрологическая ситуация на участке ГО Жатай.

Согласно комплексному исследованию, проведенному ФГБУ УВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  питание реки преимущественно за счет талых вод, в верхнем течении - ледниковое. Замерзание: в конце октября, начале ноября. Вскрытие происходит в верхнем течении с конца апреля до середины мая, в низовьях - в начале июня.

Режим реки характеризуется весенним половодьем и несколькими высокими паводками летом. Осенью и зимой - межень. Ледоход нередко сопровождается ледовыми заторами и отличается большой мощью.

По разным оценкам, годовой сток реки составляет от 489 до 542 км3, что соответствует среднегодовому расходу в устье от 15500 до 17175 м3/сек. Повсеместное распространение вечной мерзлоты в пределах водосбора мешает питанию рек грунтовыми водами, исключением являются только геотермальные источники.

В связи с общим режимом осадков для Лены характерны весеннее половодье, несколько довольно высоких паводков летом и низкая осенне- зимняя межень до 366 м3/сек в устье. На время весеннего паводка в июне приходится 40 % стока, на период с июня по октябрь— 91 %. Наибольший среднемесячный расход воды в устье наблюдался в июне 1989 года и составлял 104 000 м3/сек, максимальный расход воды в устье во время паводка может превышать 200 000 м3/сек.

Река Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами льда. Прочный и толстый лед на реке образуется в условиях чрезвычайно холодной, продолжительной и малоснежной зимы. Весенний ледоход обладает большой мощью, часто сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий. Раньше всего, в конце апреля, начинается весенний разлив в районе Киренска на верхней Лене и, постепенно сдвигаясь на север, наступая на ещё скованную льдом реку, доходит в низовья в середине июня. Вода поднимается во время разлива на 6-8 м над меженным уровнем. В низовьях подъём воды достигает 18 м.

Согласно информации ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», морфометрические характеристики русла реки Лена (гидропост с. Табага), соответствующие величине минимального расхода воды 95 % -ной обеспеченности составляют – расход воды - 670,00 куб. м/сек, ширина русла - 1200 м, средняя скорость течения - 0,19 м/с, средняя глубина водотока – 4,3 м.

Река Лена – важнейший водный путь, который обеспечивает транспортную связь юга Сибири (Байкало-Амурскую железную дорогу) с районами Крайнего Севера; в Якутске находится ступень гарантированной глубины по трассе судового хода.

Результаты проведенных в 2016 г исследований показали, что на протяжении последних десятилетий в пределах центральной части Якутского водного узла получила устойчивое развитие система параллельно-рукавного русла. При этом, соотношение водности правой и левой ветвей течения колеблется в диапазоне 40-60% при преимущественном преобладании Буорыларской протоки. Учитывая большую общую водоносность реки, представляется возможным решение основных водохозяйственных и воднотранспортных проблем без изменения морфологического облика русла и выполнения масштабных мероприятий, направленных на искусственную трансформацию параллельно-рукавного русла центральной части Якутского воднотранспортного узла в систему сопряженных разветвлений.

Одной из задач управления русловыми процессами в пределах Якутского узла, является улучшение условий водного подхода к затону Жатайского судоремонтно-судостроительного завода (затон Жатайской РЭБ).

В свете существующей долгосрочной программы развития Жатайского судоремонтно-судостроительного завода вопросы обеспечения устойчивого водного подхода к затону Жатайской РЭБ требуют оперативного разрешения. Отмечаемые в последние десятилетия негативные тенденции развития русла Лены, связанные с ростом вдоль левого берега песчаной косы в районе 1625-1627 км судового хода, приводят к удлинению подходного канала к Жатайскому ССЗ, что требует ежегодного проведения значительных объемов дноуглубительных работ. Обусловлено это многолетним трендом размыва противоположного правого берега, который за последние 50 лет в створе пгтЖатай отступил более чем на 1 км, и смещения фронта размыва вниз по течению (рис. 1). Это сопровождается формированием постоянно расширяющейся зоны аккумуляции наносов вдоль левого берега ниже устья Жатайской протоки (в ухвостье о-ва Жатайского).

Рисунок 1– Расширение основного русла Лены в районе п. Жатай в результате размыва берегов за период 1967-2016 гг(положение береговой линии на ключевых участках за 1992 и 2016 гг показано линиями; фоновый снимок – русло в 1967 г)

В результате, сложилась такая ситуация, что обеспечение устойчивого водного подхода в затон Жатайскойссз не может быть решено только путем проведения текущих эксплуатационных дноуглубительных работ. Требуется изменение положения динамической оси потока, достижимое только разработкой капитальных прорезей и строительства выправительных и защитных гидротехнических сооружений (рис. 2).

1. Необходимо удлинение дамбы, ограждающей подходной канал к затону Жатайского ССЗ. Длина дамбы – 1750 м, она вытянута вдоль отмели высотой более 2 м практически до ее ухвостья. Высота дамбы должна соответствовать высоте существующей дамбы в нижней части Жатайской протоки. Ее сооружение обусловлено процессом постоянного смещения о-ва Жатайского и всей зоны аккумуляции наносов в нижнем крыле излучины русла, образуемой о-вом Жатайским. Одно из ее предназначений – предотвращение прорывов отмели-косы с образованием проранов, по которым выносятся наносы в подходной канал, вызывающие обмеление последнего. Прораны возникают из-за поперечного перепада уровней между рекой (и нижней частью Жатайской протоки) и каналом.

2. Разработка капитальной прорези с раструбообразным расширением, отрезающей нижнюю подводную (с отметками ниже проектного уровня) часть отмели, образующейся на стрелке в устье подходного канала. Длина прорези – 800 м, ширина – 200 м, глубина разработки – 2 м; первичный объем извлекаемого грунта – 320000 м3. Грунт из прорези может использоваться на намыв ограждающей дамбы с последующим креплением ее каменной наброской или другими способами. Прорезь ориентируется по направлению слабо выраженного плеча правого ведущего пойменного берега и расположенной возле него подводной отмели.

Однако расположение прорези в зоне устойчивой аккумуляции наносов, под ухвостьем смещающихся на стрелке подходного канала кос, в области местного расширения русла ниже отмели и проектируемой дамбы и перед сужением в 1,5 раза русла ниже по течению (оба эти обстоятельства усиливают аккумуляцию наносов) обусловливают периодическую заносимость прорези из-за растекания потока и подпорных явлений от сужения русла.

3. Для нейтрализации влияния местного расширения русла и подпора потока от нижерасположенного сужения рекомендуется сооружение серии шпор у правого берега, располагающихся таким образом, чтобы от головы защитной дамбы подходного канала вниз по течению была бы выдержана ширина русла, включая прорезь, в 1 км, что соответствует ширине реки ниже по течению. Укрепление правого берега против выхода из канала необходимо также и потому, что перемещение основного потока выше по течению в Буорыларской протоке влево от о-ва Сахалин будет способствовать, смещению к о-ву Жатайскому динамической оси потока, активизации его размыва, продукты которого будут накапливаться в его ухвостье, вызывая рост отмели в ухвостье.  Далее ниже по течению стрежень потока сместится к правому берегу, размыв которого усилится там, где предполагается возведение шпор, что приведет, в свою очередь, к еще большему местному расширению русла и дальнейшему ухудшению условий захода в затон Жатайского ССЗ. Реализация такого дорогостоящего мероприятия будет целесообразна только в случае новых требований к воднотранспортной доступности затона Жатайского ССЗ, т.е. в случае экономического развития судоремонтно-судостроительного завода в п. Жатай и появления финансовых инвестиций в этот проект.

4. По-видимому, целесообразно ограничить запрудами отток воды в Жатайскую протоку, водность которой в половодье возрастает до 20 % (от общего расхода воды) и которая в нижней части размывается, а продукты размыва аккумулируются на стрелке подходного канала.

Рисунок 2 – Рекомендуемые гидротехнические мероприятия в пределах Жатайского участка Якутского воднотранспортного узла

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика и оценка строительных условий

В геологическом отношении район ГОЖатай находится в пределах юго-восточной части Ленно-Вилюйской впадины, в строении которой принимает участие комплекс осадочных образований палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Палеозойные отложения (кембрий) являются самыми древними. Представлены они, преимущественно, доломитизированными и мергелистыми известняками с прослоями кремнистых сланцев и глин.

Образования мезозоя представлены породами нижней и верхней юры.

Первые вскрыши на глубине 230-300 м – это терригеннал толща, сложенная песчаными обогащенными гравийно-галечным материалом с прослоями элевролитов и глин.

В верхней части разреза преобладают глины. Общая мощность толщи достигает 200м. Верхнеюрские отложения слагают коренной берег реки Лены и нередко обнажаются в береговом склоне.

В долине р. Лены они залегают на глубине 30-50 метров. Представлены они прибрежно-морскими и континентальными осадками – переслаиванием песков, элевролитов, реже глин и песчаников.

Коренные породы повсеместно перекрываются четвертичными образованиями (кайнозой), различными по своему происхождению и составу. Наиболее широким распространением пользуются аллювиальные отложения, слагающие долину реки Лены. Толща аллювиальных отложений довольно условно разделяется на два комплекса – нижний м верхний. Нижний комплекс аллювиальных отложений реки Лены залегает на размытой поверхности юрских пород. Сложен он галечниками и песками с тонкими прослоями супесей и суглинков.

Мощность отложений этого комплекса различна и возрастает по направлению от поймы к коренному берегу от 12 – 14 м до 20 – 40 м и зависит от рельефа юрских пород.

Пойма р. Лены сложена в основном песками пылеватыми, мелкими и среднезернистыми, с отдельными линзами супесей и суглинков.

Из физико-геологических процессов в районе развиты: многолетняя мерзлота и, связанные с нею, явления пучения грунтов, разрушение берегового склона, заболачивание, засоление почв, затопление паводками.

Под днищами старичных озер и проток установлены таликовые зоны до глубины 13-20 м. Контур талых грунтов, как правило не выходит за пределы водной поверхности.

Мерзлота сливающегося типа. Мощность деятельного слоя колеблется от 0,5-1,0 м до 2,8-3,5 м.

Температура грунтов на глубине 10-15м колеблется в пределах минус 5, минус 7 С. На глубине 4-5 м она не поднимается выше минус 2 С, минус 3 С.

1.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории ГО Жатай имеются запасы полезных ископаемых (песок, горелая порода).

В соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) от 22 июня 2013г. N 213 «Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения, Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых и Порядка пользования недрами собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» ведется сезонная (зимне-весенний период) разработка карьера общераспространенных полезных ископаемых – речного песка. Место расположения карьера: п. Жатай, намывные пески на 1630 км. судового хода р. Лена (на расстоянии 400-900 м к северу от защитной дамбы), являющейся объектом учета имущества ПАО «ЛОРП».  Работы осуществляются без применения взрывных работ в соответствии с лицензиями на право пользования недрами, выданными Госкомгеологии РС(Я)/Минпромгео РС(Я). По состоянию на 31.03.2018 г. на территории ГО «Жатай» действуют лицензии на разработку общераспространенных полезных ископаемых (речной песок) выданные ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и ООО «Северная строительная компания». Ежегодный объем добычи составляет 40-50 тыс. тонн. Извлекаемый в процессе добычи ресурс является возобновляемым.

В 2019-2020 гг. Окружной Администрацией ГО «Жатай» планируется оформление лицензии на добычу речного песка с целью использования для муниципальных нужд, таких как ремонт и строительство автодорог местного значения, средне этажное жилищное строительство (подготовка площадок), иные цели при реализации органом местного самоуправления своих полномочий.

1.3. Современная организация территории поселка

1.3.1. Общая планировочная характеристика

ГОЖатай расположен на левом берегу р. Лены планировочно вытянут вдоль нее, и имеет четкое функциональное зонирование на зоны: селитебную и производственную.

Планировочный каркас сформирован параллельными улицами Северная, Комсомольская, Матросова идущими вдоль реки и перпендикулярными улицами Строда, Корзинникова, ведущими непосредственно к реке.Планировочная структура отражает поэтажные развития территории поселка от Жатайской протоки в сторону автодороги Якутск – Намцы. Селитебная часть поселка формируется прямоугольными квадратами, застроенными 4-5 этажными каменными зданиями и 2-этажными зданиями, как в каменном, так и в деревянном (ул. Северная, 40/1, 51,68/3, ул.Корзинникова, 2, ул. Комсомольская, 53,38) исполнении с вкраплениями одноэтажной застройки.

Кроме кварталов многоэтажной и 2-этажной застройки поселок формируется квадратами частной усадебной застройки расположенной в основном в юга – западной части, граничащей с территориями дачной застройки.

По ул. Северная и Строда, формируется общепоселковой центр, в состав которого входят здание городской администрации, Дома культуры, и торговые учреждения. На пересечении улицы Северная и Строда, расположенсквер, площадь с памятником павшим воинам в Великой Отечественной войне, Церковь. Кроме сложившихся жилых районов были сделаны отводы земельныхучастков под кварталы усадебной застройки, на которые полно или частично разработана проектная документация. Тип застройки 1-2 этажные жилые усадебного типа с фрагментами.

Промышленная коммунальная зона представлена в основном двумя крупными предприятиямиЖатайская база технической эксплуатации флота (ЖСРЗ) – структурное подразделение технического управления ПАО «ЛОРП» и филиала «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».

В настоящее время в северо-восточной части округа Городского округа был сделан водоотвод под объекты газохимического производства.

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию можно сделать следующие выводы:

- Значительные территории в поселке требуют реорганизации и благоустройства.

- Не сформирован единый центр поселка, не увязан с водной артерией р. Леной.

- Не сформированы планировочные узлы, обозначающие въезды в поселок со стороны г. Якутска.

- Планировочную организацию поселка практически не участвуют внутренние водоемы.

- Требуется улучшение транспортных связей путем изменения трассировки улично- дорожной сети.

- Производственная зона требует территориального упорядочения, наиболее рационального использования территорий и улучшения транспортных связей с целью разгрузки улиц города от грузового транспорта.

-  Необходимо сформировать центр промрайона, организовать в нем зеленую зону и по возможности максимально освободить от коммунальных территорий, прибрежную зону, обеспечив ее благоустройство устройством набережной.

1.3.2. Экономическая база развития поселка

Экономическая база ГО Жатай и ее основные градообразующие отрасли определились экономико-географическим положением поселка в системе расселения пригородных поселков прилегающих к г. Якутску.

Основу развития экономики ГО «Жатай» составляют градообразующие предприятия структурное подразделение Жатайская база технической эксплуатации флота ПАО «ЛОРП» и филиал «Якутская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт», также значительный вклад в развитие экономики ГО «Жатай» вносит ООО «Жатайский завод металлоконструкций».

Таблица 2

Основные показатели развития промышленности ГО «Жатай»

| Показатели | ед. изм. | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г предварительная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами, из них: | млн. руб. | 827,63 | 901,77 | 786,42 | 1264,13 | 1246,5 | 1354,71 | 1130,34 | 2140,39 | 1553,48 | 1615,61 |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 265,96 | 183,32 | 198,59 | 117,50 | 98,94 | 104,29 | 179,12 | 116,88 | 118,32 | 119,45 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 298,39 | 397,86 | 379,75 | 439,94 | 508,56 | 579,17 | 364,43 | 371,67 | 372,25 | 378,45 |
| Производство важнейших видов промышленной продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Тыс. Гкал | 111,1 | 111,3 | 111,2 | 72,15 | 66,61 | 65,26 | 62,51 | 64,20 | 66,56 | 67,57 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 37 | 37,4 | 31,6 | 57,4 | 43,6 | 44 | 12,2 | 14,8 | 15,1 | 15,50 |
| кондитерские изделия | тонн | 28,80 | 28,80 | 24,80 | 25,00 | 22,00 | 22,20 | 15,90 | 18,00 | 19,20 | 19,50 |

За период с 2012 по 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами в стоимостном выражении имел растущую динамику и достиг  1354,71 млн. руб. в 2017 году. Прирост составил 43% по отношению к 2012 году. При этом существенно сократилось обрабатывающее производство, в стоимостном выражении его объемы упали в 3,3 раза по сравнению с 2012 годом. Рост производства и распределение электроэнергии, газа и воды в анализируемый период на 88% обусловлен в основном вводом нового жилья.

В 2015 году деревообрабатывающий цех ЖСРЗ прекратил свою работу (отсутствие данных в таблице), в связи с передачей оборудования и имущества ООО «СК «Север», являющийся структурным подразделением ПАО «ЛОРП». Основным видом деятельности ООО «СК «Север» является лесопереработка и изготовление пилопродукции для последующей реализации населению и организациям.

Объемы выпуска хлеба и хлебобулочной продукции определяются внутренним спросом населения ГО «Жатай» и обеспечивается производством в полном объеме.

Рисунок 1 - Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами в 2014-2017 гг., млн. руб.

Ниже приводятся краткиехарактеристики перспектив развития основных предприятий ГО «Жатай»:

Жатайский судоремонтный завод

Жатайский судоремонтный завод берет свое начало с 1943 года. Его зарождение было вызвано жизнью, теснейшим образом связано с освоением Северного морского пути, с развитием экономики и культуры Якутии.

В сентябре 1933 года в Якутск пришел с севера караван судов во главе с мощным теплоходом «Первая Пятилетка».

В настоящее время Жатайский судоремонтный завод входит в состав Публичного акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство».

Руководство и коллектив Пароходства нацелены на концептуальное развитие предприятия. Так, по инициативе Генерального директора Сергея Ларионова разработан проект «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним транспортом в Ленском бассейне».

Проект имеет стратегическую важность для социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Ежегодно в арктические районы флотом доставляется около 400 тыс. тонн грузов. Общий объем завоза грузов в республику по всем направлениям составляет около 3 млн тонн, в процессе завоза задействовано около 700 единиц флота и портальной механизации, в том числе до 70 судов класса «река-море».

Если программа модернизации будет реализовываться по плану, то уже через три года Якутия начнет спускать на воду суда собственного производства. При проектировании новых судов учтены все требования международной конвенции МАРПОЛ и специальных требования российских и мировых нефтяных компаний. Суда будут иметь второе дно и второй борт, и предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки груза. К слову, требования конвенции МАРПОЛ выполняются уже сейчас – на сегодняшний момент модернизированы и спущены на воду Танкер ТО-1549 и «Ленанефть-2043», что говорит о начале реализации обширной программы.

Совместно с Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) проведена работа по возобновлению судостроения на Жатайской судоверфи. Комплексная программа модернизации якутского флота включена в федеральную программу развития Арктики. Запланировано финансирование из федерального бюджета в размере свыше 4,1 млрд рублей, внебюджетные источники составят 1,6 млрд рублей. Проектная мощность верфи – до 10 единиц судов год. В апреле 2019 года начата реконструкция предприятия.

В настоящее время, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», ведется реализация комплексного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей», предусматривающего создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, в который включено возведение мощностей для судостроения и для судоремонта.

Производственные мощности судоверфи предусматривают строительство до 10 речных судов в год (переработка 10 тыс. тонн металлоконструкций).

На реализацию проекта предусмотрено федеральное финансирование на сумму 4 106,2 млн руб., Республика Саха (Якутия) финансирует проект в сумме 750 млн руб., а также внебюджетные средства — 894,5 млн. рублей

Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2020 года № 149 включены в границы ТОР «Якутия» земельные участки Жатайской судоверфи, на которой будет создано порядка 700 новых рабочих мест.

Мероприятия разделены на несколько этапов.

1 этап проекта: 5,8 млрд. руб.

2 этап проекта: 9,5 млрд. руб.

Общая площадь застройки — 58,4 тыс. кв. м.

Полный комплекс работ позволит выпускать суда различного типа и назначения:

1 ЭТАП — суда водоизмещением до 1600 тонн

2 ЭТАП — суда водоизмещением до 2000 тонн

На 01 ноября 2021 года техническая готовность по первого этапа проекта в целом составляет порядка 40%. Выполняются работы по строительству Блока корпусных производств, а также реконструкция открытых стапельных мест с увеличением площади горизонтальной части стапеля. Плановый срок завершения мероприятий первого этапа – конец 2023 года.

По второму этапу завершается корректировка проекта, связанная с разделением объекта на очереди, в которые вошли:

1 очередь

— Дооборудование блока корпусных производств;

— Достроечная набережная длиной 100,0 м с портальным краном г/п 30 тонн;

— Покрасочная камера;

— Достроечный цех;

2 очередь :

— Реконструкция поперечного гребенчатого слипа;

— Грузовой причал;

— Блок цехов верфи;

— Блок вспомогательных производств;

По предварительным расчетам стоимость реализации мероприятий второго этапа составляет 9,5 млрд. рублей. Стоимость будет уточнена после прохождения экспертизы.

Крайнее устаревание флота Ленского бассейна (средний возраст более 40 лет), а также отсутствие аналогичных по оснащенности судостроительных предприятий говорит о гарантированной загрузке судоверфи в перспективе 10-15 лет.

В части основной деятельности Жатайской судоверфи по строительству новых судов подготовлен предварительный производственный план на период до 2036 года, предусматривающий строительство флота в общем количестве до 130 единиц.

В краткосрочной перспективе на период до 2025 года планируется строительство судов для следующих судовладельцев: ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», ООО «Алексеевская РЭБ флота», АО «Колымская судоходная компания», АО СК «Алроса-Лена». Не исключается возможность строительства судов для предприятий из других регионов страны.

Ведутся переговоры по заключению судостроительного контракта на головное судно для ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Для выполнения полного цикла судостроительных работ в утвержденные контрактами сроки необходима реализация второго этапа проекта.

В целях снижения себестоимости строительства судов прорабатывается вопрос внедрения в производство цифровых технологий .

Принимая во внимание значительные запасы газа на территории Республики Саха (Якутия), а также экологическую политику в Арктической зоне Российской Федерации, на Жатайской судоверфи планируется строительство нового флота, работающего на сжиженном природном газе.

Таблица 3

Основные показатели производственной деятельности ЖСРЗ в 2014-2021 гг

| Виды продукции | ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал | 11,646 | 11,646 | 11,646 | 10,960 | 11,65 | 10,01 | 9,64 | 3,55 |
| Кислород | тыс.м3. | 114,118 | 0 | 105,062 | 102,777 | 139,84 | 117,19 | 65,98 | 194,85 |
| Судоремонт сторонних организаций | тыс.ч/час | 0 | 0 | 1,437 | 14,932 | 24,91 | 0,04 | 2,46 | 6,80 |
| Судоремонт ЛОРП | тыс.ч/час | 259,989 | 237,129 | 251,295 | 210,623 | 445,48 | 325,04 | 232,41 | 271,39 |
| Слипование | тыс.ч/час | 34,865 | 35,166 | 38,918 | 42,275 | 41,74 | 32,48 | 33,21 | 29,45 |

За период с 2014 по 2021 год объем работ по ремонту и техническому обслуживанию флота (слипование) на стабильном уровне.

Филиал Якутская нефтебаза АО "Саханефтегазсбыт"

Филиал «Якутская нефтебаза» является структурным подразделением АО «Саханефтегазсбыт». В 2017 году в АО «Саханефтегазсбыт» проведена реструктуризация филиалов, в связи с этим филиал «Усть-Алданская нефтебаза» вошла в состав филиала «Якутская нефтебаза», а с ноября 2018 года еще и филиал «Покровская нефтебаза».

Основными видами деятельности Якутской нефтебазы являются: оптово-розничная реализация нефтепродуктов, оказание услуг по приему, складским операциям и хранению нефтепродуктов. Прием нефтепродуктов осуществляется в период навигации, которые в течение года распределяются в районы центральной Якутии, а в навигационный период отправляются флотом ПАО «ЛОРП» в северные районы республики. Кроме хранения нефтепродуктов собственного завоза филиал «Якутская нефтебаза» оказывает услуги клиентам и организациям по хранению их нефтепродуктов в резервуарном парке нефтебазы. Располагаемая мощность резервуарного парка нефтебазы - более 100 емкостей с общим объемом хранения более 323 тыс. м3.

На территории ГО Жатай действует один нефтеналивной причал с причальной стенкой, который находится в собственности АО «Саханефтегазсбыт».  В 2015 году у предприятия были проблемы швартовки судов при разгрузке топлива. После проведения дноуглубительных работ (в 2015 и 2018 годах) проблемы были устранены. В настоящее время причал находится в удовлетворительном состоянии и эксплуатируется по назначению собственником без нареканий.

В последние годы проведена работа по модернизации и реконструкции нефтебазы: заново отстроен маслопарк объемом 6500 куб.м., произведена реконструкция резервуарного парка, АЗС, строятся магазины автозапчастей и станции технического обслуживания автомобилей при АЗС. С 2014 года на АЗС Якутской нефтебазы была начата установка терминалов Сбербанка по обслуживанию банковских карт, к 2017 году терминалы были установлены на всех АЗС нефтебазы.

На 01.01.2017 г. численность работающих составляла 385 человек, из них 1- иностранный гражданин. В 2017 году существенно увеличилась среднемесячная заработная плата в целом по АО «Саханефтегазсбыт», которая составила 52 067 рублей, увеличение к 2016 году составило 4 850 руб. или 10,3%.

Финансово-хозяйственная деятельность Якутской нефтебазы как структурного подразделения АО «Саханефтегазсбыт» централизована головным предприятием и отражается в годовых отчетностях.

Важной частью деятельности Якутской нефтебазы является розничная реализация нефтепродуктов через АЗС, которая осуществляется через сеть из 12 автозаправок, из которых 7 - в черте города Якутска, 1 – на территории п. Жатай, 4 – в улусах республики.

В период с 2014 по 2017 годы реализация нефтепродуктов через АЗС Якутской нефтебазы имела смешанную динамику.

Так, в 2014 году на АЗС Якутской нефтебазы наблюдался рост коммерческой реализации нефтепродуктов, в том числе за счет роста реализации дизельного топлива на 3,1 тыс. тонн, автобензина П-95 на 1,2 тыс. тонн, прироста по автобензину Супер-98 на 0,2 тыс. тонн, в то же время произошло снижение реализации автобензина Р-92 на 0,7 тыс. тонн, автобензина А-76 (Н-80) на 1,1 тыс. тонн. Рост по дизельному топливу был обусловлен меньшей ценой по сравнению с ценами конкурентов на протяжении 10 месяцев 2014 года. Также на рост коммерческой реализации нефтепродуктов повлиял существенный прирост по введенной в эксплуатацию АЗС №1, которая в 2014 году вышла на 3 место по объемам коммерческой реализации среди АЗС АО «Саханефтегазсбыт» в городе Якутск.

В 2015 году на АЗС Якутской нефтебазы коммерческая реализация нефтепродуктов снизилась на 12,2 тыс. тонн в результате сильной ценовой конкуренции, в том числе: дизельного топлива на 4,76 тыс. тонн, автобензина АИ-92 на 4,7 тыс.  автобензина АИ-95 на 2,2 тыс. тонн.

В 2016 году на АЗС Якутской нефтебазы коммерческая реализация нефтепродуктов снизилась на 1,46 тыс. тонн перехода к конкурентам из-за ценового фактора: снижения по дизельному топливу составило 2,3 тыс., по автобензину АИ-92 на 0,4 тыс. тонн из-за частично из-за перехода на АИ-95. Наблюдался рост реализации автобензина АИ-95 на 1,3 тыс. тонн из-за роста спроса и из-за перехода потребителей с АИ-92 вследствие небольшой разницы в цене при ожидании лучшего качества топлива.

В 2017 году реализация нефтепродуктов в целом по АО «Саханефтегазсбыт» по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 3 239 тн. (- 1,7%) и составила 182 691 тн., в т.ч. оптовая реализация нефтепродуктов увеличилась на 6 302 тн. (+ 10,8%) и составила 64 647 тн, в тоже время реализация через АЗС уменьшилась на 9 541 тонн (7,5%) и составила 118 044 тонн.

В соответствии с Положением «О порядке завоза и реализации тарированных нефтепродуктов в Республике Саха (Якутия)», утвержденного приказом Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) от 19.11.2015 года № 280 в конце 2015 года на Якутской нефтебазе введена в эксплуатацию линия по розливу тарированных нефтепродуктов для решения проблемы доставки топлива в труднодоступные населенные пункты республики.

За 2016 год с Якутской нефтебазы водным транспортом была осуществлена перевозка тарированных нефтепродуктов в количестве 86 контейнеров, весом нетто 350,188 тн, автомобильным транспортом осуществлена перевозка тарированных нефтепродуктов в количестве 181 контейнер, весом нетто 1502,783 тн, в том числе в арктические районы было доставлено 106 контейнеров, весом нетто 885,502 тн, в центральные районы 45 контейнеров, весом нетто 390,206 тн.

Линия розлива тарированных нефтепродуктов филиала «Якутская нефтебаза» вносит в последние годы существенный вклад в деятельность АО «Саханефтегазсбыт».

В 2016 году объем реализации нефтепродуктов в таре составил: через сеть АЗС – 375,0 тонны, отпущено комиссионерам – 831,0 тонны

Реализация нефтепродуктов в таре за 2017 год составила: через сеть АЗС – 385,0 тонн (больше объемов 2016 года на 2,3%), отпущено комиссионерам – 984,0 тонны (больше объемов 2016 года на 15,5%).

Общий объем отгрузки нефтепродуктов в таре с линии розлива тарированных нефтепродуктов филиала «Якутская нефтебаза» п. Жатай за 2017 год составил – 1 600,0 тонн.

За последний отчетный период финансово-хозяйственная деятельность АО «Саханефтегазсбыт» имеет как позитивные, так и негативные тенденции ключевых показателей. В целом финансовое состояние предприятия показывает положительную динамику.

Так, оптовая реализация нефтепродуктов АО «Саханефтегазсбыт» за 2017 год составила 64 647 тн, в сравнение 2016 годом увеличилась на 6303 тн. или на 10%. На протяжении 2017 года АО «Саханефтегазсбыт» производило отпуск нефтепродуктов со 100 заправочных станций, в том числе: 57 стационарных АЗС, 42 контейнерных АЗС, 1 НПЗС. Реализация через сеть АЗС за 2017 г. по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 9541 тн. или 7,4% составила 118 043 тн. Общий объем оказанных услуг по приемо-складским операциям за 2017 год составил 523 918 тн., что по сравнению 2016 годом меньше на 37075 тн. или 6,6%. Общий объем (тонн/дни) оказанных услуг хранения за 2017 год составил 81 180 тыс. тн/дн, по сравнению с 2016 годом произошло снижение объемов на 50 783 тыс. тн/дн. или 38,5%. Услуги по наливу нефти в 2017 году составили 36 297 тн. и увеличились по сравнению с 2016 годом на 5101 тн или 16%. За 2017 год компания получила выручку в размере 11 646,2 млн. рублей, прибыль от продаж – 738,7 млн. рублей. Коммерческие расходы составили – 3 045,5 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2016 годом на 8,1%.

В ближайшей перспективе филиал «Якутская нефтебаза» в ГО «Жатай» сохранит свое значение как один из основных объектов обслуживания потоков нефтепродуктов в республике.

ООО «Жатайский Завод металлоконструкций»

С 2011 г. на территории поселка открыто и динамично развивается предприятие ООО «Жатайский Завод металлоконструкций», занимающееся производством металлоконструкций и стальных резервуаров для различных отраслей промышленности и аграрного сектора. Предприятие является одним из ведущих представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вносит значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы ГО «Жатай».

На сегодняшний день ООО «Жатайский Завод металлоконструкций» имеет для производства необходимые площади теплых цехов (порядка 1500м2) и открытых площадок (около 600м2), для загрузки работой порядка 70-90 человек.

Имеются в наличии различные виды сварочного оборудования (от ручного до полуавтоматического), предназначенные для резки и раскроя металла листового толщиной до 100мм с точностью раскроя до 1 мм.; станки для металлообработки (токарные, фрезерные); листогибочный станок; вальцы; гильотина для рубки металла; сверлильные станки; комбинированные ножницы и др. оборудование.

Предприятие занимается изготовлением ёмкостей и резервуаров различного назначения, и объёма модулей дизельных электростанций и бытовых помещений, АЗС контейнерного типа, домиков для рыбаков и охотников, мобильных пожарных установок, самоходных буровых машин, маломерных судоходных паромов грузоподъёмностью 10 тонн, операторских, кочевых школ, жилых модулей.

Кроме того, на предприятии действует более двадцати дополнительных направлений деятельности, таких как производство строительных металлических конструкций, строительство прочих инженерных сооружений,деятельность связанная со складированием, перевозками грузов и др.

По предоставлению аналогичных услуг предприятие конкурирует с аналогичными предприятиями РФ.

В 2015 году предприятие расширило производственную площадку, что позволило заключить договоры с крупнейшими предприятиями республики на изготовление и поставку прожекторных мачт и молниеотводов, длина которых 30 метров.

Постоянными заказчиками предприятия являются такие крупные компании, как АО «АЛРОСА», ФКП «Аэропорты Севера», АО «Саханефтегазсбыт», АО «Алмазы Анабара», АО «Сахаэнерго», АО «Сахатранснефтегаз».

В последние годы предприятием были изготовлены блочно-модульные здания для АО «Саханефтегазсбыт» из двух модулей площадью 54м2; в 2017 году для АО «Алмазы Анабара» общежитие площадью 780м2, административный блок 150м2, банно-прачечный комплекс 225м2, включая насыщение оборудованием.

Предприятие работает в направлении импортозамещения, имеет лицензию на изготовление резервуаров в пространственной раме.

Предприятие активно участвует и выигрывает в тендерах на изготовление и поставку оборудования и за пределами Республики Саха.

Предприятие полностью газифицировано.

Основные показатели производственной деятельности ООО «Жатайский завод металлоконструкций» представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | ед. изм | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 30 | 46 | 39 | 46 | 51 | 49 |
| Виды продукции: |  |  |  |  |  |  |  |
| - емкости и резервуары | шт. | 21 | 46 | 25 | 31 | 17 | 51 |
| - модули дизельных электростанций и бытовых помещений | шт. | 23 | - | 6 | 1 | 10 | 72 |
| - АЗС контейнерного типа | шт. | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - мобильных пожарных установок | шт. | - | - | 16 | 10 | 18 | 8 |
| - маломерных судоходных паромов | шт. | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| - домиков для рыбаков и охотников | шт. | - | - | 6 | - | - | - |
| - самоходных буровых машин | шт. | - | - | 2 | - | - | - |
| - мобильные кочевые школы | шт. | - | - | - | 1 | - | - |
| - объем производства строительных металлических конструкций | тыс.руб. | 57565 | 57836 | 52060 | 58636 | 46405 | 120249 |

За период с 2012 по 2017 год на предприятии наиболее динамично развивалось производство ёмкостей и резервуаров различного назначения, а также модулей дизельных электростанций. Производство ёмкостей и резервуаров достигло в 2017 году 51 шт., что почти в 2,5 раза превышает показатели 2012 г. Объем производства модулей дизельных электростанций в 2017 году составил 72 шт., что более чем в 3 раза превышает показатели 2012 года. В 2017 году было спущено на воду 2 маломерных судоходных парома. В 2017 году предприятие резко нарастило объемы производства строительных металлических конструкций, по отношению к 2016 году прирост составил 160%. Численность персонала (в том числе по договору ГПХ) на 01.09.2018 г. составила 54 человека.

Основными преимуществами деятельности ООО «Жатайского завода металлоконструкций», которые дают основание интегрировать данное предприятие в решение стратегических задач республиканского уровня, выступают:

- достаточно широкий ассортимент изделий (который по мере необходимости пополняется);

- высококвалифицированный персонал;

- накопившийся опыт производства изделий именно для условий Крайнего Севера;

- возможность оперативного исполнения заказов, а также их дальнейшего сопровождения.

Все определяет возможность и экономическую эффективность поддержки и развития предприятия не только на муниципальном, но и республиканском уровне.

Связь

МУП «Импульс» - многопрофильное предприятие, осуществляющее услуги эфирной трансляции звуковых программ, кабельного телевидения и радиовещания.  В перспективе развитие эфирного вещания FM 101,5. Численность работающих составит 15 человек.

Предоставление услуг кабельного телевидения, скоростного Интернета,сотовой связи так же осуществляют «Ростелеком», «Мегафон», «МТС» и «Билайн».

На территории городского округа построена и эксплуатируется сеть кабельного телевидения, емкость сети составляет до 2000 абонентов с возможностью расширения до 3500 абонентов, протяженность кабельных трасс - 4600 м.  Построен телепорт с приемом 24 каналов телевидения (6 эфирных, 18 спутниковых), телепорт цифрового телевещания с приемом 20 каналов.

В п. Жатай осуществляет деятельность почтовое отделение филиал ФГУП «Почта России». Предоставлением услуг связи занимаются такие известные компании, как ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и местное предприятие МУП «Импульс».

МУП «Импульс» функционирует с 1999 г. и предоставляет достаточно разнообразные услуги, а именно:

- услуги телевизионного и радиовещания;

- услуги кабельного телевидения;

- услуги проводного вещания;

- услуги передачи данных;

- монтаж, наладки, техническое обслуживание оборудования средств связи;

- организация студии звуко-, видеозаписи и др.

Помимо услуг МУП «Импульс» Якутский технический центр электросвязи ОАО «Ростелеком» предоставляет как традиционные услуги электросвязи – местная, междугородная телефонная связь, услуги телеграфной связи, так и дополнительные виды обслуживания.

Финансовые результаты МУП «Импульс»

Таблица 4

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «ИМПУЛЬС»  2019-2020 гг представлены в таблице.

| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовой доход от реализации услуг руб. | 8306596 | 8217150 | 9041500 |
| Из них: |  |  |  |
| Доход кабельное ТВ | 4416505 (абонентов на 01.01.19- 1214) | 3862143 (абонентов на 01.01.20 -1116) | 3600000 (абонентов на 01.01.21 -980) |
| Монтаж и обслуживание электрооборудования, ЭТЛ. | 3462282 | 4004261 | 5106944 |
| Передача данных | 127230 | 208268 | 254492 |
| СМИ | 290579 | 142477 | 80064 |
| Расходы руб. | 8200000 | 8104557 | 8756419 |

Снижение показателей доходов предприятия обусловлено конкуренцией на рынке услуг связи, в частности с введением бесплатного пакета цифровых эфирных телепрограмм.

В планах МУП «Импульс» до 2019 г. увеличить выручку от реализации продукции и услуг, в том числе по сети кабельного телевидения до 3906 тыс. рублей, средствам массовой информации до 260 тыс. рублей, по услугам передачи данных до 480 тыс. рублей, прочим доходам (монтажа и обслуживания электрооборудования) до 1600 тыс. рублей.

МУП «Импульс» занимает значительную долю рынка городского округа и располагает собственными сетями. Предприятие располагает квалифицированным и опытным кадровым составом, но при этом испытывает дефицит специалистов для внедрения дополнительных услуг в области СМИ. В условиях конкуренции предприятие разрабатывает и внедряет новые услуги и тарифные планы, но пока организацию работы по продажам можно признать неудовлетворительной. Для поддержки и дальнейшего развития предприятия необходимо внедрение инновационных средств и соответствующего финансирования для модернизации и продвижения новых современных услуг.

Строительство

Новый завод по производству строительных материалов и конструкций, строительство которого было предусмотрено Программой социально-экономического развития ГО «Жатай» на период 2012-2016 гг., построен не был.  В настоящее время производством производством пиломатериалов ООО «СК «Север», являющийся структурным подразделением ПАО «ЛОРП». Также на территории ГО «Жатай» более 8 лет осуществляет деятельность ООО «Евростар +», основным видом деятельности компании является производство изделий из бетона для использования в строительстве. В 2018 году начал работу стационарный бетонный завод производственной мощностью 60 м3/час.

В целом, строительный сектор в ГО «Жатай» имеет положительные тенденции роста и благоприятные перспективы для развития в части обеспечения строительными материалами и конструкциями, а также услугами по ремонту и строительству.

Транспорт

На территории ГО «Жатай» отсутствуют государственные предприятия отрасли «автомобильный транспорт». Перевозками грузов водным транспортом занимается Жатайская судоремонтный завод, которая является структурным подразделением ПАО «ЛОРП». МУП «Жатайская транспортная компания» оказывает услуги подвоза воды, вывоза канализации, уборки ТБО. МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» в значительной степени удовлетворяет спрос на перевозки  пассажиров в общественном транспорте. Также вклад в транспортное обслуживание ГО «Жатай» вносят три службы такси.

Основные показатели развития транспорта ГО «Жатай»

Таблица 5

| Показатели | Ед. изм. | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 51,3 | 51,3 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 15,9 | 19,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 30,9 | 37,4 | 35,2 | 35,2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности | тыс. тонн | 76,0 | 88,0 | 59,4 | 39,4 | 40,9 | 46,1 |  |  |  |
| Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности | тыс. т-км | 2185,7 | 2249 | 2350 | 1761,5 | 1862,7 | 2079,4 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог | м | 1160 | 228 | 480 | 350 | 595 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 26455,7 | 7945,3 | 9432,8 | 8471,3 | 9787,1 | 6591,8 | 4 195,8 | 5 443,9 | 1 045,6 |
| Строительство дорог и смежной инфраструктуры (асфальтирование дороги и вертикальная планировка внутриквартальных дорог ИЖС за счет субсидии из респ. бюджета в энергоэффективном квартале) | тыс. руб. | - | 22485 | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, устройство новых пешеходных дорожек | тыс. руб. | 600,0 | 76,8 | - | 2664,4 | 2517,5 | 1605,1 | - | 250,0 | 728,2 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. руб. | 4717,0 | 1432,7 | - | 5933,5 | 6644 | 172,4 | - | - |  |
| Доля расходов бюджета ГО «Жатай» по статье «Дорожное хозяйство» | % | 7,3 | 4,1 | 0,9 | 2,1 | 3,02 | 3,04 | 2,34 | 2,03 | 1,9 |

Характеристики состояния транспортной сети в ГО «Жатай» в период с 2012 по 2020 год изменялись несущественно. Незначительно выросли протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и общий удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, который в 2017 году достиг 40%.

По территории муниципального образования ГО Жатай проходит ответвление от автодороги «НАМ» республиканского значения протяженностью 2,6 км, с твердым покрытием.

Обслуживание дорог на территории ГО «Жатай», включающее в себя уборку от снега в зимний период, подметание, поливка в летний период производится предприятием МУП «ЖТК».

Близость г. Якутска с размещенными там автотранспортными предприятиями в значительной степени удовлетворяет спрос на перевозки, как грузов так и пассажиров.

В 2017 году на территории посёлка с целью улучшения качества предоставляемой услуги изменён маршрут автобусов пригородных маршрутов (№109, №111, №107, Якутск – Жатай – Якутск). Увеличена протяжённость маршрута по территории посёлка, добавлено 4 автобусных остановки.

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство ГО «Жатай» можно разделить на две основные группы производителей:

- хозяйства населения – 2 627 единиц (вместе с СОТ);

- индивидуальные предприниматели/крестьянские (фермерские) хозяйства - ИП Пягай А.В., ИП Эм Г., ИП Глава К(Ф)Х Квон А.Г., ИП Глава К(Ф)Х Дё С.Р., ИП Глава К(Ф)Х Казанцев В.В., ИП Глава К(Ф)Х Кравченко П.И., ИП Федотов В.Б.

Вклад индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства в экономику поселка очень высок.

Одним из крупнейших сельхозпроизводителей на территории Городского округа «Жатай» является ИП «Григорий Эм». В 2013 году построено и введено в эксплуатацию два овощехранилища емкостью от 800 до 1000 тонн, по своей технической оснащённости соответствующее современным требованиям. В 2015 и 2016 годах, поэтапно, в овощехранилище установлено и введено в эксплуатацию оборудование по очистке, переработке и фасовке овощей. Работа цеха по переработки овощей носит в сезонный характер, который составляет 3-4 месяца после сбора и сбыта урожая. Осуществляется фасовка и шоковая заморозка овощей (свекла, морковь, капуста и др.), производится квашеная капуста, соленые огурцы, борщовой набор. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, цех по переработке овощей приостановил свою работу, из-за отсутствия рабочей силы.

С 2019 года на территории Городского округа «Жатай» было введено многолетнее травянистое растение рода земляника семейства розоцветных, плодовая культура клубника. Данный вид культуры является перспективным в условиях Севера. В дальнейшем планируется выход данного продукта на промышленный масштаб.

Таблица 5

Основные показатели развития сельского хозяйства ГО «Жатай».

| Показатели | Ед. изм. | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га | 159,15 | 187,9 | 186,45 | 178,3 | 197,8 | 213,4 | 218,1 | 218 | 218 |
| из нее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - овощи закрытого грунта | т.кв.м. | 52,91 | 57,7 | 30,2 | 79,6 | 80 | 80,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| - картофель | га | 67,35 | 79 | 81,2 | 70,6 | 87,9 | 87,9 | 98,0 | 95,0 | 92,4 |
| - овощи открытого грунта | га | 86,8 | 89,9 | 100,5 | 104,4 | 109,9 | 110,45 | 116,1 | 105,2 | 105,1 |
| Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - крупный рогатый скот | голов | 32 | 19 | 14 | 19 | 32 | 71 | 58 | 67 | 72 |
| - в том числе коровы | голов | 21 | 13 | 4 | 7 | 21 | 38 | 40 | 48 | 50 |
| - лошади | голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 59 | 75 | 126 | 148 |
| - птицы | голов | 80 | 80 | 62 | 495 | 700 | 960 | 1000 | 900 | 574 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | тонн | 692,0 | 942,0 | 1143 | 750,5 | 1120 | 744 | 1131,0 | 1135,3 | 1050,2 |
| - овощи | тонн | 3701,0 | 2749 | 3685,4 | 3685,4 | 2774 | 3076 | 3562,8 | 3127,9 | 3162,3 |
| - скота и птицы (живой вес) | тонн | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 0 | 1,8 | 2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| - молока | тонн | 30,3 | 40 | 47 | 8 | 6,9 | 17 | 46 | 51,2 | 52,7 |
| - яиц | тыс. шт. | 0 | 0 | 7 | 14,2 | 38 | 52 | 111,7 | 117,0 | 108 |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 48,05 | 73,01 | 95,36 | 121,27 | 116,87 | 148,74 | 149,2 | 149,6 | 150 |

Основными направлениями сельского хозяйства в ГО «Жатай» остается овощеводство и картофелеводство. В целом посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в период с 2012 по 2020 гг. показывают положительную динамику.

Важной и перспективной отраслью сельского хозяйства в ГО «Жатай» является животноводство. Отрасль в период с 2012 по 2020 годы развивалась по всем направлениям. Так, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий увеличилось в 2,2 раза. Поголовье лошадей в период с 2016 по 2020 годы увеличилось в 3,1 раза.

Наиболее динамично развивающейся подотраслью животноводства в ГО «Жатай» в период 2012 по 2017 годы стало птицеводство. В данный период общее поголовье птицы увеличилось более чем в 12 раз. Наибольший вклад в развитие птицеводства внес сельхозпроизводитель – КФХ «Казанцев В.В.», который с 2015 разводит перепелов. В 2020 году в хозяйстве ИП Глава К(Ф)Х Казанцев В.В. поголовье птицы составило 574 головы, снижение поголовья птиц произошло из-за отсутствия спроса на продукцию и тяжелого финансового положение в период ограничительных мер при новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  Также, с 2016 года в хозяйстве КФХ «Казанцев» начато разведение пчёл, в настоящее время в хозяйстве насчитывается 9 пчелосемей, планируется довести до 15 пчелосемей.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в период с 2012 по 2020 годы имело разнонаправленную динамику. Показатель производства картофеля сильно зависит от урожайности культуры в конкретный год. Так урожайными были 2014 (1 143,6 тонн),2018 (1 120,0 тонн) и 2019 годы (1 135,3 тонн), менее урожайными 2015 (750,5 тонн) и 2017 годы (956,2 тонн). Производство овощей после серьезного падения в 2016 году показывает тенденцию к восстановлению и достигло в 2020 году 3 162,3 тонн. Производства скота и птицы (живой вес) и молока после существенного падения в 2015 году показывает признаки восстановления. Наилучшую динамику в товарном производстве имеет производство яиц. С 2014 года оно увеличилось 7 тыс. шт. до 108,0 тыс. шт. в 2020 году, т.е.  почти в 15,4 раз.

В Городском округе «Жатай» реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай» на 2019-2021 годы», целью которой является повышение уровня самообеспечения Городского округа «Жатай» местной сельскохозяйственной продукцией. В 2020 году было запланировано два мероприятия – развитие животноводства, развитие растениеводства.

Предпринимательство.

На территории ГО «Жатай» количество Индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в Статрегистре на 31.12.2020г. составило 283. по предварительным итогам 2021 года, число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) составляет 305, что на 4% больше, чем планировалось на 2021 год. В их числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 26 промышленных; 48 строительных организаций; 50 предприятий транспорта и связи; 92 предприятий торговли и общественного питания; 89 – прочие виды деятельности. Средняя численность занятых в малом предпринимательстве в 2021 г составила 102 человека, что на 14,6 % больше, чем в 2020 году – 89 человек.

Структура малого предпринимательства в 2021 г. характеризуется высокой долей строительных организаций – 15%, транспортных – 16,3 %, торговли 30,1 % в общем выпуске товаров и услуг по основной деятельности. На территории посёлка действует 26 объектов розничной торговли (включая магазины, павильоны, киоски), торгующие продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте, включая детское питание. Организован розлив и доставка бутилированной питьевой воды населению и организациям, предоставляются услуги по техническому осмотру автотранспортных средств, оформлению автостраховки. Работают два предприятия по оказанию ритуальных услуг.

Успешно функционирует ООО «Жатайский завод металлоконструкций». По предоставлению аналогичных услуг предприятие конкурирует с предприятиями РФ. Предоставляются услуги такси.

На территории ГО «Жатай» действует ООО «Аварийное спасательное формирование Сервис промышленной безопасности». Предприятие, возглавляемое Кочуровым В.Д., занимается организацией и проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях  рек РС (Я), проводит мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности населения  в период весеннего половодья, организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы по спасению людей и материальных ценностей в сложных ситуациях.

Вклад индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства в экономику посёлка очень высок. Построено и работает два овощехранилища.

Бытовые услуги в широком ассортименте предоставляются индивидуальными предпринимателями. Большой спрос на услуги ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви. Широко представлен ассортимент парикмахерских и косметических услуг, действует 9 предприятий. Оказываются полиграфические услуги. Широкой популярностью пользуется современно оборудованный банно-прачечный комбинат «Баат», функционирует Баня – сауна. Работает автомойка. Оказываются услуги по ремонту помещений, установке пластиковых окон, натяжных потолков, монтажу пластиковых труб, систем отопления, кондиционеров, ремонту бытовой техники любой сложности, предоставляются юридические услуги.

Доля заключённых контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2021 году по состоянию на 07 декабря составила 50,95 % от общей 19583,1 тыс. рублей, из них субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) 28 контрактов на сумму 13160,08 тыс. рублей).

Доля площади арендованных объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в пользовании СМСП в 2021 году составила: по земельным участкам – 96,75 % (всего в аренде – 143,62 га, из них у СМСП – 138,95 га) по помещениям и зданиям – 91,59 % (всего в аренде 1563,23 м², из них у СМСП – 1431,73 м²).

На территории ГО «Жатай» действует Координационный совет по развитию предпринимательства при Главе Городского округа «Жатай». В состав КС входит 10 представителей предпринимательского сообщества и 3 представителя администрации. В 2021 году было проведено 6 заседаний КС, на которых принимались решения по различным вопросам: проблемы легализации занятости, финансовая поддержка СМСП, определение наиболее значимых для посёлка направлений деятельности СМСП, подготовка посёлка к чествованию Дня Победы, и другие. Информация публикуется на официальном сайте ГО «Жатай» во вкладке «Предпринимательство».

В соответствии с Приложением № 8 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 14-1 от 22 декабря 2020 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и Муниципальной программой «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2020-2022 годы», утверждённой Постановлением Главы окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 91-Г от 10декабря 2019 года, в бюджете Городского округа «Жатай» на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим социально – значимые услуги (далее – заявители) утверждена сумма в размере 200 000 рублей.

Конкурсный отбор получателей субсидии из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, зарегистрированных на территории ГО «Жатай» и оказывающих социально значимые услуги в Городском округе «Жатай», из средств местного бюджета, в 2021 году», проходивший с 01 декабря по 15 декабря 2021 года признан не состоявшимся , ввиду отсутствия заявлений от СМСП и самозанятых граждан на участие.

Таблица 6

Показатели развития предпринимательства ГО «Жатай»

| Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 предварительная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число малых предприятий (с учётом микропредприятий) | единиц | 79 | 86 | 89 | 95 | 97 | 101 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обрабатывающие производства | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Строительство | единиц | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Оптовая и розничная торговля; | единиц | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| Гостиницы и рестораны | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспорт и связь | единиц | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Финансовая деятельность | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Деятельность профессиональная, научная, техническая | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | единиц | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Оборот малых предприятий (с учётом микропредприятий) | млн.руб. | 229,66 | 252,37 | 283,56 | 307,67 | 257,9 | 270,3 |
| Среднесписочная числекнность работников малых предприятий (с учётом микропредприятий) | единиц | 65 | 74 | 81 | 100 | 115 | 144 |
| Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 289 | 330 | 358 | 365 | 283 | 298 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Обрабатывающие производства | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Строительство | единиц | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| Оптовая и розничная торговля; | единиц | 101 | 107 | 111 | 113 | 87 | 90 |
| Гостиницы и рестораны | единиц | 10 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 |
| Транспортировка и хранение | единиц | 38 | 52 | 54 | 55 | 45 | 46 |
| Финансовая деятельность | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Деятельность профессиональная, научная, техническая | единиц | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 | 19 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | единиц | 75 | 82 | 100 | 102 | 46 | 42 |

1.3.3. Население и трудовые ресурсы

Численность населения п.Жатайпо данным за 2021 г. составила 10511 человек.

Количество семей на 2021 год – 2242 ед.

Коэффициент семейности составляет 4 чел.

Данные о динамике численности и изменении естественного и механического приростов за 2013-2021 гг. представлены в таблице № 7.

Таблица 7

Характеристика основных демографических показателей ГО «Жатай» за период 2013-2021 годы.

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. предварительная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего (чел.) | 9589 | 9432 | 9290 | 9196 | 9079 | 10089 | 10135 | 10352 | 10511 |
| Трудоспособного населения (чел.) | 6106 | 5928 | 5733 | 5610 | 5468 | 6124 | 6102 | 6284 | 6407 |
| Мужчин (чел.) | 4671 | 3192 | 3088 | 3017 | 2946 | 3276 | 3251 | 3337 | 3406 |
| Женщин (чел.) | 4918 | 2736 | 2645 | 2593 | 2522 | 2848 | 2851 | 2947 | 3001 |
| Моложе трудоспособного возраста (чел.) | 1953 | 1925 | 1912 | 1886 | 1840 | 2027 | 2007 | 2016 | 2016 |
| Старше трудоспособного возраста (чел.) | 1530 | 1579 | 1645 | 1700 | 1771 | 1938 | 2026 | 2052 | 2088 |
| Число родившихся (чел.) | 117 | 116 | 112 | 92 | 71 | 80 | 90 | 87 | 93 |
| Число умерших (чел.) | 72 | 82 | 88 | 82 | 95 | 64 | 72 | 105 | 89 |
| Естественный прирост/ убыль (чел.) | 45 | 34 | 24 | 10 | -24 | 16 | 18 | -16 | 4 |
| Общий коэффициент рождаемости (промилле) | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 10.1 | 7.4 | 7,9 | 8,9 | 8,4 | 8,8 |
| Общий коэффициент смертности (промилле) | 7.6 | 8.8 | 9.5 | 9 | 9.9 | 6,3 | 7,9 | 10 | 8,4 |
| Коэффициент естественного прироста/убыли (промилле) | 4.7 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | -2.5 | 1,6 | 1,0 | -1,6 | 0,4 |
| Коэффициент младенческой смертности | 0 | 16,8 | 28,3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инвалидов, всего | 401 | 398 | 452 | 441 | 414 | 273 | 549 | 530 |  |
| в т.ч. детей-инвалидов | 30 | 32 | 30 | 33 | 38 | 39 | 47 | 46 | 41 |
| Количество браков | 61 | 64 | 44 | 33 | 30 | 54 | 43 | 43 | 68 |
| Количество разводов | 40 | 46 | 38 | 29 | 37 | 39 | 29 | 31 | 26 |
| Количество многодетных семей | 95 | 98 | 95 | 111 | 114 | 150 | 150 | 154 | 161 |

Следует отметить также, что люди пенсионного возраста, продолжают сохранять занятость. Численность населения младше трудоспособного возраста составляет 20,09 % от общей численности населения. Таким образом, доля трудоспособного населения в общей численности составляет 60,7 %.

Большая часть трудоспособного населения ГО «Жатай» занята в промышленности, транспорте, в связи и в образовании. Прогнозируется, что в ближайшее время в структуре занятого в экономике городского округа населения произойдут существенные изменения. Также прогнозируется рост в сфере торговли и оказания услуг. Прогноз строится на общероссийских тенденциях развития городов и быстро растущих отраслях экономики Российской Федерации.

Трудовая структура населения имеет предпосылки для серьёзных изменений за период 2019-2028 годы. Предполагаются изменения по позициям, таких как:

- увеличение (на 5-25%) численности детской группы, связанное с ожидающимися льготами семьям при рождении детей.

- возможное увеличение доли работающих пенсионеров из-за потребности города в кадрах;

- увеличение мужского пола, связанное с рабочими местами на градообразующих предприятиях;

- увеличение удельного веса лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства как база для подготовки будущих кадров высокой квалификации;

- небольшое сокращение доли занятых в домашнем и личном хозяйстве, вызванное предполагаемым более активным вовлечением населения в сферу экономики.

-увеличение численности работающих около 1300 человек, в связи строящейся Жатайской судоверфи.

В итоге трудовые ресурсы к концу расчетного срока увеличатся и составят по их удельному весу – 65 %.

В связи с ограниченностью территории округа, проблематично размещение каких-либо крупных предприятий, хотя были такие предложения, как размещение нефтеперерабатывающего завода и проект размещения газохимического производства. Однако, учитывая общую благоприятную обстановку развития среднего и малого бизнеса, природные ресурсы ГО, такие как близость реки, наличие круглогодичной автодороги и развитую инженерную инфраструктуру, необходимо развитие индустрии активного отдыха, рыболовства, водного туризма путем строительства аквапарка, баз отдыха, также благоприятно скажется строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе Жатайской базы технической эксплуатации флота. Одна из перспективных сфер занятости – информационная. Необходимо предусмотреть создание центра информационных технологий с внедрение виртуального университета с целью решения задач повышения квалификации.

Прогнозные значения численности постоянного населения Городского округа «Жатай» составит: к 2024 году– 11339 человек, 2032 году – 13159 человек.

1.3.4. Жилая застройка

Существующие положение.

Общая площадь жилищного фонда на территории ГО «Жатай» составляет 166,764 тыс.кв.м., в том числе: муниципальное жилье –141,794тыс.кв.м.; ведомственное жилье – 0; индивидуальное жилищное строительство - 24,97 тыс.кв.м.

В среднем, на одного жителя поселка приходится 18,5 кв.м.

По состоянию на 1 января 2008г. жилой фонд ГО «Жатай» составлял 141 579м², общей площади.

В 2008-2019 гг благодаря совместной работе с Правительством Республики Саха (Якутия) и ГК Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» ГО «Жатай» стал единственным муниципальным образованием, где не осталось ни одного аварийного дома.

Была проделана этапная работа по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»:

Первый этап реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2008-2012 годы

За период с 2008-2012 годы  благодаря совместной работе с Правительством РС (Я) и ГК Фондом содействия реформированию ЖКХ было  расселено 508 человек из 172 жилых помещений общей площадью 7 491,9 кв.м. Снесено 32 многоквартирных дома. Построено 5 МКД общей площадью 9 277,4 кв.м.

Второй этап реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы

С 2013-2017 годы на территории ГО «Жатай» благодаря совместной работе с Правительством РС (Я) и ГК Фондом содействия реформированию ЖКХ было расселено 1172 чел. из 455 жилых помещений общей площадь 16 893,56 кв.м. Снесено 53 многоквартирных дома. Построено 10 МКД общей площадью 19 921,79 кв.м.

Тритий этап реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2020 года

Особым достоинством жилого фонда городского округа является квартал энергоэффективных домов. Данный квартал включает территорию, застроенную 3-этажными жилыми домами, и состоит из 10 жилых домов (один 33-х квартирный, пять 23-х квартирных, один 78-ми квартирный, два 80-ти квартирных, а также один 40-ка квартирный малоэтажный жилой дом). Общая площадь домов, состоящих из 426 квартир, составляет 19 921,79 м2.

Данный проект энергоэффективных домов был реализован в рамках ФЗ №185, а также республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг.», и является социально значимым направлением для обеспечения качественного и комфортного проживания граждан на территории ГО «Жатай».

Все инженерные коммуникации квартала проложены подземным способом.

На примере энергоэффективного квартала было показано, что вложение дополнительных средств на энергоэффективные технологии, положительно сказываются на условиях проживания жителей и порядком на 40% снижают стоимость оплаты за коммунальные услуги. При этом, население, проживающее в стандартных домах, осуществляется оплату за коммунальные услуги с учетом субсидирования (составляет 78% от фактически потребленных ресурсов), а население, проживающее в энергоэффективных домах, оплачивает 100% за фактически потребленные ресурсы. Благодаря этому достигается экономия Бюджета Республики Саха (Якутия) на дотации.

Сектор жилищно- коммунального хозяйства в ГО «Жатай» представлен следующими муниципальными предприятиями:

- МУП «Жатайтеплосеть»- производство и реализация канализации, теплоэнергии, пара, горячей и холодной воды;

- МУП «Жатайская транспортная компания»-транспортные перевозки, в том числе подвоз воды, вывоз канализации, уборка ТБО;

- МУП «Служба Единого Заказчика»- управление жилищным фондом и обеспечение теплом;

- ООО УК «Цветков»- управление жилищным фондом;

- ООО УК «Стройтекс плюс»- управление жилищным фондом;

- МУП «Расчетно- кассовый центр» -начисление и сбор средств с населения в качестве платы за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- ООО НПО «Энергосбережение» ООО «Техноспецучет» - обслуживание приборов учёта и узлов ввода ГО «Жатай»;

Муниципальный жилой фонд поселка, занимающий площадь свыше 138 тыс. кв. метров имеет высокий уровень благоустройства.

Территория, занимаемая жилой застройкой составляет:

- малоэтажная жилая застройка (94 дома) -26,3 га;

- индивидуальная жилая застройка (906 ж.домов) -152,75 га;

- среднеэтажная жилая застройка (94 дома) - 19,3 га;

- многоэтажная жилая застройка (18 домов) - 1,29 га.

Выводы:

- Необходимо благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов для создания благоприятной среды проживания высокого качества.

- Необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного благоустройства.

1.3.5. Учреждения обслуживания населения

В системе культурно – бытового обслуживания за последнее время произошли существенные изменения: появляется значительное количество мелких коммерческих предприятий торговли, в то же время ощущается нехватка мест предприятий общественного питания, предприятия бытового обслуживания населения. К наиболее крупным объектам относятся Дом Культуры, больница, поликлиника, учреждения финансов.

Поселок испытывает недостаток в спортивных залах, гостиницах, учреждения досуга молодежи.

Недостаточно развита сеть объектов различных видов спорта. В настоящее время на территории поселка нет стадиона, ведется строительство бассейна, ввод в эксплуатацию намечен на 2019год.

Здравоохранение.

Отрасль здравоохранения является составным элементом структуры социальной сферы, имея своей целью сохранение и укрепление здоровья населения посредством профилактической, лечебной и иных видов деятельности медицинских учреждений.

Медицинскую помощь населению Городского округа «Жатай» оказывает три лечебно-профилактических учреждения:

1.Якутская больница Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России.

2.Жатайская больница ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска».

3.Станция скорой медицинской помощи, Государственное бюджетное учреждение «ССМП».

Обеспечением лекарственными средствами населения осуществляется аптеками- три коммерческие и одна муниципальная.

В настоящее время Жатайская больница - это детское отделение и детская консультация, отделение лучевой диагностики, ПЦР-лаборатория, поликлиническое отделение, дневной стационар. На базе детской консультации работает отделение физиотерапии для детского населения поселка. У Жатайской больницы имеется отделение лучевой диагностики, где проводится ФЛГ обследование населения п. Жатай и пригородов, а также рентгенологические исследования при различных заболеваниях.

Одной из главных задач на этот год было постепенное увеличение объема предоставляемых услуг населению. Численность прикрепленного населения на получение амбулаторной помощи в Жатайской больнице на начало 2018 года составляла более 15 000 человек, из них взрослого населения – 11850, детей и подростков – 3150. Жатайская больница обслуживает не только население ГО «Жатай», но и население Тулагино-Кильдямского наслега, СОТов «Сатал», «Коммунальщик», «Победа 2012».

Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России с мощностью на 105 коек оказывает стационарную помощь больным хирургического, урологического, неврологического, кардиологического, терапевтического и гинекологического профиля, а также имеется отделение амбулаторного гемодиализа, отделение реанимации и анестезиологии с палатой интенсивной терапии и  физиотерапевтическое отделение. В своем составе Якутская больница также имеет R-кабинет, клинико-диагностическую лабораторию, эндоскопический кабинет (ФГДС).

Станция скорой медицинской помощи в п. Жатай является подразделением станции скорой медицинской помощи г. Якутска, крупного лечебно-профилактического учреждения. Она оказывает квалифицированную помощь в ситуациях, ранее казавшихся безнадежными: при клинической смерти, эмболиях крупных сосудов, кровотечениях, переломах, осложненных инфарктах миокарда, тяжелых черепно-мозговых травмах, отравлениях, а также помощь детям и беременным женщинам, при заболеваниях и состояниях угрожающих жизни. Ежедневно на станции несут дежурство две выездных общепрофильных бригады. Все выездные бригады радиофицированы и имеют навигационное оборудование.

На сегодняшний день острой остается проблема размещения поликлинического отделения ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска», обслуживающего население п.Жатай (занимаемые поликлиническим отделением помещения (650 кв.м.) принадлежат ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России). При этом данные отношения не подтверждены какими-либо договорами.

Актуальной становится проблема повышения качества и доступности медицинских услуг с населением отдельной административно-территориальной единицы (более 10 тыс. человек) в отсутствии амбулаторно-поликлинического учреждения. Несмотря на тот факт, что в соответствии с действующим законодательством, вопросы оказания медицинских услуг являются полномочиями Республики Саха (Якутия), Окружная Администрация ГО «Жатай» заинтересована в предоставлении и улучшении качества их предоставления населению ГО «Жатай», в том числе и в разрешении ряда проблем, возникающих перед Жатайской больницей.

Одним из рассматриваемых вариантов решения данной проблемы был вариант перемещения поликлинического отделения из ГО «Жатай» на территорию ГО Якутск», где непосредственно расположено ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска». Но тогда доступность первичной медико-социальной помощи снижается в разы, а для пожилых людей практически становится недоступной.

Система образования.

На 01.01.2018 года на территории Городского округа «Жатай» систему образования представляют 9 организаций: 2 учреждения общего образования; 3 учреждения дополнительного образования; 4 учреждения дошкольного образования.

За годы реализации Комплексного проекта модернизации образования доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в городском округе «Жатай»  составила 100%.

Таблица 9

Показатели численности обучающихся, воспитанников

| Составляющие системы образования | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Муниципальные | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество воспитанников | 740 | 746 | 734 | 684 |
| Учреждения общего образования: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средняя общеобразовательная школа | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обучающихся | 1062 | 1081 | 1098 | 1107 |
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество обучающихся | 728 | 728 | 864 | 943 |

Проведенный анализ качества и эффективности работы муниципальной системы образования городского округа «Жатай» показывает, что к настоящему времени она представляет образовательную инфраструктуру.

Одновременно можно выделить следующие проблемные стороны:

- недостаточное обеспечение образовательных учреждений компьютерной техникой, интерактивными досками для организации учебно-воспитательного процесса, низкая скорость интернета;

- 50% общеобразовательных учреждений работают в 2 смены, не хватает помещения для проведения внеурочных занятий по ФГОС;

- расположение МБОУ ДО ЦВР «Росток», МБОУ ДО ДШИ Городского округа «Жатай» в приспособленном помещении не позволяет реализовать образовательную программу в полном объеме, в частности,  по программам технического моделирования, конструирования, робототехники.

Культура.

Культура – важнейший стратегический ресурс, влияющий на качество долгосрочного развития ГО «Жатай».

Сфера культуры в ГО «Жатай» координируется Управлением культуры, спорта, молодежной и семейной политики Окружной Администрацией ГО «Жатай» и представлена тремя учреждениями: Жатайская городская библиотека, Дом культуры «Маяк», Музей ГО «Жатай».

Результаты деятельности муниципальных учреждений культуры на территории ГО «Жатай» характеризуются предоставлением качественных муниципальных услуг, стабильной посещаемостью музея и библиотеки количеством и качеством проведённых социально-значимых культурно - массовых мероприятий, увеличением доли населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры.

МБОУ «Жатайская городская библиотека» оказывает услугу по библиотечному обслуживанию населения. Ведется издательская деятельность: в 2012 году издана книга «Твоя гордость, Жатай», в 2015 году «Надежный тыл – залог Победы», библиотечный фонд составляет 20 100 экземпляров.

МБОУ «Музей Городского округа «Жатай»» занимается организацией музейного обслуживания населения и обеспечением комфортности музейной среды. В 2012 МБУ «Музей ГО «Жатай»» был внесен в список муниципальных музеев Республики Саха (Якутия). Фонд музея составляет 2350 экземпляров, количество выставок в год – 27.

МБУ «Дом культуры «Маяк»» оказывает муниципальную услугу по организации досуга населения, работу по организации деятельности клубных формирований и развитию народного художественного творчества и работу по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, является культурным центром поселка и местом проведения муниципальных праздников, концертов, культурно-массовых социально-значимых мероприятий. Учреждение активно занимается концертной деятельностью, приглашением театров, республиканских учреждений искусства.

В результате участия во Всероссийском конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых и средних городах, в ДК «Маяк» в 2018 году запущен кинозал, таким образом расширен перечень услуг, привлечены внебюджетные средства.

Следует отметить проблемы, мешающие развитию отрасли:

- Недостаточно высокий уровень профессиональной компетентности работников учреждений культуры в условиях современных тенденций вектора развития сферы;

- Отсутствие конкурентности учреждений по типу (каждый из трех типов представлен одним учреждением).

Физическая культура и спорт.

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетов развития человеческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья граждан.

Особое место в республике занимает развитие физической культуры и массового спорта, детско-юношеского спорта, адаптивной физической культуры и спорта, национальных видов спорта народов Якутии, плавание.

В ГО «Жатай» функционирует учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности – ДЮСШ, в которой проходят подготовку 430 детей и подростков по 10 видам спорта. Учебно-тренировочную работу ведут 11 тренеров.

Имеются спортивные сооружения такие, как спортивный зал для занятия настольным теннисом, 6 спортивных залов, расположенных в учреждениях образования, 9 плоскостных сооружений, плавательный бассейн с 3 дорожками.

При финансовой поддержке Фонда будущих поколений РС (Я) введена в эксплуатацию новая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в 2017 году.

В ГО Жатай в целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом необходимо:

- строительство круглогодичного спортивного комплекса;

- содержание на должном уровне открытых спортивных площадок по месту жительства;

- наличие профессиональных тренеров, в т.ч. по игровым видам спорта для взрослого населения (в настоящее время отсутствуют);

- развитие добровольного спортивного движения (спортивная общественность);

- подготовка качественного спортивного резерва.

Степень обеспеченности населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания приведена в табл.10.

Таблица 10

Современная обеспеченность основными учреждениями соцкультбыта № п\п; Наименование учреждения; Единовременная вместимость; Процент обеспеченности; Характеристика здания. Ед. изм.; Количество; Материал стен; Этажность; Отдельно стоящее или встроенное; Специальное или приспособленное. на исходный год 2019 г.; нормативная потребность. Учреждения образования. 1; Детский сад №1 «Ручеек» Комсомольская, 1; мест; 163; 743; 100; Кам.; 3; отд.; спец.. 2; Детский сад №2 «Василёк» Павла Касьянова, 8; мест; 120; Кам.; 2; отд.; спец.. 3; Детский сад №3 «Чебурашка» Комсомольская, 9/1; мест; 165; Кам.; 3; отд.; спец.. 4; Детский сад №4 «Снежинка» Корзинникова, 7; мест; 295; Кам.; 3; отд.; спец.. 5; Средняя образовательная школа №1 Северная, 50; учащихся; 545; 1095; 100; Кам.; 3; отд.; спец.. 6; Средняя образовательная школа №2 им. Д.Х. Скрябина Северная, 4; учащихся; 550; Кам.; 3; отд.; спец.. 7; Детская школа искусств Матросова, 3/2; учащихся; 150; 740; 100; Кам.; 2; отд.; присп.. 8; Центр внешкольной работы «Росток» Матросова, 3/2; мест; 350; Кам.; 2; отд.; присп.. 9; Детская юношеская спортивная школа «Рубин»; кв. м. пола; 540; Кам.; 3; отд.; спец.. в ее составе:. Зал для занятий настольным теннисом Комсомольская, 63/1; мест; 50; 56; 100; Арболит.; 1; отд.; присп.. Спортивный зал Северная, 29/1; мест; 6 мест 36*18 м.; Кам.; 3; отд.; спец.. Плавательный бассейн; мест; 40; 40; 100; сэндвич-панели; 3; Отд.; Спец.. 10; ГБПОУ РС (Я) Жатайский техникум; студентов; 720; по заданию; -; Кам.; 4; отд.; спец.. Учреждения здравоохранения. 1; ГАУ РС(Я) "Медицинский центр г. Якутска" (Поликлиника) Северная, 23; пос.\см.; 280; по заданию; -; Кам.; -; встр.; -. 2; Детская консультация Амбулаторно-стационарное объединение № 3 Комсомольская, 12/2; пос.\см.; 80; по заданию; -; Кам.; 1; отд.; присп.. 3; Детское отделение Амбулаторно-стационарное объединение № 3 Комсомольская, 12/2; пос.\см.; на 10 коек; по заданию; -; сендвич-панели с утеплителем минераловат. плитами; 1; отд.; спец.. 4; Якутская больница Дальневосточного окружного медицинского центра Комсомольская, 54; коек; 105; по заданию; -; Кам.; 2; отд.; спец.. 5; Станция скорой медицинской помощи; автомобиль; 2; 2; 100; Кам.; 1; отд.; приспособлено. 6; МУП «Аптеки Якутска»; объект; 4; по заданию; -; Кам.; -; встр.; -. Учреждения культуры и искусства. 1; Жатайская городская библиотека Комсомольская, 2/2; тыс.ед.хранения/ чит. мест; 20/20; 40/35; 37/57; Кам.; 1; отд.; присп.. 2; Дом культуры "Маяк" Строда, 1/1; пос.мест; 360; 807; 51,4; Кам.; 3; отд.; спец.. 3; Музей истории развития пгт. Жатай Северная, 44; тыс. экспонатов; 2,350; по заданию; -; Кам.; -; встр.; присп.. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 1; МУП Водник; кв. м.; 400; 2824,92; 133,1; Кам.; 2; отд.; -. 2; Частные торговые точки; объектов/кв. м.; 37/3075; Кам.; 2; отд.; -. 3; Рыночные комплексы; объектов/раб. мест; 2/21; по заданию; -. 4; ООО "Речник" (общепит); пос. мест; 140; 348; 51,7; Кам.; -; встр.; -. 5; Банно-прачечный комбинат; мест/кг. сух. белья; 50/250; 80/600; 81,9/47,8; Кам.; 2; отд.; спец.. 6; Парикмахерские; раб. мест; 5; 15; 38,5; -; -; встр.; -. 7; ИП «Попов А.Л «(Полиграфическая компания Позитив); раб. мест; 2; 2; 100; Дер; 1; отд.; -. 8; ИП Трифонова Г.А. (услуги ателье по пошиву и ремонту одежды); раб. мест; 1; 2; 22,7; Кам.; 1; встр.; -. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. 1; Якутское отделение ПАО Сбербанк Доп. офис №8603/018 (филиал в п Жатай); раб. мест; 3; 3; 100; Кам.; -; встр.; присп.. 2; Управления Федеральной почтовой связи РС(Я) - филиал ФГУП "Почта России"; раб. мест; 3; 3; 100; Кам.; -; встр.; присп.. 3; МУП Импульс; раб. мест; 7; 7; Кам.; -; встр.; присп.. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. 1; Жилищно-эксплуатационные организации; объект; 8; 1 объект на до 20 тыс. чел; 100; -; -; -; -. 2; ГБУ РС (Я) Государственная противопожарная служба РС (Я)" Отряд государственной противопожарной службы РС (Я) № 40 по МО Городской округ Якутск" ПЧ-12 пос.Жатай; объект/автомобиль; 2/4; 2; 100; Кам.; 1; отд.; -.

1.3.6. Промышленные и коммунально–складские территории

В настоящее время в ГО "Жатай" сложились две основные промышленные зоны – в северо-западной части занимаемой Филиалом Якутской нефтебазы АО "Саханефтегазсбыт", и в юго-восточной части занимаемой Жатайским судоремонтным заводом (ЖСРЗ) - структурное многопрофильное подразделение технического управления ПАО «ЛОРП».

Ранее большие территории занимаемые складом ОРСа в южной части поселка в связи с изменившейся экономической ситуацией практически оказались брошенными, там расположены некоторые мелкие предприятия.

Общая территория, занимаемая промышленными коммунальным территориями составляет – 143,19 га.

Перспективным развитием производственных и коммунально-складских территорий обусловлены возможностями развития экономической базы округа.

По предыдущему генеральному плану при въезде в поселок формировалась производственная зона на базе тепличного комбината. Однако строительство его не состоялось и настоящие территории отведены под жилищное строительство.

Основные проектные предложения:

- Упорядочение и уплотнение производственных территорий.

- Освоение в первую очередь наиболее инвестиционно – привлекательных территорий, а именно брошенных территорий имеющих удобный подъезд.

- Обеспечение удобного транспортного ко всем производственным площадкам.

- Установление санитарно – защитных зон.

- Вынос жилья из санитарно – защитных зон по мере амортизации.

- Расчистка территории набережной и вынос гаражей.

Таблица 11

| N п/п | Перечень производственных объектов | Норматив САНПиН 2.21/21.1.987-00 |  | Предложения генплана. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс вредности | Зона сан. Вредности | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | При-мечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жатайским судоремонтным заводом (ЖСРЗ) | V-III | 50-300 | V-IV | 0-100 | разработан проект СЗЗ |
| 2 | Жатайский завод металлоконструкций | IV | 100 | IV | 100 |  |
| 3 | Якутская нефтебаза АО "Саханефтегазсбыт" | II | 500 |  | 80-200 | разработан проект СЗЗ |
| 4 | АЗС | IV | 100 | IV | 100 |  |
| 5 | Пожарная часть | V | 50 | V | 50 |  |
| 6 | Кладбище | IV | 100 | IV | 100 |  |

Практически все существующие на данный момент промышленные предприятия и организации остаются на занимаемых ими территориях.

1.4. Улично-дорожная сеть. Поселковый транспорт.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния
автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения. Состояние автомобильных дорог, существующие на территории муниципального
образования, в настоящее время оцениваются как неудовлетворительными и не
отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как срок
службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы дорожных
покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого
эффекта в сохранении дорожных покрытий.

В собственности муниципального образования ГО «Жатай» находится (35)
автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 27,683 км, в
том числе с твердым покрытием 9,903 км. Ниже в таблице 12 приводится характеристика существующих улиц и дорог.

Таблица 12

| Характеристика существующих улиц и дорог городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Названия улиц | Протяжен- ность, км | Ширина в красных линиях, м | Тип улицы | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Северная | 2,141 | 26 | главная улица | асфальт |
| 2 | ул. Комсомольская | 2,145 | 20 | жилая | асфальт |
| 3 | ул. Строда | 0,698 | 20 | жилая | асфальт |
| 4 | ул. Корзиникова | 0,641 | 25 | жилая | асфальт |
| 5 | ул. Матросова | 1,248 | 20 | жилая | асфальт,отсыпка гравием |
| 6 | ул. Дъячкова | 0,6 | 15 | жилая | асфальт, отсыпка гравием |
| 7 | ул. Ленина | 1,74 | 25 | жилая | асфальт |
| 8 | ул. Лазо | 0,79 |  | второстепенная жилая | грунт |
| 9 | ул. Полевая | 0,727 | 15 | жилая | отсыпка гравием |
| 10 | ул. Трудовая | 0,73 | 15 | жилая | отсыпка гравием |
| 11 | ул. Молодежная | 0,414 | - | второстепенная жилая | отсыпка гравием |
| 12 | ул.Базовская | 0, 06 | - | жилая | грунт |
| 13 | ул. Водников | 1,038 | - | второстепенная жилая | отсыпка гравием |
| 14 | ул. Новая | 0,896 | - | второстепенная жилая | отсыпка гравием |
| 15 | ул. Западная | 0,986 | - | второстепенная жилая | отсыпка гравием ,грунт |
| 16 | ул. Полярная | 0,53 | - | второстепенная жилая | отсыпка гравием |
| 17 | ул. Озерная | 0,587 | 15 | жилая | отсыпка гравием |
| 18 | ул. Гастелло | 0,174 | - | жилая | асфальт |
| 19 | ул. Заводская | 0,032 | - |  | грунт |
| 20 | ул. Строителей | 0,383 | - |  | отсыпка гравием |
| 21 | пер. Школьный |  | - |  | асфальт |
| 22 | Дорога на ОДЛ "Орленок" | 2,929 | - |  | отсыпка гравием |
| 23 | Автодорога на о. Поповский | 0,626 | - |  | отсыпка гравием, асфальт |
| 24 | ул. им. Маркова А.И. | 0,515 | - |  | грунт |
| 25 | ул. им. Бабичева А.К. | 0,315 | - |  | грунт |
| 26 | ул. им. Слабожанина Н.Н. | 0,315 | - |  | грунт |
| 27 | ул. им. Бородкина А.А. | 0,315 | - |  | грунт |
| 28 | ул. им. Чистякова Е.Л. | 0,265 | - |  | грунт |
| 29 | ул. Главинского | 0,730 | - |  | грунт |
| 30 | ул. Юрия Кац | 0,545 | - |  | грунт |
| 31 | ул. Павла Касьянова | 0,615 | - |  | грунт |
| 32 | ул. Дениса Скрябина | 0,577 | - |  | грунт |
| 33 | ул. Николая Белокрылова | 0,485 | - |  | грунт |
| 34 | ул. Дмитрия Белоусова | 0,485 | - |  | грунт |
| 35 | ул. Шараборова | 0,485 | - |  | грунт |
| 36 | ул. Марии Корчагиной | 0,215 |  |  | грунт |
| 37 | ул. Жатайская | 0,630 |  |  | грунт |
| 38 | ул. Смоленская | 0,215 |  |  | грунт |
| 39 | ул. Рязанская | 0,200 |  |  | грунт |
| 40 | ул. Зои Лютовой | 0,488 |  |  | грунт |
|  | ИТОГО: | 27,683 |  |  |  |

Поселок Жатай линейно вытянут вдоль р. Лена и имеет сложившуюся прямоугольную систему улиц и дорог, которая делит поселок на ряд кварталов и жилых образований.

Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, является ул. Северная, ул. Строда, ул. Корзинникова.

Качество проезжей части ул. Северная хорошее, ул. Корзинникова отремонтирована в 2018году. Пешеходная зона вымощена на ул. Строда, и на ул. Северная на участке от остановки ДК до аптеки ул. Северная, 37. Энергоэффективный квартал – вся пешеходная зона вымощена.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации  приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности. Развитие транспортной системы ГО «Жатай» является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в округе.

1.5. Система зеленых насаждений

В настоящее время в ГО "Жатай" отсутствует система зеленых насаждений. Частично озеленены в виде газонов территории общественного центра, школьных участков и придомовых территорий, а также участков административных зданий.

2.ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. Принципиальное решение по совершенствованию и развитию планировочной структуры

В основу планировочного решения генерального плана положены следующие идеи:

- Планировочная структура городского округа отражает целесообразность повышения качества среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие природных факторов и различных функциональных зон (жилых образований, общественно-деловых, производственных, инженерно-транспортных инфраструктур);

- Природно-ландшафтный каркас формируется основными планировочными осями, рекой Леной, а также существующими и вновь создаваемыми в поселке зелеными пространствами (скверы, бульвары) их связи с окружающими полями, лугами, лесами.

Для устойчивого функционирования транспортной системы предлагается пробивка второго транспортного направления параллельно основному въезду и соединяющему районы новой застройки и выходом на трассу Якутск-Намцы.

В проекте предусмотрено совершенствование и развитие урбанизированного каркаса путем насыщения центра поселка новыми объектами делового, культурного и торгового назначения.

Дополняют и насыщают урбанизированный каркас жилые территории и производственные зоны, которые связаны между собой хорошо налаженными транспортными магистралями.

Архитектурно-планировочное решение учитывает существующую трассировку основных улиц, позволяющую избегать снегозаносов, они протрассированы по направлению преобладающих ветров.

Положительным примером планировочной структуры, учитывающей природно-климатические факторы, является линейное размещение центра ГО "Жатай". Такой принцип способствует сближению жилой и общественных сфер деятельности, сокращению радиусов доступности до учреждений центра.

В проекте организована единая зеленая система, которая увязана планировочно с основными пешеходными направлениями внутри жилых районов.

Проектом предлагается сохранить существующее функциональное зонирование территории на жилую, общественно-деловую и производственную части проекта.

Получили дальнейшее развитие районы капитальной многоквартирной застройки, где будут реализованы отводы и начато новое строительство в так называемых инвестиционных зонах – территориях активного развития и реконструкции. К ним относятся застройки по ул.Северная, Комсомольская.

Получат свое дальнейшее развитие усадебная застройка, которая располагается в западной части поселка в основном на свободных территориях.

Основной административный центр городского округа располагается на месте существующего, где расположены здания Администрации, Дом Культуры, торговые и офисные здания. Далее он будет развиваться линейно вдоль улицы Северная.

Существующие производственные предприятия сохраняются на своих территориях.

2.2. Функциональное зонирование

Проектом предлагается композиционно-планировочное зонирование селитебной зоны:

- многоэтажной застройки, которая формируется в центральной части поселка, как завершение существующей многоэтажной застройки, со сносом ветхого аварийного жилья.

- малоэтажной застройки, располагающейся на свободных территориях. Проектом генерального планадля развития выделяется два квартала: Квартал, состоящий из 306 домов. Квартал Западная окраина.

Эти кварталы имеют здания социально-культурного назначения и связаны автодорогой, имеющей непосредственно выход на магистраль Якутск-Намцы.

Ориентировочно размер земельного участка составляет 0,12 га.

Привлекательность усадебного домостроения несомненна. При постоянном контроле качества застройки это позволит не только иметь комфортное жилье, но и выигрышно скажется на архитектурном облике городского округа.

Резервные территории для жилой застройки располагаются справа от автодороги, ведущей в поселок.

2.3. Территория жилой застройки

Сложившаяся планировочная структура, организация санитарно-защитных разрывов между жилой застройкой и промышленно-коммунальными объектами позволяют выделить в настоящем проекте следующие строительные зоны:

- Зона многоэтажной жилой застройки.

- Зона малоэтажной жилой застройки.

- Зона запрещения жилищного строительства.

Зона многоэтажной жилой застройки представлена по ул. Северная 33/2 (8 этажный жилой дом), по ул. Корзииникова 1, ул. Новая, 2, ул. Северная 58/1,58.

Зона малоэтажной застройки включает в себя новую территорию в западной части поселка.

Зона запрещения жилищного строительства. Большинство промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских и транспортных объектов имеют зоны санитарной вредности, в пределах которых находится значительная часть существующего жилого фонда.

Новое жилищное строительство в таких зонах не допускается.

Существующий жилой фонд по мере амортизации ликвидируется, либо используется в других целях. Освободившиеся территории отводятся под озеленение санитарно-защитных зон, под строительство общественных и коммунально-складских объектов, не имеющих зоны вредности. Ниже в таблице 13 приведены данные движения жилого фонда на период расчетного срока.

Таблица 13

| Характеристика жилищного строительства на период расчетного срока, кв. м. общей площади |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Одноэтажный | Двухэтажный | Многоэтажный | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Существующий жилой фонд | 24,970 | 50,107 | 91,687 | 166,764 |
| 2 | Весь жилой фонд к концу расчетного срока | 54,938 | 30,212 | 239,850 | 325,000 |
| 3 | в % к итогу | 16,9 | 9,3 | 73,8 | 100 |
| 4 | Население при норме обеспеченности 26 кв. м./чел. | 2113 | 1162 | 9225 | 12500 |

2.4. Общественная застройка и система культурно-бытового обслуживания

В системе межселенного обслуживания ГО «Жатай» является самостоятельным образованием с полным набором объектов административно-хозяйственного назначения. Часть потребностей населения городского округа в отдельных видах культурно-бытовых услуг будет удовлетворяться за счет учреждений обслуживания, расположенных в республиканском центре – городе Якутске.

В проекте принимается двухступенчатая система обслуживания, которая предусматривает распределение комплекса учреждений и предприятий обслуживания следующим образом:

1. Объекты повседневного спроса размещаются наиболее приближенно к жилью. К таким учреждениям относятся школы, детские сады, ЖЭК, сберкассы, приемные пункты КБО и т.п. Радиус обслуживания этих учреждений не должен превышать 500м.

2. Объекты периодического и эпизодического пользования размещаются в городском центре или на обособленных участках территории. Предназначаются для обслуживания всего населения поселка.

Ниже в таблице 14 приводится расчет объектов культурно-бытового обслуживания.

Таблица 14

| Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения | Количество объектов | Ед. изм. | Всего на исходный год | Нормативная потребность на 2018 г. 10089 жителей | Нормативная потребность на первую очередь 2028 г. 12000 жителей | Нормативная потребность на расчетный срок 2038 г. 12500 жителей | Предлагается проектом |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | существующие сохраняемые | Новое строительство |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 4 | место | 743 | 706 | 840 | 875 | 743 | - | - | - |  |  | По заданию на проектирование |
| 2 | Общеобразовательные организации | 2 | учащиеся | 1095 | 1614 | 1920 | 2000 | 1095 | - | 360 | 360 |  |  | Строительство общеобразовательной школы на 360 мест |
| 3 | Организация дополнительного образования | 3 | место | 740 | 161 | 192 | 200 | 740 |  |  |  |  |  | Строительство детской школы искусств на 150 мест |
| 4 | СПТУ и ПТУ | 1 | учащиеся | 720 | по заданию | по заданию | по заданию | 720 | - | - | 720 |  |  |  |
| 55 | Точка будущего | Комплекс | учащиеся | 1 | - | 1 | 875 | - | - | 1 | 1 |  |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | - | чел. (с 60 лет) | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 56 |  | 56 |  |  |
| 6 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | 2 | посещений в смену | 280 | по заданию | по заданию | по заданию | 280 | - | 200 |  | 200 |  | Строительство поликлиники на 200 посещений |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 | автомобиль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |  | 2 |  |  |
| 8 | Аптеки | 1 | объект | 4 | по заданию | по заданию | по заданию | 4 | - | - |  | - |  |  |
| 9 | Детские лагеря отдыха | 1 | Место /сезон | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гостиницы | - | место | - | 60 | 72 | 74 | - | 74 | - |  | 74 |  | По заданию на проектирование |
| 11 | Сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | - | га | - | 3,5 | 4,1 | 4,3 | - | 4 | - |  | 4 |  | Стадион |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | 1 | кв. м. | 540 | 2017,8 | 2394 | 2486 | 540 | - | 500 |  | 1040 |  |  |
| 13 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | - | кв. м. зеркала воды | 200 | 1008,9 | 1197 | 1243 | 200 | - | - |  | - |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | - | кв. м. площади пола | - | 605 | 718 | 746 | - | - | 650 |  | 650 |  | Учтено в торгово-развлекательном комплексе |
| 15 | Танцевальные залы | - | место | - | 60 | 72 | 75 | - | - | 70 |  | 70 |  |  |
| 16 | Кинотеатры | 1 | место | 307 | - | - | 310 | 307 | - | - |  | - |  | - |
| 17 | Городские массовые библиотеки | 1 | тыс. ед. хранения/ чит. место | 16/20 | 40/35 | 56/45 | 62/50 | - | - | 50/40 |  | 50/40 |  | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магазины | 38 | кв. м. торговой площади | 3475 | 2824,92 | 3351,6 | 3480 | 3475 | - | - |  | 3475 |  |  |
| 19 | Торговые комплексы | 2 | кв. м. тороговой площади |  |  |  | 300 |  | 1600 | 800 |  |  |  |  |
| 20 | Предприятия общественного питания | 2 | место | 180 | 403 | 479 | 497 | 180 | - | 50 |  | 50 |  |  |
| 21 | Предприятия бытового обслуживания | 5 | рабочее место | нет данных | 90 | 107 | 110 | нет данных | - | 20 |  | 20 |  |  |
| 22 | Прачечные/ Бани | 1 | кг. белья в смену | 250 | 600 | 741 | 746 | 250 | - | - |  | - |  |  |
|  |  | 1 | место | 50 | 80 | 95 | 100 | - | 40 | - |  | 40 |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Отделения связи | 1 | объект | 1 | по нормам | по нормам | по нормам | 1 | - | - |  | 1 |  |  |
| 24 | Отделения и филиалы сберегательного банка России | 1 | операционное место (окно) |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Организации и учреждения управления |  | объект |  | по заданию | по заданию | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Отделение милиции |  | объект |  | по заданию | по заданию | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проектные организации и конструкторские бюро |  | объект |  | по заданию | по заданию | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Юридические консультации | 1 | рабочее место | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |  | 1 |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Общественные уборные | - | прибор | - | 8 | 12 | 15 | - | 10 | - |  | 10 |  |  |
| 30 | Кладбище традиционного захоронения | 1 | га | 6,23 | 2 | 2,7 | 3 | 6,23 | - | - |  | 3,4 |  |  |
| 31 | Пожарные депо | 1 | автомобиль | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 |  | 4 |  |  |

2.5. Территория промышленных предприятий и коммунально-складских организаций

Основные проектные предложения.

- Упорядочения и уплотнение производственных территорий в соответствии с основными принципами освоения северных территорий – компактностью застройки.

- Обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам. Установление и организация санитарно – защитных зон в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Последняя редакция).

Вынос жилья из санитарно – защитных зон.

- Благоустройство и озеленение санитарно – защитных зон.

Территории для размещения новых производственных зон предусматривается с меньшим классом вредности в существующей СЗЗ Нефтебазы. Для реализации поставленных задач необходимо совершенствования местного законодательства по управлению территориями и соблюдения принципов экономически устойчивого развития округа.

Таблица 15

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных промышленных предприятий поселка (М).

| N п/п | Перечень производственных объектов | Норматив САНПиН 2.21/21.1.987-00 |  | Предложения генплана. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс вредности | Зона сан. Вредности | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жатайская судоверфь | V-III | 50-300 | V-IV | 0-100 | разработан проект СЗЗ |
| 2 | Жатайский завод металлоконструкций | IV | 100 | IV | 100 |  |
| 3 | Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» | II | 500 |  | 80-200 | разработан проект СЗЗ |
| 4 | АЗС | IV | 100 | IV | 100 |  |
| 5 | Пожарная часть | V | 50 | V | 50 |  |
| 6 | Кладбище | IV | 100 | IV | 100 |  |
| 7 | Установка по утилизации (обезвреживанию) отходов серии УР 1А 8 , Торговой марки "УМКАС" | II | 500 | III | 250-300 |  |
| 8 | Очистные сооружения | IV | 100 | IV | 100 |  |

2.6. Инженерное обустройство и оборудование

2.6.1. Водоснабжение

Существующее положение.

Поставщиком питьевой воды является г. Якутск, где качество питьевой воды, подаваемой населению поселка, полностью зависит от природных колебаний качества воды в реке Лене в течение года, особенно в паводковый период.

Источником водоснабжения ГО «Жатай» является АО «Водоканал» по водоводу Якутск- Жатай. По системе водоснабжения питьевая вода поступает на фильтровально- насосную станцию с проектной мощностью 3,5 тыс. м3/сутки и резервуарами запаса воды на 4000 м3. Водоснабжение в посёлок осуществляется от фильтровально насосной станции, подпитка емкостей производиться через химводоочистку и частично конденсатором черездеаратор. Потребность поселка Жатай   в питьевой воде составляет 3,0 тыс. м3/сутки.   Зоны санитарной охраны водоузла: С-15м; З-25м; Ю- 12м; В – 45м.

Водопроводные сети ГО «Жатай», протяженностью 19,191 км, имеют возраст от 1 до 40 лет с износом до 55%, поэтому проблема износа сетей является характерным признаком высокого уровня потерь. Объем поданной воды в сеть поселка Жатайза 2018 год составил 592,76 тыс.куб.м.

Проектное решение.

Предусматривается подключение АО «Жатайская судоверфь» нагрузкой 301,4 м3/сут.

В качестве источника водоснабжения пос. Жатай принят водоузел №1 г. Якутска.

На I очередь генеральным планом поселка предусматривается строительство второй линии водовода диаметром 300 мм.

Согласно расчетам общий расход воды составляет:

на расчетный срок - 4722 куб.м/сут.   = 4800 куб.м/сут

В данном проекте принята следующая схема водоснабжения: водоузел №1г. Якутска, 2 водовода диаметром 300 мм, резервуары, насосная станция II подъема, магистральные кольцевые поселковые сети, а также повысительные водопроводные насосные станции для отдельных кварталов поселка.

На всех площадках водопроводных сооружений есть возможность организации зон их санитарной охраны.

Незамерзаемость воды в магистральных сетях водопровода обеспечивается:

- совместной прокладкой водопроводных сетей с тепловыми сетями в одной теплоизоляции.

- постоянной циркуляцией воды в водопроводных сетях в кварталах новой застройки.

- прокладкой сетей водопровода с греющими кабелями.

Кроме того, в резервуарах воды предусматривается их отопление.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на тушение внутренних и наружных пожаров жилой застройки и промпредприятий приведен в таблице 18.

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа.

Резервуары чистой воды.

В резервуарах чистой воды должен храниться регулирующий, пожарный, аварийный объемы воды.

Для этих целей объем существующих резервуаров чистой воды достаточен и на I очередь, и на расчетный срок.

Таблица 17

Расход воды на пожаротушение

|  | Сроки проектирования | кол-во насел, тыс.чел | Кол-во пожаров | норма расхода воды на тушение 1 пожара (нар. внутр.), л/сек | общий расход воды на пожаротушение куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный срок | 12,5 | 2 | 20+10 | 540 |
|  |  |  |  | 10+2x2,5 |  |

Примечание: В числителе даны данные по поселку, а в знаменателе - по промзоне.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение по поселку принята по объему здания школы на 844 учащихся (\/=27144 куб.м).

Таблица 18

Суммарные расходы воды

| № п/п | Наименование водопотребителей | Факт 2018 г. |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-сут, куб.м/сут | макс, часовой куб. м./час | средне-сут, куб.м/сут | максим, суточн. куб.м/сут К=1,2 | максим, часовой куб.м/час |
| 1 | Население | 1152 | 95 | 2644 | 3173 | 209,6 |
| 2 | Полив территории |  |  | 560 | 560 |  |
| 3 | Бюджетные учреждения | 112 | 7 |  |  |  |
| 4 | Местная промышленность | 336 | 18 | 480 | 560 | 31,5 |
|  | Итого | 1600 | 120 | 3684 | 4293 | 241,1 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% (на нужды промпредприятий) | 160 | 10 | 368 | 429 | 24 |
|  | Всего | 1760 | 130 | 4052 | 4722 | 265,1 |

Примечание: 1. Из-за незначительного объема водопотребления промпредприятия отдельно не выделены. Их расходы воды входят в неучтенных расходах (поз.4).

2.6.2. Канализация

Существующее положение.

В настоящее время на территории посёлка функционируют очистные сооружения механической очистки сточных вод, требующие реконструкции, в связи  с увеличением объемов сброса  сточных вод и износом основных средств до 75%.

Охват населения ГО «Жатай» централизованной системой канализации составляет 80 %. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на канализационные насосные станции, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации механической очистки стоков. Границей водного объекта является река Лена в среднем течении на расстоянии  1481 км  от устья.  После механической очистки сточные воды сбрасываются в р. Лена одним выпуском. Тип выпуска: береговой.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 3,040 тыс. м3/ сутки.  Первая очередь КОС введена в эксплуатацию в 1972 году; вторая очередь введена в 1987 году.

Общая протяженность сетей канализации 9,0км, диаметром от 159 мм до 500 мм из которых не менее 80 % нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью. Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки и их суммарная протяженность составляет 64,614 км (тепловые сети в двухтрубном исполнении 26,476 км, сети ГВС в двухтрубном исполнении 18,947 км, сети ХВС 19,191 км, канализационные сети 9,0 км.)

Отведение сточных вод от всего ГО «Жатай» осуществляется на канализационных очистных сооружениях предприятия МУП «Жатайтеплосеть».  Очистные сооружения представлены двухъярусными отстойниками в количестве четырех штук.  В верхней части каждого отстойника укреплены желоба, по которым движется вода и попадает в иловую камеру. В свою очередь на каждом отстойнике имеются решетка и песколовка. После   отстойников вода поступает в контактные резервуары, и производиться смешивание с хлорной известью.  Для обеспечения нормальной работы ОС регулярно производиться очистка желобов от крупных отбросов и от прилипающих частиц, корка убирается по мере накопления, не допускается накопление пены. Иловый осадок через задвижку по трубопроводу выпускается в ассенизационную машину и транспортируется на полигон ТКО.

Канализационно – очистные сооружения поселка Жатай, являясь промышленным объектом, неизбежно оказывают воздействие на окружающую среду. Объектами негативного влияния его деятельности являются: территория, условия землепользования и геологическая среда, атмосферный воздух, почва, а главным образом поверхностные и грунтовые воды.

По большинству показателей качество сбрасываемых сточных вод не соответствует установленным нормативам, в связи с этим требуется провести комплекс работ по доведению технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов.

Пропуск сточных вод составил в 2018 году – 445,583 тыс. куб. м.

Проектное решение.

В поселке предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации.

Производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны быть очищены на локальных очистных сооружениях и соответствовать правилам сброса промышленных сточных вод в городскую канализацию и требованиям СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

Общие расходы сточных вод по поселку приведеныв таблице19.

Система канализации пос. Жатай принята неполная раздельная.

Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от жилой и общественной застройки, от коммунальных и промышленных предприятий.Отвод поверхностных вод решается в разделе «Инженерная подготовка территории». Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти предварительную очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Стоки, содержащие жиры, должны пройти очистку на жироуловителях. Сточные воды с содержанием различных масел, бензина, нефтепродуктов предварительно отстаиваются в грязеотстойниках с маслобензоуловителем.

Сточные воды от жилых кварталов по магистральными самотечными сетями направляются в приемные резервуары КНС.

Предусматривается объект капитального строительства «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сут в п. Жатай». Первая очередь производительностью – 1500 м3/сут, вторая очередь – 1500 м3/сут. Данная станция позволит существенно улучшить и добиться высокого стабильного качества очистки сточных вод, попадание в р. Лену неочищенной воды будет исключено.

Ввод новых канализационных насосных станций не предусматривается.

Таблица 19

Суммарные расходы сточных вод

|  | наименование водопотребителей | расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | сред несут, куб.м/сут | максим суточн. куб.м/сутК=1,2 | расчеты, л/сек |
| 1 | Население | 2625 | 3150 | 67 |
| 2 | Местная промышленность | 131 | 158 | 3 |
|  | Итого | 2756 | 3308 | 70 |
| 3 | Неучтенные расходы 5% | 138 | 165 | 3,5 |
|  | Всего | 2894 | 3473 | 73,5 |
|  | Округленно | 2900 | 3500 | 74 |

2.6.3.  Теплоснабжение

Существующее положение.

МУП «Жатайтеплосеть» является единственным поставщиком тепловой энергии на территории поселка, за исключением ЖатайскогоБТЭФ, отапливающего часть промышленной зоны собственной котельной, Якутской нефтебазы, отапливающей часть промышленных объектов электроотоплением, а также некоторых потребителей, имеющих собственное печное или газовое отопление (в целом не более 10% от общей потребности в тепловой энергии поселка).

Обеспеченность населения и предприятий п.Жатай теплом является одной из актуальных и приоритетных проблем в существующих климатических условиях.

Источниками теплоснабжения населения и предприятий поселка служат две котельные: квартальная котельная №1 и котельная №2 ЯНБ. В квартальной котельной установлены три паровых котла ДЕ 25\14. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 42 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 33 Гкал/час. Выработка теплоэнергии за 2018 год составила 85518,92 Гкал.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

Тепловые трассы выполнены способом надземной прокладки. Суммарная протяженность труб отопления и ГВС в 2х трубном исполнении 45,423 км.

В котельной нефтебазы, которая была передана в хозяйственное ведение МУП «Жатайтеплосеть» в сентябре 2009 года, установлены два водогрейных котла ПКБМ 10/8 и два паровых котла Е 1/9. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 16,51 Гкал/час, фактическая пиковая мощность составляет 14 Гкал/час.

Электроснабжение котельной осуществляется от Якутской ТЭЦ через понижающую подстанцию.

В летний период поставка горячего водоснабжения осуществляется от «Модульной» котельной производительностью 2,721 МВт.

Проектное решение.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - - 54.0°С. Средняя температура отопительного периода равняется - 21,2 С. Продолжительность отопительного периода 254 сутки.

Тепловые потоки на отопление жилых зданий определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1м2 общей площади в соответствии СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Учитывая опыт проектирования и анализа теплопотребления жилых домов г.Якутска для существующих и проектируемых домов удельные тепловые потоки приняты раздельно для одно и двухэтажных жилых домов.

Для существующих жилых домов тепловые потоки приняты на 1 м общей

площади:

-1 этажных-271 Вт/м ;

-2 этажных - 225 Вт/м ;

-многоэтажных -- 150 Вт/м ;

Для зданий нового строительства тепловые потоки приняты на 1 м2 общей площади:

-1 этажных - 208 Вт/м2;

-2 этажных - 170 Вт/м";

-многоэтажных - 119 Вт/м ;

Теплопотребление общественных зданий определены, согласноСП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Общее теплопотребление коммунально-бытовых и производственных предприятий приведены в таблице 20.

Таблица 20

| теплопотребление | Ед. изм. | Существ, положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. жилищно-коммунальный сектор - в том числе СЦТ | МВт Гкал/час | 27,66 23,79 | 42,97 36,95 | 55,46 47,69 |
|  | МВт Гкал/час | 25,94 22,31 | 36,60 31,47 | 50,61 43,52 |
| Б. производственные предприятия | МВт Гкал/час | 14,26 12,26 | 16,80 14,45 | 21,32 18,34 |
| Итого с СЦТ | МВт Гкал/час | 40,20 34,57 | 53,40 45,92 | 71,93 61,86 |
| Тепловые потери в тепловых сетях 1 0 % | МВт Гкал/час | 4,02 3,46 | 5,34 4,59 | 7,19 6,19 |
| Всего с учетом собственных нужд котельной 4% | МВт Гкал/час | 45,99 39,54 | 61,09 52,53 | 79,12 68,03 |

Примечания:

1 .Тепловые потоки по производственным предприятиям приняты по данным МУП «Жатайтеплосеть».

2. СЦТ - система централизованного теплоснабжения.

Как видно с таблицы, рост теплопотребления на первую очередь составит 132 %, а на расчетный срок 172 %.

Теплоснабжение поселка на 1 очередь и на расчетный срок предусматривается от существующих котельных поселка.

Основной задачей развития системы теплоснабжения является, реконструкция сетей тепловодоснабжения.

Рекомендуется сохранить развитие системы теплоснабжения по закрытой схеме. Теплоноситель - вода с температурой 95-70 °С.

Предусматривается подключение АО «Жатайская судоверфь» снагрузкой 23,15 Гкал/ч.

2.6.4. Газоснабжение

Общее потребление газа – 16533,3 тыс. куб. м

В т.ч. отопительные котельные мощностью свыше 100 квт – 14524,9 тыс.куб.м.

Котельные мощностью до 100 квт – 253,3 тыс. куб. м.

Население – 1755,1 тыс.куб.м.

Для надежности снабжения объектов жизнеобеспечения и жилого фонда УГРС Сахатранснефтегаз выполнены работы по закольцовке ГРП по газопроводам высокого давления. Несмотря на выполнение значительного объема работ, остаются негазифицированными часть индивидуальных жилых домов по улицам Дьячкова, Матросова, Комсомольская.

Расчеты газопотребленийнаселением и коммунально-бытовыми потребителями произведены по нормам и рекомендациямСП 42-101-2003  и СНиП 2.07.01-89*.

В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок.

Расход газа на существующие котельные составляет 14504,0 м3/год.

Газоснабжение п. Жатай - осуществляется от магистральных газопроводов (P<1,2МПа):  ГРС-2 г.Якутск – п. Жатай.

В настоящее время поселок имеет 5 газорегуляторных пунктов, проложена сеть уличных газопроводов высокого и низкого давлений.

Технологическая схема газоснабжения поселка предусматривает:

- строительство ГРПБ ( 4 шт);

- строительство распределительных уличных газопроводов высокого давления (P≤1,2МПа);

- строительство распределительных уличных газопроводов низкого давления (P<3кПа);

- строительство подводящих газопроводов к котельным высокого давления (0.3<P<0.6МПа);

- строительство подводящих газопроводов к жилым и общественным зданиям низкого давления (P<3кПа);

По индивидуальной жилой застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

Основные технические решения по строительству объектов газоснабжения:

Охранная зона газораспределительных сетей устанавливается в виде территории ограниченной условными линиями на расстоянии 10м с каждой стороны газопроводов независимо от давления газа.

Охранная зона вокруг газорегуляторных пунктов(ГРПБ) устанавливается в виде территории ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м  от границ этих объектов.

2.6.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Общие расходы электроэнергии за 2017 год составляют 19 219,5 тыс. кВт, в том числе население 5 942,8, за 2018 год 1-е полугодие 10 635,5 и3 133,8 тыс. к Вт соответственно.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в ГО «Жатай» Республики Саха (Якутии) является ПАО «Якутскэнерго». Эксплуатацией распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ, трансформаторных подстанций занимается специализированная организация Жатайский сетевой участок ЯГЭС ПАО АК «Якутскэнерго».

Электроснабжение ГО «Жатай» осуществляется от подстанции ПС «Радиоцентр» двумя фидерными линиями 35 кВ до головной подстанции ПС 35/6 кВ. Дальнейшее распределение от головной ТП идет по 4 фидерам с рабочим напряжением 6 кВ.  на 2,5 трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ.

Общая протяженность воздушных электрических линий в ГО «Жатай» составляет 70,8 км, из них: Вл - 6кВ-24,4 км., Вл-0,4кВ – 36,4 км. Общая протяженность кабельных линий составляет 14,1 км., из них: Вл - 6кВ-12,05 км., Вл-0,4кВ – 2,05 км.

Количество трансформаторных подстанций в ГО «Жатай» 24 штуки.

Таблица 22

Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ ГО «Жатай»

| № п/п | Диспетчерский номер, тип ТП | Кол-во и мощность тр-в, шт. кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП «Больница» | 2ТМ-630 | Жилсектор, больница | 33 | 100 |
| 2 | ТП «Армянская» | ТМ-250 | Жилсектор | 28 | 100 |
| 3 | ТП «Общежитие 515» | ТМ-630 | Жилсектор, соц. учреждения | 45 | 100 |
| 4 | ТП «Очистные» | 2ТМ-320 | ЖКХ | 18 | 100 |
| 5 | ТП «Профилакторий» | ТМ-250 | Жилсектор | 35 | 100 |
| 6 | ТП «Карпухинская» | ТМ-630 | Жилсектор, соц. объекты | 16 | 100 |
| 7 | ТП «Нов. Школа» | ТМ-400 | Жилсектор, соц. объекты | 31 | 80 |
| 8 | ТП «Д/сад №4» | ТМ-250 | Жилсектор, соц. объекты | 47 | 100 |
| 9 | ТП «Д/с Малышок» | ТМ-400 | Жилсектор, соц. объекты | 27 | 100 |
| 10 | КТП «Перекачка а/порта» | ТМ-400 | Жилсектор | 4 | 100 |
| 11 | КТП «Полярная» | ТМ-250 | Жилсектор | 20 | 100 |
| 12 | КТП «Стройка» | ТМ-400 | Жилсектор, соц. объекты | 35 | 80 |
| 13 | КТП «Школа №1» | ТМ-400 | Жилсектор, соц. объекты | 29 | 5 |
| 14 | КТП «База ОРСа» | ТМ-400 | Жилсектор | 7 | 100 |
| 15 | КТП «Баня» | ТМ-630, ТМ-400 | Жилсектор | 15 | 100 |
| 16 | КТП «Лазо» | ТМ-400 | Жилсектор | 47 | 100 |
| 17 | КТП «Захаровка» | ТМ-400 | Жилсектор | 33 | 5 |
| 18 | КТП «Западная» | ТМ-400 | Жилсектор | 20 | 30 |
| 19 | КТП «Лагерь Орленок» | ТМ-400 | Жилсектор, соц. объекты | 11 | 100 |
| 20 | КТП «Детская больница» | ТМ-250 | Жилсектор, соц. объекты | 18 | 30 |
| 21 | КТП «Западная -2» | ТМ-400 | Жилсектор | 9 | 15 |
| 22 | КТП «Василек» | ТМ - 250 | Жилсектор, соц. объекты | 14 | 10 |
| 23 | КТП – Матросова7 | ТМ - 630 | Жилсектор | 18 | 10 |
| 24 | КТП – Котельная 2 | ТМ - 400 | Жилсектор, ЖКХ | 40 | 10 |

Проектные решения.

Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими правилами, нормами и документами:

ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание 7-ое 2005г.

ТУ №10/1137 от 08.08.2005г., выданными ЯГЭС ОАО "Якутскэнерго".

Для э/снабжения новых жилых кварталов предусмотрены установка трансформаторных подстанций.

Для удобства обслуживания существующих ТП предусмотрено объединение некоторых ТП с установкой новых более мощных ТП.

На ТП питающих потребителей I-й категории: больница, школы, детсад, общежитие, баня, котельные предусмотреть установки АВР.

Напряжение питающих линий 6 кв, распределительных – 380/220 В.

Электрические сети 6 кв выполнить по типовому проекту 4.0639 – 1ЭЛ. Опоры устанавливаются в пробуренные скважины на глубину 4м от отметки земли.

Заземление ТМ и КТП выполнить согласно проектам.

Таблица 23

Суммарные электрические нагрузки

| № п.п. | Наименование | I-я очередь тыс. кВт год | Расчетный срок | II-я очередь тыс. кВт год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2.270 | 3.092 | 2.810 | 3.217 |
| 2 | Нефтебаза | 3.000 | 3.435 | 3.720 | 4.259 |
| 3 | ЖСРЗ | 6.010 | 6.881 | 6.810 | 7.797 |
| 4 | Прочие потребители и потери в сетях | 0.45 | 0.52 | 0.43 | 0.49 |
|  | Итого | 11.280 | 12.408 | 13.340 | 15.273 |
|  | То же с учетом К – 0,8 | 9.024 | 9.926 | 10.672 | 12.220 |

На I-ю очередь строительства сохраняется существующая схема электроснабжения.

Таблица 24

Электрические нагрузки

жилищно-коммунального сектора

| Очередь строительства | Численность населения тыс. человек | Годовое э/потреблен. Млн. кВА час | Макс. э/нагрузки тыс. кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 12500 | 10.64 | 2.595 |

Главной проблемой по дальнейшему наращиванию потребляемой мощности по ГО «Жатай» является недостаточная мощность подстанции ПС «Радиоцентр», что требует значительных средств на ее реконструкцию со стороны ПАО «Якутскэнерго» или строительство линии ВЛ-110кВ. подстанции ПС 110/10кВ и последующий переход на 10/6кВ, что необходимо для дальнейшего подключения высокотехнологической Жатайской судоверфи, располагаемой на территории ГО «Жатай».

2.6.6.  Телефонизация. Радиофикация. Телевидение

Настоящим разделом рассматриваются следующие виды связи: телефонизация, радиофикация, телевидение.

Исходными данными для разработки раздела послужили:

- проект генерального плана, совмещенного с ПДП

- технических условий на телефонизацию, радиофикацию, выданных местными службами.

- нормативные материалы по проектированию НП 2.008-7-85 "Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов на период до года".

В п. Жатай осуществляет деятельность почтовое отделение филиал ФГУП «Почта России». Предоставлением услуг связи занимаются такие известные компании, как ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и местное предприятие МУП «Импульс».

МУП «Импульс» функционирует с 1999г. и предоставляет достаточно разнообразные услуги, а именно:

- услуги телевизионного и радиовещания;

- услуги кабельного телевидения;

- услуги проводного вещания;

- услуги передачи данных;

- монтаж, наладки, техническое обслуживание оборудования средств связи;

- организация студии звуко-, видеозаписи и др.

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

замена устаревшего оборудования существующей АТС на цифровое с расширением емкости.

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакета услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

На территории городского округа построена и эксплуатируется сеть кабельного телевидения, емкость сети составляет до 2000 абонентов с возможностью расширения до 3500 абонентов, протяженность кабельных трасс - 4600 м.  Построен телепорт с приемом 24 каналов телевидения (6 эфирных, 18 спутниковых), телепорт цифрового телевещания с приемом 20 каналов.

2.6.7. Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно - планировочным решением и природными условиями проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка

2. Организация поверхностного стока

3. Берегоукрепление

Вертикальная планировка.

Поселок расположен на левобережной террасе реки Лена, имеющей слабоволнистый рельеф, с наличием местных бессточных понижений, что способствует заболачиванию территории.

Вертикальная планировка решена с максимальным сохранением существующего рельефа. Подсыпка предусмотрена на автодорогах и в пониженных местах для создания уклона и водоотвода. Также проектом предусмотрена подсыпка заболоченных участков и частичная засыпка искусственно образовавшихся озер.

Организация поверхностного стока.

В связи с наличием вечномерзлых грунтов, для полного удаления поверхностных вод с территории поселка и предотвращения подтопления зданий необходима тщательная организация поверхностного стока. Длина существующих лотков составляет 2,4 км.

Проектом предусматривается организация системы поверхностного водоотвода на всей территории поселка, включающей в себя открытые водоотводные каналы. Для организации нормального водоотвода и ликвидации бессточных участков, предлагается также частичная подсыпка пониженных территорий.

Первичными дождеприемниками будут служить бордюрные лотки, затем поверхностные воды будут попадать в открытые водостоки – бетонные лотки или водоотводные канавы, которые запроектированы в зоне индивидуальной и усадебной застройки, а также в районах нового строительства.

Нормативные уклоны открытых лотков не могут быть менее 0,4%. Поэтому при плоском рельефе глубина лотков быстро увеличивается. При глубине лотка более 1,2 м необходимо устройство закрытых водостоков. Закрытые водостоки запроектированы в зоне капитальной застройки в центральной части поселка. Способ прокладки закрытых водостоков преимущественно в проходных и полупроходных каналах, совместно с другими инженерными коммуникациями. При этом в каналах под закрытые водостоки выделяется отдельный отсек. На концевых участках закрытых водостоков, в самых пониженных местах, предусматривается устройство насосных станций.

На всех выпусках в водоприемники как из закрытых, так и открытых водостоков, устраиваются очистные сооружения дождевой канализации, в состав которых входят песколовки и отстойники со встроенными фильтрами доочистки, а также реагентное хозяйство, включающее блок приемки, хранения и приготовления реагентов. Загрязненная часть поверхностного стока после разделительной камеры поступает в песколовки, затем в проточные отстойники со встроенными фильтрами. В подающие лотки перед отстойниками поступают реагенты (растворы сернокислого алюминия и полиакриламида).После очистки поверхностные воды вместе с условно-чистыми дождевыми водами выпускаются в р.Лена или в пруды-накопители. Осевший в песколовках песок и ил из отстойников насосом перекачивается на песковые и иловые площадки для обезвоживания. Всплывшие нефтепродукты и органические загрязнения поступают в нефтесборники. Песок, ил и нефтепродукты вывозятся в места, согласованные с санитарной службой. Выпуски в р.Лена оборудуются затворами для предотвращения попадания воды в водосточную сеть во время паводков.

Загрязненные поверхностные воды с промышленных предприятий перед сбросом в городскую водосточную сеть должны быть подвергнуты очистке на собственных очистных сооружениях.

Количество, места размещения очистных сооружений дождевых и талых вод должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Берегоукрепление.

Берега р. Лена в районе пос. Жатай сложены песками и супесями, которые легко разрушаются во время паводков. Для предотвращения размыва берега и подтопления, проектом предусматриваются берегоукрепительные работы. Берегоукрепление предлагается откосного типа с заложением откоса 1:3. Отсыпка откосной части выполняется из гравийно-галечникового грунта с каменной наброской.

Таблица 25

Основные объемы работ по инженерной подготовке

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объемы работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство водоотводных лотков | км | 9,745 | 3,28 |
| 2. | Устройство водопропускных труб диам.=1,0м | п.м. | 259 | 98 |
| 3. | Устройство отстойников | шт. | 5 | - |
| 4. | Планировка территории (отсыпка) | куб.м. | 6854,7 | 12166,36 |
| 5. | Берегоукрепление | км | 0,32 | 1,94 |
| 6. | Устройство дамбы | п.м | 200 |  |

2.7. Транспортные системы

2.7.1. Внешний транспорт

Внешнее сообщение ГО Жатай осуществляется автомобильным транспортом по автодороге круглогодичного действия "Якутск – Намцы" протяженностью до Якутска порядка 18км. Класс дороги – III, ширина проезжей части 7,5 км.

Пассажирское сообщение с г. Якутском осуществляет МУП ЯПАК автобусами "Зонд" и "Лиаз" вместимостью 110 человек периодичностью движения 20 мин.

2.7.2. Поселковый транспорт

Ввиду территориального развития селитебной зоны поселка увеличиваются радиусы пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда. Для решения этой проблемы предлагается организовать внутри поселковый общественный транспорт в виде кольцевого автобусного маршрута.

Кроме того, сохраняется существующий автобусный маршрут пригородного сообщения, который обеспечивает связь центра с внешней автодорогой. Кольцевой маршрут свяжет центр поселка с другими функциональными зонами, производственными, жилыми и общественными центрами. Протяженность кольцевого маршрута составит- 6,2 км., пригородную 2,8км. Автобусный парк предлагается разместить в северо–восточной промзоне, около нефтебазы.

Автовокзал предлагается разместить в конце ул. Строда на бывшей стоянке Большегрузных автомобилей.

2.8. Улично-дорожная сеть

Проектное решение.

Проектом предлагается следующая классификация улиц и дорог поселка:

- Поселковая дорога.

- Главная улица поселка.

- Улица в жилой застройке.

- Второстепенно жилая улица.

В результате анализа транспортных потоков на территории ГО «Жатай» выявлены участки дорог, для которых актуально повышение качества дорожного покрытия.

- Ул. Матросова - участок дороги между перекрёстками ул. Строда и ул. Корзинникова.

- протяжённость участка 645,83 м;

- укладывается двухслойное покрытие общей толщиной 90 мм;

- ширина полотна 6 м;

- с обеих сторон устанавливаются бордюры;

- с одной стороны на весь участок прокладывается мощёная пешеходная

дорожка шириной 2 м;

- Ул. Трудовая – участок дороги между ул. Комсомольская и ул. Портовая.

- протяжённость – 874,83 м;

- укладывается двухслойное покрытие общей толщиной 90 мм;

- ширина полотна 6 м;

- Ул. Портовая– участок между ул. Ленина и топливопроводом.

- протяжённость участка 267,66 м;

- укладывается двухслойное покрытие общей толщиной 90 мм;

- ширина полотна 6 м;

- Дорога в детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»

- протяжённость участка 2642,88 мм;

- укладывается двухслойное покрытие общей толщиной 100 мм;

- ширина полотна 7 м;

- Кольцевая развязка по ул. Северная.

- протяжённость участка 350 мм;

- укладывается двухслойное покрытие общей толщиной 100 мм;

- ширина полотна 7 м;

Таблица 26

| Объемы работ по строительству улиц и дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ |  |  | Количество |  |
| 1 | Строительство основных жилых улиц |  |  | 10,83 км. |  |
| 2 | Строительство второстепенных жилых улиц |  |  | 8, 67 км. |  |
| 3 | Реконструкция улиц и дорог |  |  | 4,781 км. |  |
| 4 | Строительство автостоянок и внутриквартальных проездов |  |  | 38,4 тыс. кв.м. |  |

Гаражи

В настоящее время гаражи индивидуальных владельцев располагаются в основном прибрежной части поселка. В зоне индивидуального строительства гаражи располагаются на участках. Расчет количества автомашин индивидуальных владельцев приводит на основании СНиП 2.07.01-89* уровень автомобилизации для поселка принят на конец расчетного срока 280 машин на 1000 жителей.

Парк индивидуальных легковых автомобилей составит на расчетный срок – 3136 автомобилей.

Для определения площадей территорий, необходимых для размещения гаражей, принадлежащих индивидуальным владельцам, произведен расчет требуемой емкости гаражей.

Нормативный показатель площади, требуемой для организации хранения автомобилей в гаражах, принят 35 кв.м. на одно машино-место.

Расчет потребностей территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта.

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население (тыс.чел.) | Кол-во машин | Площадь гаражей (га) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория поселка | 12,5 | 3,5 | 11 |

Таким образом, суммарная площадь территорий гаражей для постоянного населения округа составляет на расчетный срок 11 га.

Новые площадки гаражных зон размещаются на территориях, прилегающих к производственным зонам. Необходимо строительство многоуровневых теплых автостоянок с размещением их в жилой застройке, с учетом шаговой доступности.

Для определения необходимых объемов технического обслуживания автомобилей (СТО)принят нормативный показатель 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. СТО размещаются в основном на территориях гаражных кооперативов и производственных зонах. Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается разместить из расчета одной топливозаправочной колонки на 1200 автомобилей.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей предусматриваются из расчета нормативного обеспечения легковых автомобилей 70% парка индивидуальных автомобилей.

Емкость стоянок (при нормативной площади 25 кв.м. на одно машино-место)составит на расчетный срок – 2,2 тыс. Машино-мест.

Таблица 28

Распределение территорий автостоянок по зонам поселка

| Зона поселка | Доля общего парка, % | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во автомашин (тыс.ед) | Территория автостоянок (га) |
| Жилые районы | 25 | 0,8 | 2,0 |
| Производственные зоны | 25 | 0,8 | 2,0 |
| Общегородской центр | 5 | 0,15 | 0,4 |
| Зоны кратковременного отдыха | 15 | 0,45 | 1,1 |
| ИТОГО: | 70 | 2,2 | 5,5 |

Автостоянки размещаются в общественных центрах: вдоль главной улицы, у основных проходных в производственных зонах, в жилых районах гостевые автостоянки размещаются внутри кварталов.

Лодочная станция.

По данным Якутского ГИМС на территории Жатайского городского округа зарегистрировано 672 маломерных судов. Лодочная станция переносится в место впадения Тулагинской протоки в Жатайскую протоку.

2.9. Транспортное обслуживание

Основным общественным транспортным средством для осуществления поездок жителей городского округа является автобус. Автовокзал располагается в районе стадиона на площадке автостоянки большегрузных автомобилей перед зданием Нефтебазы. Кроме пригородного маршрута, в поселке организуется кольцевой	 маршрут по улицам поселка.

Также вклад в транспортное обслуживание ГО «Жатай» вносят три службы такси.

## 2.10. Земельные ресурсы. Городская черта. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящих в состав поселения, или исключаются из границ.

2.10.1. Земельные ресурсы

Таблица 29

Наличие земель городского округа

| Наименование | По графическому учету |  | По данным администрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель, га в том числе: | Первая (основная) часть |  | Первая часть | Вторая часть |
|  |  |  | 3104 |  |
|  | 3016,91 | 100% | 3034 | 70 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7 | 0,2 | - | - |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 2449,91 | 81,2 | - | - |
| Зона жилой застройки | 200,92 | 6,66 | 395 |  |
| Зона общественно деловой застройки | 28,45 | 0,94 |  |  |
| Производственная и коммунально-складская зона | 142,63 | 4,73 | 144 |  |
| Зона транспорта, связи, инженерных сооружений | 98,08 | 3,25 | 72 |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | 428,37 | 14,20 | 496 |  |
| Зона рекреационного назначения | 7,06 | 0,23 |  |  |
| Зона специального назначения | 7,63 | 0,25 |  |  |
| Зоны, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность | 1536,77 | 50,94 | 1367 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | 560 | 18,6 | 560 | - |
| Земли запаса | - | - | - | - |

2.10.2. Городская черта

Граница городского округа Жатай.

В настоящее время границы муниципального образования ГО"Жатай" установленыЗаконом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 г. З N 355-III "Об установлении границ территорий и о наделении статусом городского округа муниципальных образований Республики Саха (Якутия)". Изменение границы муниципального образования проектом генерального плана не предусматривается.

Граница Городского округа "Жатай" состоит из двух частей.

Основная часть находится в пойменной части р. Лены (долина Туймаада), вторая – на западном коренном берегу в Молотовской пади.

Первая часть границы Городского округа "Жатай" начинается с южного трехземельного пункта Городского округа "Город Якутск", Городского округа "Жатай" и Муниципального района "Мегино-Кангаласский улус (район)" и идет в южную часть острова Зеленый, следует по его восточной кромке до южной оконечности острова, включая весь остров. Далее идет на запад, пересекая протоку Мархинскую, затем проходит на север по ее западному берегу до приводной станции и далее вдоль заградительной дамбы, включая ее, до второй заградительной дамбы на протоке Жатайской. Далее граница идет по западному берегу протоки Жатайской до второй приводной станции, огибая ее с севера поворачивает на северо-запад и идет до р. Малая Мархинка, примыкает к ней и следует по ее южному берегу, повторяя все повороты и изгибы. Далее в 200 м от 13 км. выходит на автотрассу Якутск – Намцы, идет по ее восточной стороне до 18 км. от г. Якутска, затем поворачивает на восток. Проходит мимо детского оздоровительного лагеря "Орленок", огибая его с севера, следует к протоке Тулагинской. Пройдя через протоку, поворачивает на юго-восток; по верхней границе оврага следует до его конца. Обогнув овраг с юга, поворачивает на северо-восток и следует к западному берегу р. Лены до 1624 км от Быкова мыса по фарватеру р. Лена; далее поворачивает на восток и огибая с севера намывные пески у протоки Жатайской, включая их, следует на юг до северной оконечности острова Зеленый, от него идет до северного трехземельного пункта Городского округа "Город Якутск", Городского округа "Жатай" и Муниципального района "Мегино-Кангаласский улус"; затем выходит к началу описания основной части границы.

Вторая часть границы Городского округа "Жатай" состоит из четырех изолированных земельных участков в Молотовской пади.

2.10.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящих в состав поселения, или исключаются из границ

Генеральным планом включение в границы п. Жатай земельных участков, входящих в состав поселения, или исключение из границ не предусмотрено.

## 2.11. Комплексная оценка экологическое состояние территории и природоохранные мероприятия

2.11.1. Мероприятия по снижению транспортного шума

Защита жилой застройки от транспортного шума осуществляется как планировочными мероприятиями, так и мероприятиями конструктивного характера. В генеральном плане поселка предусматриваются планировочные мероприятия:

- вынос транзитных транспортных потоков за пределы городской застройки путем строительства обходной дороги;

- вынос основных потоков грузового автотранспорта за пределы селитебных территорий;

- устройство усовершенствованных покрытий на всех запроектированных и сохраняемых улицах и дорогах;

- размещение застройки с отступом от красных линий;

- создание, по возможности, звукозащитных полос зеленых насаждений между проезжей частью и тротуаром, а также в полосе отступа застройки от красных линий.

При дальнейших стадиях проектирования рекомендуется размещать вдоль магистральных улиц и дорог дома с усиленной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций и соответствующей планировкой; размещать остановки общественного транспорта в разрывах между зданиями и в полосах озеленения.

Величина предельно допустимого шума на территории застройки принята подействующим санитарным нормам – СНиП 23-03-2003

Допустимый эквивалентный уровень звука принят по таблице № 1 равным 45 дБА (в сложившейся застройке – 50 дБА):

- эквивалентные уровни шума, создаваемого средствами автотранспорта в 2 м от ограждающих конструкций зданий, обращенных в сторону источника шума, допускается принимать 10 дБА выше уровня звука;

- на время суток с 7 по 23 часов + 10 дБА.

При этом допустимая величина транспортного шума на территории жилой застройки составит 65 дБА (в сложившейся застройке – 70 дБА).

Величина расчетного уровня транспортного шума на улицах принята в соответствии с таблицей № 27 СНиП 23-03-2003.

2.11.3. Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам производственных объектов необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

Для гаражей величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Основным источником загрязнения воздушного бассейна в ГО Жатай являются котельные, Жатайский судоремонтный завод и Якутская нефтебаза.

2.11.4. Охрана водных ресурсов

Гидрографическая сеть образного округа представлена р. Леной. Качество воды на протяжении многих лет устойчиво оценивается 3 классом (умеренно - загрязнена).

Значительный объем загрязнений в водные объекты поступают с талыми и дождевыми водами с неблагоприятных селитебных и промышленных территорий, а также с территории нефтебазы. При перекачке нефтепродуктов с судов в береговые емкости. Источником загрязнения поверхностных вод является также и речной флот, балластные и подсланевые воды которого нередко попадают в реку.

Исходя из изложенного проблема экологического оздоровления р. Лены состоит прежде всего в прекращении сброса неочищенных сточных вод; в том числе и г. Якутска.

Генеральным планом предусматривается также организация поверхностного стока с территории поселка и строительство систем дождевой канализации с очистным не менее 70% газового объема дождевого и такого стока на соответствующих очистных сооружениях.

Минимальная ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПП) р. Лена ВЗ – 500 м. ПП – 55 – 100 м.

Границы водоохранных зон и прибрежных полос уточняются в проектах водоохранных зон, выполняемых специализированными организациями. Согласно статье 65 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) в пределах водоохранных зон устанавливается ограничительный режим хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Выводы:

- Проблема экологического оздоровления р. Лены решается с прекращением сброса неочищенных хоз - бытовых сточных вод – строительством ББО, а также организацией поверхностного стока с жилых, промышленных и коммунально-складских территорий с очисткой вод на выпуске.

- Обеспечение эффективности очистки в пределах нормативных показателей за счет совершенствования технологии является основным мероприятиям по охране р. Лены от загрязнения.

- Необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающей к р.Лене и др. территориях. Регламент природопользования в водоохранных зонах и прибрежных полосах принимается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).

- Река Лена, относящаяся в рыбохозяйственном отношении к высшей категории, требует повышенной санитарной охраны. Промышленный лов в пределах рассматриваемой территории отсутствует.

2.11.5. Охрана почв

В городских условиях почва является основной депонирующей средой, характеризующей усредненное многолетние состояние приземного слоя атмосферы, источник вторичного загрязнения сопредельных сред. Загрязнение почв представляет серьезную опасность для городской биоты и является основным источником поступления в приземный слой воздуха загрязнений – различных токсикантов и пыли, которые попадают в дыхательные органы и желудочно – кишечный тракт.

Основными причинами и источниками загрязнения почв в ГО Жайтай является:

- Несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

- Канализационные стоки;

- Отсутствие научно разработанной схемы санитарной очистки города;

- Несоблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности;

- Отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков ливневой канализации.

Преобладание на территории города почв легкого гранулометрического состава, с одной стороны, обеспечивает хорошую самоочищающую способность почв, но также проводит к накоплению нефтепродуктов (насыщенность ими более пористых песчаных образований заметно выше, чем глинистых) и значительной запыленности. В целом почвы города загрязнены тяжелыми металлами, нефтью, микробиотой. Можно предположить, что длительный характер загрязнения почв возможен вдоль автотрасс и на заболоченных территориях. На землях с застойным режимом возможны геохимические аномалии. В связи с временной организаций садово-огородных участков в городской черте с последующем переводом их в район постоянного проживания с сохранением приусадебных участков необходимо провести геохимическое обследование почв с определением  фититоксичности.

Проблемой городских почво - грунтов является их загрязнение значительными количествами капельной и пленочной нефти. Сгустки свежих ГСМ, а также потерявшие легкие фракции "закированные" битумы весьма характерны для территории котельных, АЗС, нефтебазы.

Уровень загрязнения почв бенз(а)пиреном вдоль оживленных автодорог города обычно составляет 20-50 мг/кг, что необходимо учитывать при отводе участков под огороды.

Наличие заболоченных территорий в черте поселка предопределяет наличие природной микробиоты, которая при поступлении техногенной огранки (канализационные стоки и нефтепродукты) интенсифицирует свою деятельность. По  исследованиям кафедры гидрологии и инженерной геологии СПГГИ (Дашко Р.Э., 2000), при наличии достаточного количества питательных субстратов микроорганизмы  развиваются и при низких температурах. Влияние микроорганизмов на состояние грунтовых вод и грунтов "двояко":

1. Позитивная деятельность – микроорганизмы способствуют деградации загрязняющих веществ, регулирую процессы самоочищения;

2. Негативная – рост их численности и продуктов метаболизма повышают деформируемость грунтов, способствует развитию биокоррозии строительных материалов – бетонов и металлов; в восстановительной среде развивается питтинговое разрушение стальных трубопроводов, значительно усиливаются электрохимические процессы.

2.11.6. Отходы производства и потребления

Отходы производства – одни из самых больших проблем городского округа. Спецификой городских промышленных отходов является накопление нефтесодержащих вод, шин, металлолома, древесных отходов.

К наиболее токсичным отходам I класса опасности относится ртутьсодержащая люминесцентные лампы и отработанные нефтепродукты II класса опасности.

Особенностью и большей проблемой являются нефтесодержащие воды и загрязнение почв нефтепродуктами. Отработанные нефтепродукты образуются в результате зачистки резервуара ГСМ, автотранспорта.

Отходы III класса опасности представлены ломом аккумуляторов батарей. Поставщиком их является предприятия Транспорт.

Отходы IV класса опасности относятся строительные, древесные отходы, изношенные авторезина, металлолом.

В процессе обслуживания и эксплуатации котельных образуются отходы производства и потребления 1,4,5 классов опасности для окружающей среды, в том числе:

1 класса опасности – 1 наименование.

4 класса опасности – 5 наименований.

5 класса опасности – 4 наименования.

Для отходов 1 – 5 классов опасности разработаны паспорта опасного отхода, согласованные с Территориальным управление Ростехнадзора.

Таблица 30

Количество отходов, образовавшихся на Котельной №1, Котельной №2

| Код отхода | Наименование отхода |  | Класс опасности | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 353 301 00 13 01 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. |  | 1 | 0,006 |
| Итого 1 класса опасности. 0,006 |  |  |  |  |
| 549 027 01 01 03 4 |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (менее 15%) | 4 | 0 |
| 549 030 02 01 03 4 |  | Пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | 4 | 0,004 |
| 314 043 04 11 00 4 |  | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 4 | 0,001 |
| 912 004 00 01 00 4 |  | Мусор от предприятий несортированный (ТБО) | 4 | 0,710 |
| 912 000 00 01 00 4 |  | Смет с территории | 4 | 0,081 |
| Итого 4 класса опасности. 0,796 |  |  |  |  |
| 351 301 00 01 99 5 |  | Лом черных металлов несортированный | 5 | 0,600 |
| 351 320 00 01 99 5 |  | Стружка черных металлов незагрязненная | 5 | 0,070 |
| 351 216 01 01 99 5 |  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,013 |
| 314 043 02 01 99 5 |  | Абразивные круги отработанные. Лом отработанных абразивных кругов | 5 | 0,001 |
| Итого 5 класса опасности |  |  |  | 0,684 |
| Всего отходов |  |  |  | 1,486 |

Для отходов 1 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие лампы отработанные и брак) организовано место временного хранения (накопления) – герметичной деревянный контейнер, покрытый краской. По мере накопления данный вид отходов сдается на утилизацию в ООО «Новые экологические технологии» согласно Договору.

Обтирочный материал, загрязненный маслами, пенька помасленная, хранятся в металлической бочке с крышкой, которая установлена на твердом непроницаемом покрытии под навесом. Данный вид отхода планируется сдавать на обезвреживание специализированному предприятию.

Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка, абразивные круги отработанные, лом черного металла частично используется на предприятии (согласно Регламентам использования данных видов отходов).

Стружка черных металлов хранится на территории предприятия в металлической бочке, установленной на твердом непроницаемом покрытии под навесом. Данный вид отхода планируется сдавать специализированному предприятию.

В морфологическом составе ТКО (твердых коммунальных отходов) в жилищно – коммунальном секторе преобладает установочные материалы (бумага, картон, текстиль, стекло и др.) пищевые отходы составляют 30 % и 20 % пластмассы и пр.

Система сбора отходов контейнерная и безконтейнерная. Транспортировка отходов
ТКО от населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде, производится
ежедневно. Селективный сбор отходов отсутствует. Вывоз ТКО осуществляется без
сортировки отходов на полигон (свалки) ТКО.По данным МУП «ЖТК» объем ТКО с территории ГО «Жатай» за 2018 год составил около 31 тыс. м3.

Единственная в поселке свалка ТКО, занимающая площадь около 5 гектар, "законсервирована" в 2008 г.

С 01.01.2019 вступают в силу изменения, внесенные, в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которым, деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будет обеспечиваться региональным оператором. В соответствии с частью 4 статьи 24.7 данного закона собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. В соответствии со статьей 8 указанного закона, органы местного самоуправления наделяются полномочиями по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, схем их размещения и ведения их реестра,при этом требования к местам (площадкам) накопления отходов определены статьей 13.4 закона.

По исследованиям отечественных специалистов удельное годовое образование (накопление) ТКО на одного жителя населённых мест имеет тенденцию ежегодного роста на 1 – 2 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

С учётом увеличения объёмов ТКО нормы накопления на 5-ти летний период рассчитываются по формуле:

Нплан.= Нфак. × (1,012)5 = Нфак. × 1,06

где: Нплан.- норма накопления ТКО на 1 человека в год на расчётный срок,м3/год. Нфак. - норма накопления ТКО на 1 человека в год расчётная, м3/год;

1,012 – 1,2 % увеличения объёма ТКО.

Объем ТКО на 5-ти летний период составит 34 тыс. м3 в год.

Объем ТКО на расчетный срок составит 695,85 тыс м3 в год.

Расчёт объёма уличного смета основан на определении его плотности,
которая колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 (в расчётах принимаем значениеравное 0,6 т/м3). Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии ввоздухе и смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть сдостаточной точностью учтена и в расчёт количества загрязнений приназначении режимов уборки не принимается.

Суточный объем уборочных работ (смёт) - Qсут согласно СП42.13330.2011* определяется исходя из существующей площади твёрдыхпокрытий улиц, площадей и парков.

Sобщ. = Sмех. убор. + S руч. убор. (м2), М = Sобщ. × 0,005 (тонн/год),

Sобщ. – площадь территории, убираемая при механизированной и ручнойуборке, м2;

Sмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м2;

S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м2;

М – количество смета, образовавшегося на убираемойтерритории, тонн/год;

Проектом генерального плана, а также "Проектом Стратегии социально-экономического развития ГО "Жатай" на период до 2030 года" предлагается строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Проект направлен на создание мусороперерабатывающего комплекса и предназначен для экологически безопасного сжигания мусора, для обеспечения нужд региональных предприятий во вторичном сырье для изготовления товаров народного потреблении и в последующем дальнейшей обработки мусора.

Проект направлен на экономическое и экологическое улучшение не только территории городского округа, но и других муниципальных образований.

Во исполнении Указа Главы РС(Я) от 27.09.2018 года № 2 «Об экологическом благополучии РС(Я)» в целях создания благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения ГО «Жатай» назначение объекта - выполнение услуг по утилизации отходов 1-4 класса опасности производство вторичного сырья, переработка отходов и производство вторичного сырья.

Источниками сырья (отходов) для работы комплекса является территория ГО «Жатай» и других близлежащих территорий.

Результатом переработки отходов могут быть компост, шлакоблоки, агломерат, макулатура, грунт, термопласты и др. Тепло от сжигания мусора может быть использовать для получения тепловой и электрической энергии. Полученное вторичное сырье можно реализовать, окупая вложенные инвестиции и получая доход.

Основное оборудование для осуществления производственного процесса (сжигания мусора)- установка по утилизации (сжиганию) отходов УМ-1А (ТУ 4859-001-3-8706866-2016) производства ООО ОЭК «Эко-Энергия».

Технология производства в дальнейшем предполагает переработку поступившего сырья с помощью мобильного мусороперерабатывающего комплекса и дальнейшее получение продукции – крошки, брикетов черных и цветных металлов, шлакоблоков, агломерата. Весь процесс автоматизирован и требует минимального вмешательства человека.

Для переработки отходов с целью получения вторичного сырья необходима установка дополнительных минилиний (линия по производству полимерных изделий, линия по производству полимерно- резиновой кровли и др.).

Для размещения производства возможна аренда имеющихся свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности с объектами незавершенного строительства.

Реализация данного проекта может послужить передовым примером и стартом для эффективной и экологической переработки мусора на территории Республики Саха (Якутия).

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Исходными данными для разработки раздела послужили сведения, предоставленные Окружной администрацией городского округа Жатай, МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «Жатай». В разделе учтены материалы Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия).

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории городского округа «Жатай» в настоящее время присутствуют опасные природные процессы и явления геологического, гидрологического и метеорологического характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: землетрясения, весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, туманы, засухи, лесные пожары, крайне низкие температуры. Основные характеристики поражающих факторов источников природных ЧС приведены в таблице 31.1.

Таблица 31.1

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

различного происхождения, характер их действий и проявлений (ГОСТ Р 22.0.06-95)

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород. |
|  |  | Взрывная волна. |
|  |  | Извержение вулкана. |
|  |  | Нагон волн (цунами). |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |
|  |  | Затопление поверхностными водами. |
|  |  | Деформация речных русел. |
|  | Физический | Электромагнитное поле. |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный |  |
|  |  | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |
|  |  | Удар. |
| Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород. |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы. |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. |
|  |  | Деформация грунтов |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны |
|  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |
|  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций. |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| Затор. Зажор. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
|  |  | Гидродинамическое давление воды. |
|  | Аэродинамический | Ударная (воздушная) волна. |
|  |  | Звуковой удар. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| Сильные осадки. |  |  |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Природные пожары |  |  |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Территория расположена в зоне 6-8 балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) для средних грунтовых условий в соответствии с приложением Б, СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (комплект карт общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97). Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

Городской округ Жатай расположен на территории распространения многолетне-мерзлых пород, в криолитозоне, с возможным проявлением геокриологических процессов, которые включают в себя целый ряд экзогенных геологических явлений (термокарст, солифлюкция, морозное пучение и др.) и характеризуются, по степени пораженности территории более 50%, как опасные (с возможной чрезвычайной ситуацией межрегионального масштаба). Наиболее опасные геокриологические процессы: тепловая осадка оттаивающих пород, термокарст, морозное пучение пород, наледообразование, часто приводят к аварийным ситуациям на объектах экономики.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий геокриологических процессов на хозяйственную деятельность необходимо учитывать свойства мерзлого грунта и не допускать его деградации. При строительстве на вечномерзлых грунтах важно выдержать все без исключения или малейшего отклонения правила строительства, регламентируемые нормативными документами на всех этапах строительства и эксплуатации:

квалифицированный выбор площадки под строительство;

детальное инженерно-мерзлотно-геологическое исследование выбранного участка;

выбор, проектов зданий и сооружений, разработанных с учетом последних достижений строительной науки;

грамотная эксплуатация возведенных зданий и сооружений, в соответствии с нормативными требованиями климатических и инженерно-строительных условий проектируемой территории.

Крупные наводнения, произошедшие за последние 10 – 15 лет в бассейне р. Лены, заставляют более углубленно изучать эти опасные природные явления. Наводнения на р. Лене наблюдались довольно часто и раньше. Они были вызваны в основном подъёмом уровня воды в результате сопротивления, которое водный поток встречает со стороны как движущегося, так и остановившегося (заторы). Такие наводнения имели локальный характер вследствие большой изменчивости толщины льда по длине реки и относительно малой водности в период весеннего ледохода. По этой причине в научной и научно-популярной литературе пре обладают описания отдельных Ленских наводнений, и совсем нет их обобщенной характеристики.

Проблема наводнений стоит наиболее остро на участке Средней Лены, от устья р. Витим до устья р. Алдан. Протяженность этого участка составляет около 1500 км. В данную зону попадает и ГО «Жатай».

Таблица 31.2

Категории наводнений на средней Лене

| Категории наводнений | Количество пунктов наблюдений (в % от общего числа) с превышением уровня различной обеспеченности |  | Повторяемость наводнений 1 раз/N лет | Последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 10% |  |  |
| I. Небольшие (локальные) | 10 | 0-10 | 1/15 | Происходит затопление поймы, сельхозугодий и отдельных строений в населенных пунктах. Причиняется незначительный материальный ущерб населению, почти не нарушается нормальная жизнедеятельность. |
| II. Средние | 11-35 | 11- 25 | 1/10 | Наблюдается подтопление населенных пунктов, наносится несущественный материальный и моральный ущерб населению. |
| III. Крупные | 36-65 | 26-50 | 1/25 | Наблюдается частичное затопление небольших населенных пунктов и жилых кварталов в городах, наносится значительный материальный и моральный ущерб населению, осуществляется его частичная эвакуация. |
| IV. Очень крупные | >65 | >50 | 1/50 | Наблюдается массовое затопление населенных пунктов, почти полностью парализуется хозяйственная деятельность, наносится большой материальный ущерб, осуществляется массовая эвакуация населения. |

Для определения ущерба и зон катастрофических затоплений на территории ГО «Жатай» имеется «Прогнозная карта подтапливаемых территорий в период весеннего паводка».  При уровне воды 92м БС, в зоне подтопления будет находиться 75% территории о. Поповский. Нормальная жизнедеятельность поселка не нарушается.  При уровне воды 93м БС, в зоне подтопления будет находиться уже 90% о.Поповский, ДОЛ «Орленок», прибрежная часть ООО «ЖСРЗ» и незначительный материальный ущерб будет нанесен СОТ ГО «Жатай». При наихудшем варианте развития, уровень воды достигнет критических 94м БС.  На данном этапе в зоне подтопления окажется 100% о.Поповский, 100% территории ДОЛ «Орленок», прибрежная часть ООО «ЖССЗ», 14 домов ул. Полярная, 13 домов ул. Озерная, 8 домов ул. Северная, 34 дома ул. Ленина, 9 домов ул. Трактовая. Жителей затопленных домов эвакуируют в МБОУ СОШ №2 где будут развернуты пункт питания и пункт вещевого и продовольственного снабжения. Предприятия поддерживающие жизнедеятельность населенного пункта работают в режиме ЧС.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Жатай» относятся, в соответствии с ГОСТ 22.0.05–97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» относятся:

промышленные аварии на потенциально-опасных объектах;

пожары и взрывы;

опасные происшествия на транспорте с участием опасных грузов, а так же, нарушения в жизнеобеспечении населения и объектов.

Опасности при радиоактивном загрязнении и химическом заражении

На территории Городского округа «Жатай» предприятия имеющие радиоактивные или химические вещества, отсутствуют.

Опасности при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных

При возникновении инфекционных заболеваний животных на территории ГО «Жатай» предусмотрен «Комплексный план при вспышке инфекционных заболеваний или массового падежа животных, птиц и рыб». Согласно данного плана, будет запрещен вывоз животных, птиц, рыб, продуктов животноводства. А также сформирован мобильный противоэпизоотический отряд (группу), для проведения в Округе противоэпидемических, лечебно-профилактических мероприятий в период эпизоотии.

Опасности на автомобильных дорогах

Особую опасность представляет собой автомобильная дорога республиканского значения «Якутск – Намцы» 18 км. с подъездным путем к п.Жатай. Протяженность подъездного пути составляет 2,52 км. Общий оборот филиала Якутской нефтебазы составляет 350000 тонн.

Опасности на объекте Филиал Якутская нефтебаза АО "Саханефтегазсбыт"

Объект филиал Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», расположен в долине реки Лена на Центрально-Якутской низменности, в поселке Жатай в 18 км севернее города Якутска по адресу: ул. Строда, 12. Занимает территорию в 48,207 га и является потенциально опасным объектом.

Рельеф местности – равнинный, с уклоном в сторону реки Лена. Перепад высот между площадкой нефтебазы и береговой линией составляет 15 м.

В районе расположения нефтебазы возвышенности, естественные и искусственные подземные горные выработки отсутствуют.

Коммуникации электроснабжения заглублены, водоснабжение закольцовано, а основные цеха – цех №1, ЦРМ, лаборатория по устойчивости соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО).

Производственные здания цехов и служб кирпичные и из сборного железобетона с металлическим каркасом. Этажность зданий 2.

Склад ГСМ расположен в заглубленном помещении и обвалован. Объект имеет одно убежище, выдерживающее давление во фронте ударной волны 1 кгс/см2, общей вместимостью 150 человек.

Оно расположено на расстоянии 200 метров от места основного сосредоточения НРС.

Объект имеет две электроподстанции общей мощностью 1500 кВт, которые на 100 % обеспечивают потребность объекта в электроэнергии.

Для противопожарного обеспечения имеются один водоем емкостью 1250 м3, два по 1000 м3 и два в парке «буферная» по 750 м3( в летнее время).

Количество работников объекта 179 человека.

Наибольшая работающая смена 100 человек.

Ведомственного жилого фонда объект не имеет.

Для оповещения работников об угрозе ЧС на объекте имеются:

- Сирены С-40;

- Громкоговорящая связь;

- Радио- и телефонная связь цехов, отделов, служб.

При проведении эвакомероприятий объект использует свой автотранспорт в количестве:

- Автобусов 1 шт.;

- Грузовых и специальных автомобилей 10 шт., а также автотранспорт, выделяемый автотранспортной службой города.

Для ликвидации разлива нефти на территории ЯНБ, предусмотрены соответствующим образом укомплектованные НАСФ

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов: подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и стресс-коррозионное разрушение трубопроводов.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождаются процессами и событиями:

разрыв трубопровода (разгерметизация);

истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом для срабатывания является снижение давления продукта);

закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Взрывное горение на газопроводе происходит по одному из двух режимов – дефлаграционному, детонационному.

При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и др. параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и, как следствие, нарушение нормального жизнеобеспечения населенных пунктов в условиях суровой зимы, по возможным тяжелым последствиям, представляют не меньшую опасность для населения и объектов экономики городского округа. К объектам, последствия аварий на которых, могут быть катастрофическими, относятся:

водозаборные сооружения;

объекты энергетики, осуществляющие снабжение электрической и тепловой энергией жилых, общественных зданий и промышленных предприятий городского округа «Жатай»;

магистральные инженерные коммуникации;

канализационные очистные сооружения;

высоковольтные линии электропередач.

Аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения возможны из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, вследствие большого физического износа, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных и систем электроснабжения, погодных условий, отсутствия своевременного ремонта и замены оборудования, запаса средств для предупреждения и ликвидации аварий и возможных чрезвычайных ситуаций с ними связанных.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируются по ГОСТ 22.0.07–95 и подразделяются для проектируемой территории:

на первичные (прямого действия – вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

на вторичные (побочного действия – вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами (аварии на ХОО, хранилищах нефти и нефтепродуктов, газа и др.).

а по механизму действия на:

физического действия (воздушная ударная волна, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки).

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

На территории городского округа среди населения возможно распространение ОРВИ, гриппа, а так же отравлений.

Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни от природных и привнесенных инфекций.

Плохая санитарная обстановка, вспышка инфекционных заболеваний, заболеваний среди животных может возникнуть вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Наиболее вероятны на территории Республики Саха (Якутии) фитосанитарные риски; заболевания, вызванные таким переносчиками, как клещи.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

инженерная защита территории – включает строительство и использование защитных сооружений различного назначения;

повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

оповещение населения – создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

организационные меры – охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках проекта предлагаются следующие направления по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Жатай»:

Предупреждение аварий в техногенной сфере, в том числе снижение вероятности возможного негативного влияния последствий аварий на потенциально-опасных объектах на территории округа, а именно

мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов в ЧС;

разработка декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности опасного объекта, планов ликвидации аварийного разлива нефти.

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов и развития быстроразвивающихся опасных природных процессов и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой города, и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях;

Планирование и реализация мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

для защиты населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны;

совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.);

подготовка и проведение эвакомероприятий из зон ЧС в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах, Планом гражданской обороны городского округа «Жатай»;

проведение мероприятий медицинской защиты, медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения городского округа медучреждениями, имеющими коечный фонд, устройство на территории медучреждений вертолетных площадок для экстренной доставки из труднодоступных районов пациентов);

создание запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для работников потенциально-опасных объектов и населения, проживающего в зоне возможной опасности;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС, наращивание и дооснащение сил и средств ликвидации ЧС;

Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа, мониторинг паводковой ситуации и ледовой обстановки, контроль на стоянках маломерных судов;

Обеспечение устойчивого функционирования территории населенных пунктов городского округа:

сейсмическое микрорайонирование территории населенных пунктов, мониторинг природного и природно-техногенного подтопления, наблюдение экзогенных геологических явлений (термокарст, солифлюкция, морозное пучение и др.);

защита от наводнений, инженерная подготовка территории строительства;

мониторинг состояния существующей застройки (обследование жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового обслуживания), с целью выявления процессов разрушения, связанных, в том числе, с внешними факторами (опасными геологическими, геокрологическими, гидрогеологическими процессами);

обеспечение гарантированного водоснабжения населенных пунктов;

устойчивое снабжение населения продуктами питания, необходимыми товарами, энергоресурсами для обеспечения работы жилищно-коммунальных объектов на территории и объектов экономики;

усовершенствование транспортного обслуживания: строительство магистралей (уплотнение улично-дорожной сети, создание дублирующих магистралей, увеличение количества въездов-выездов на планируемую территорию, обеспечение безопасности движения путем устройства объектов транспортной инфраструктуры, в том числе контейнерных заправочных станций) развитие речного транспорта, малой авиации для улучшения транспортного обслуживания территории и повышения степени коммуникации,  размещение вертолетных площадок);

резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения территории для подключения в случае ЧС и обеспечение их устойчивой работы;

совершенствование контроля санитарно-эпидемиологической обстановки, ветеринарного контроля на территории округа;

совершенствование средств связи на территории для своевременного реагирования на возникающие угрозы;

создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС;

Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территороии округа:

содержание существующего фонда ЗС ГО в состоянии готовности для укрытия населения в установленные сроки;

устройство защитных сооружений гражданской обороны, для различных категорий населения города (убежища, противорадиационные укрытия, укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90);

комплексная светомаскировка населенных пунктов и объектов экономики;

Обеспечение пожарной безопасности.

Для повышения безопасности на территории Республики Саха (Якутия) принята Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы (с изменениями на 18 февраля 2019 года)» (Указ от 04.12.2017 N 2260), которая включает в себя 2 подпрограммы:

1. Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия).

2. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в Республику Саха (Якутия).

Программно-целевым методом предполагается решить следующие задачи:

повышение готовности сил и средств противопожарной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы государственной противопожарной службы, а также осуществления мер государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны; организация обучения и повышения профессионального уровня работников противопожарной службы;

повышение готовности сил и средств аварийно-спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы; совершенствование технической оснащенности подразделений аварийно-спасательной службы;

восполнение и хранение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных учреждениях;

завоз социально значимых продовольственных и основных непродовольственных товаров;

завоз топливно-энергетических ресурсов;

управление неснижаемыми переходящими (страховыми) запасами нефтепродуктов Правительства Республики Саха (Якутия);

реконструкция объектов гражданской обороны.

Комплекс технических средств оповещения обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения города Якутск с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. Для подачи звуковых сигналов на улицах города Якутск с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны, а также предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

В случае экстренной (безотлагательной) эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций, планируется его размещение в пунктах временного размещения (ПВР).

Обеспечение пожарной безопасности территории

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения городского округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности городского округа реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Защиту населения, оказавшегося в случаях аварии, катастроф и стихийных бедствий в районах бедствий (в зонах возможного заражения -ЗВЗ), где их жизни угрожает опасность, осуществлять с временным отселением из зон бедствий в безопасную зону.

Использование средств индивидуальной защиты осуществлять:

- работающих граждан – за счет запасов (резервов) предприятий организаций и учреждений по решению их руководителей;

- неработающего населения за счет запасов ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия);

Временное отселение населения из зон чрезвычайных ситуаций производить по решению председателя КЧС и ПБ ГО «Жатай». Пунктом эвакуации определить СОШ №2им. Д.Х.Скрябина" ГО "Жатай".

С получением распоряжения на проведение эвакуации провести следующие мероприятия:

- немедленно оповестить население, попадающего в зону чрезвычайной ситуации о начале эвакуации, маршруте движения и пункте прибытия;

- после сбора эваконаселения организовать его перевозку автотранспортом или пешим ходом в СОШ №2.

Медицинские мероприятия по защите населения проводить в целях предупреждения или снижения степени поражения населения АХОВ, другими поражающими факторами, угрожающими жизни и здоровью граждан. Непосредственное проведение медицинских мероприятий организовать Главврачу  ГБУ РС(Я) «Жатайская больница».

При возникновении очага бактериологического заражения или появления инфекционных болезней среди животных, их защиту обеспечить согласно «Плану мероприятий при вспышке инфекционных заболеваний или массового падежа животных, птиц и рыб на территории Городского Округа «Жатай».

Противопожарное обеспечение

Тушение пожаров на объектах экономики, учреждениях, осуществляется силами ПЧ-12 ОПС РС(Я) №40 по МО «Городской округ Якутск» и звеньями пожаротушения объектов экономики. Филиал Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» имеет собственную пожарную часть ОАО "ПСЦ" ПЧ по охране ЯНБ, для ликвидации пожаров на своей территории.

Материальное обеспечение сил привлекаемых для ликвидации аварии осуществляется службами гражданской обороны ГО «Жатай». Для этих целей развертывается пункт питания, пункты вещевого и продовольственного снабжения в СОШ №2.

Инженерное обеспечение организуется в целях создания силами гражданской обороны и другим формированием объектов необходимых условий для своевременного выдвижения в район действий и успешного выполнения  поставленных задач.

# 4. Первая очередь строительства

4.1. Общие принципы организации территории

Генеральным планов в целях максимального сохранения существующего пригодного жилого фонда застройку I-ой очереди строительства намечено разместить преимущественно на свободных площадях.

Необходимый объем жилого фонда для первой очереди обеспечивается ранее запроектированными объектами, под которые уже оформлены акты отвода участков строительства.

Площади, выделяемые для усадебной застройки размещаются на свободных территориях.

В объем первой очереди строительства также включаются все мероприятия по оздоровлению окружающей среды, постепенный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон, вынос предприятий с вредными производствами.

Этап первой очереди строительства – начало формирования системы культурно-бытового строительства с подцентрами местного значения.

4.2. Жилищное и культурно-бытовое строительство

Жилая застройка

По сложившемуся способу освоения территории застройки ИЖС, можно выделить следующие стадии строительства:

Первый квартал ИЖС «Бюджетной сферы» - 314 домов разбит на две очереди -

первая до газопровода ул. Главинского (нечетная сторона) – 212 уч.;

вторая от дороги к топливопроводу (в сторону центра) – 102 уч.

Третья очередь квартал ИЖС для многодетных семей – 90 участков от ул. Главинского (четная сторона) за дорогой продолжение улиц Главинского – Маркова.

Четвертая очередь – первая часть прирезка участков между ул. Шараборова и двухцепной ВЛ-6кВ и вторая часть в продолжение улиц Шарабова – Главинского до водоема (в сторону от центра) всего 88 участков.

Практически должны быть освоены территорииквартала индивидуальной застройки, состоящей из 492 жилых домов.

Таким образом, к концу расчетного срока общая жилая площадь должна составлять 325000кв.м., из них:

-сохраняемый – 166,764кв.м.

-новое строительство на первую очередь – 4655,4кв.м., строительство нового 69 квартирного жилого дома по ул. Северная 33/2 (8 этажей).

Убыль жилого фонда за счет выноса жилья из санитарно-защитных зон и сноса аварийных жилых домов.

Общественная застройка

В соответствии с расчетом емкости учреждений культурно-бытового обслуживания проектом предусматривается следующий объем строительство следующих объектов:

1. Общеобразовательная школа – 360 мест;

2. Детская школа искусств на 150 мест;

3. Поликлиника на 200 посещений. С пристройкой под молочную кухню– 1040 порций в сутки с раздаточными пунктами;

4. Культурно-досуговый центр  - объект;

5. Культурно-развлекательный центр, в составе: танцевальные залы на 70 мест.

6. Кафе-ресторан – 50 посадочных мест;

7. Пункт бытового обслуживания –20 рабочих мест;

8. Стадион на 3000 мест;

9. Ледовый дворец;

10. Спортивный зал – 500 кв. м.

11. Экспоцентр.

12. объект «Точка будущего».

Кроме того, необходимо строительство детских,  физкультурных площадок по мере освоения территорий под жилищное строительство.

Улицы, дороги

На период первой очереди строительства намечены мероприятия:

1. необходимо начать строительство объездной дороги к Филиалу Якутская нефтебаза АО "Саханефтегазсбыт" (1,5 км).

2. продолжить строительство подъездных дорог к кварталам усадебной застройки с выходом на автомагистраль Якутск-Намцы.

3. установить красные линии по основным улицам и дорогам поселка.

4. продолжить благоустройство существующих улиц поселка.

Зеленые насаждения

На первую очередь строительства озеленению и благоустройству подлежат следующие объекты:

- Озеленение участков общественного центра;

- Озеленение проектируемой набережной;

- Озеленение Бульвара;

- Озеленение реконструируемых и новых улиц.

4.3 Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории

Водоснабжение

Предусматривается подключение АО «Жатайская судоверфь» нагрузкой 301,4 м3/сут.

На первую очередь строительства предусматривается строительство второй линии водовода диаметром 300мм. Согласно расчетам общий расход воды на первую очередь составляет 3800 куб.м. в сутки.

Канализация

Предусматривается подключение АО «Жатайская судоверфь» нагрузкой 398 м3/сут.

Предусматривается объект капитального строительства «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сут в п. Жатай». Первая очередь производительностью – 1500 м3/сут, вторая очередь – 1500 м3/сут.

Теплоснабжение

Предусматривается подключение АО «Жатайская судоверфь» с нагрузкой 23,15 Гкал/ч.

Инженерная подготовка территории

На первую очередь строительства намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

  - Защита от затопления;

  - Берего укрепление реки Лена;

  - Организация и очистка поверхностного стока.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 10089 | 12500 |  |
| 2 | Территория |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель в пределах городской черты | га | 3016,91 | 3016,91 |  |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 200,92 | 246,31 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэтажная застройка | га | 26,15 | 67,34 |  |
|  | ИЖС | га | 154,42 | 157,74 |  |
|  | среднеэтажная застройка | га | 19,06 | 19,06 |  |
|  | многоэтажная застройка | га | 1,29 | 1,29 |  |
|  | многофункциональной общественно-деловой зоны | га | 7,7 | 7,7 |  |
|  | зоны специализированной общественной застройки | га | 20,75 | 31,72 |  |
|  | производственных зон | га | 93,34 | 93,34 |  |
|  | коммунально-складских зон | га | 49,29 | 47,03 |  |
|  | зоны транспортной инфраструктуры | га | 70,08 | 70,36 |  |
|  | зоныинженерной инфраструктуры | га | 28,003 | 28,92 |  |
|  | территории внешнего транспорта | га | - | - |  |
|  | рекреационных зон | га | 7,06 | 7,95 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | озелененных территорий общего пользования | га | 1,42 | 2,31 |  |
|  | зона отдыха | га | 5,64 | 5,64 |  |
|  | зон сельскохозяйственного использования, в том числе | га | 428,37 | 428,37 |  |
|  | дачных территорий |  | 318,5 | 318,5 |  |
|  | зон специального назначения | га | 7,63 | 12,54 |  |
| 2.2. | Иные зоны. Зона природных территорий | га | 1536,77 | 1476,55 |  |
| 2.3 | Из общего количества земель: |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га | 1,58 | 1,58 |  |
|  | земли муниципальной собственности | га | 2203,42 | 2203,42 |  |
| 2.4 | Плотность населения общая | чел./га | 4,57 | 4,14 |  |
|  | в пределах жилой зоны | чел./га | 50,5 | 50,74 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м | 166764 | 325000 |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | муниципальный | кв.м/% | 133710 |  |  |
|  | приватизированный | кв.м/% | 33054 |  |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м | 4655 | 132520 |  |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 81,40 | 100,00 |  |
|  | канализацией | % | 83,30 | 100,00 |  |
|  | электричеством | % | 83,60 | 100,00 |  |
|  | газом | % | 68,70 | 100,00 |  |
|  | отоплением | % | 83,30 | 100,00 |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 18,5 | 26 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | всего | мест | 743 | 743 |  |
|  | на 1000 чел. | мест | 55 | 50 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
|  | всего | учащихся | 1095 | 1315 |  |
|  | на 1000 чел. | учащихся | 135 | 140 |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
|  | всего | студентов | 720 | 720 |  |
|  | на 1000 чел. | студентов | 71 | 64 |  |
| 4.4 | Больницы |  |  |  |  |
|  | всего | коек | 175 | 175 |  |
|  | на 1000 чел. | коек | 18 | 16 |  |
| 4.5 | Поликлиники |  |  |  |  |
|  | всего | посещений в смену | 280 | 480 |  |
|  | на 1000 чел. | посещений в смену | 36 | 50 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий городского транспорта | км. двойного пути | 5,6 | 13,7 |  |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 25,935 | 37,85 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | магистралей общегородского значения | км. | 6,23 | 15,58 |  |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети в пределах жилых зон | км/кв.км. | 11,9 | 16,7 |  |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 252 | 280 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  | показатели на 2019-2023гг. | Расчетный срок |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут. | 1,4814 | 1,5992 | 4,722 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 1,37 | 1,263 | 4,293 |
|  | на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,1114 | 0,3362 | 0,429 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м/сут. | 1,624 | 1,7385 | 4,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 1,5019 | 1,3730 | 1,3730 |
|  | на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | 0,1221 | 0,3655 | 0,3655 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л./сут. | 211 | 178 | 450 |
| 6.1.4 | Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей в том числе: |  |  |  |  |
|  | ХВС | км | 19,191 | 19,191 | 19,191 |
|  | ГВС | км | 18,947 | 18,947 | 18,947 |
| 6.2 | Канализация |  |  | показатели на 2019-2023гг. | Расчетный срок |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб.м/сут. | 1,220776 | 1,359 | 3,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 0,969092 | 1,111 | 3,3 |
|  | производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 0,251684 | 0,248 | 0,2 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м/сут. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6.2.3 | Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | 9 | 9 | 9 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВтּч/ год | 13,425 | 15,273 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн.кВтּч/ год | 11,212 | 12,056 |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн.кВтּч/ год | 2,213 | 3,217 |  |
| 6.3.2 | Протяженность сетей, в том числе: |  |  |  |  |
|  | воздушных электрических линий | км | 70,8 | 70,8 |  |
|  | кабельных линий | км | 14,1 | 14,1 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  | показатели на 2019-2023гг. | Расчетный срок |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | млн. Гкал/год | 0,06739 | 0,068853 | 0,303721 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд | млн. Гкал/год | 0,0394 | 0,041014 | 0,173919 |
|  | бюджетная сфера | млн. Гкал/год | 0,01129 | 0,011982 | 0,047272 |
|  | прочие (промышленность, торговля,гаражи, организации и т.д.) | млн. Гкал/год | 0,0167 | 0,015857 | 0,082530 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников тепла - всего | Гкал/ч | 57,26 | 57,26 | 70,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | районные котельные | Гкал/ч | 57,26 | 57,26 | 70,0 |
| 6.4.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованным отоплением | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 26,476 | 26,476 | 35,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м | 16533,3 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд | млн. куб.м/год | 1755,1 тыс.куб м | млн. куб.м/год 1907327,2 |  |
|  | коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 14778,2 тыс.куб м | млн. куб.м/год 14504 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 29 |  |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений | км | 0,24 | 0,7 |  |
|  | намыв и подсыпка | куб. м | - | 12166,36 |  |
|  | берегоукрепление | км | 0,24 | 22,6 |  |
| 7.2 | Общая площадь свалок | га | 17,5 | - |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | га | 6,23 | 9,64 |  |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Территории, неблагополучные в экологическом плане | га | 995,90 | 487,50 |  |
| 9.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | чел. | 730 | - |  |
| 9.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 7,2 |  |